XXXX

XXXX-XXX

DBJ

广西壮族自治区地方标准

DBXX/XX–201X

城市地理信息数据标准

Data Standard of urban  Geographic Information

征求意见稿

广西壮族自治区住房和城乡建设厅    发布

# 前  言

根据《自治区住房城乡建设厅关于下达2017年度全区工程建设地方标准制（修）订项目第一批计划的通知》（桂建标【2017】20号）的要求，由南宁市勘察测绘地理信息院会同南宁市规划管理局及南宁市规划信息中心成立《城市地理信息数据标准》编制组（以下简称编制组）共同编制完成。

本标准是广西壮族自治区首次编制的城市地理信息数据方面的标准，编制组经深入细致地调查研究，认真总结多年实践经验，参考近年已成熟应用的新技术，并在广泛征求全区相关单位意见的基础上编制了本标准。

本标准共分为8章5个附录。主要技术内容包括：1总则；2术语；3基本规定；4要素分类与编码；5数据结构；6 要素编码与图式符号；7 数据采集；8 数据编辑；附录A、附录B、附录C、附录D、附录E；条文说明。

本标准由广西壮族自治区住房和城乡建设厅负责管理和对强制性条文的解释，由南宁市勘察测绘地理信息院负责具体技术内容的解释。请各单位在执行本标准过程中注意总结经验和积累资料，随时将有关意见和建议反馈至南宁市勘察测绘地理信息院（地址：南宁市青秀区茶花园路31-1号；邮政编码：530022；电话：0771-2280619；电子信箱：gxnnskcyzgb@163.com）

本标准主编单位：南宁市勘察测绘地理信息院

本标准参编单位：南宁市规划管理局

南宁市规划信息中心

本标准主要起草人：

本标准主要审查人：

- 目  次

1总  则	2

2 术  语	Error: Reference source not found

3 基本规定	Error: Reference source not found

4 要素分类与分层	8

4.1 要素分类	8

4.2 要素分层	8

5 数据结构	9

6 要素编码与图式符号	29

6.1 要素编码	29

6.2 要素图式符号	29

7 数据采集	33

8 数据编辑	34

8.1 数据编辑原则	34

8.2 注意事项	34

附录A三维地理信息要素分类（大、中、小类）	37

附录B 三维地理信息要素分层	44

附录C 三维地理信息要素分类、编码与图例	46

附录D 本标准用词说明	91

附录E 引用标准名录	92

条文说明	93

Contents

1  General Provisions…………………………………...………1

2  Technical Terms………………………………………………2

3  Basic Requirements………………………………………4

4  Elements Classification and Laying………....…..……8

4.1  Elements Classification………………………....…..……8

4.2  Elements Laying……………………………….....…..……8

5  Data Struture………………….…………...…………………..9

6  Elements Codes and Cartographic Symbolization……29

6.1  Elements Codin…….………….…….…………………..29

6.2  Elements Cartographic Symbolization.…………..29

7  Data Acquisition.…………………………………………..33

8  Data Edition.…………………………….………………..34

8.1  Data Editing Principle…….…………………………..34

8.2  Matters needing attention……………….……..…...34

Appendix  A  Classification table……………………….37

Appendix  B  Laying table……………………………….44

Appendix  C  Legends and Codes………………..….…46

Explannation of Wording in This Code………………………………………………………91

List of Quoted Standards……………………………………………………………………..92

Explannation of Provisions…………………………………………………………………..93

- 1总  则

1.0.1  为统一广西壮族自治区城市地理信息数据要求，保证城市地理信息数据成果质量，满足城市规划、建设和管理相关要求，特制定本标准。

1.0.2  本标准适用于广西壮族自治区行政区域内的城市地理信息数据数据生产、建库和交换共享工作。

1.0.3  本标准规定了广西壮族自治区城城市地理信息要素分类与分层、要素编码、要素属性结构及数据编辑。

1.0.4  城市地理信息数据除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 2 术  语

2.0.1 地理信息  geographic information

与地理环境要素有关的物质的数量、质量、性质、分布特征、联系和规律的数字、文字、图像和图形等的总称。

2.0.2 三维地理信息  three–dimensional data on geographic information

可视化反映相关地理要素在立体空间的位置、几何形态、表面纹理及其属性的数字、文字、图像和图形等的总称，相对于二维地理信息数据，三维地理信息的高度信息更能表现出地理要素的客观实际。

2.0.3 基础地理信息  fundamental geographic information

作为统一的空间定位框架和空间分析基础的地理信息。

2.0.4 城市三维地理信息  3D Geographic Information for urban

在内容与功能上均区别于基础地理信息，城市三维地理信息不仅包括原基础地理信息的全部要素，同时含有各项专题数据。在属性调查内容上相对于原基础地理信息，城市地理信息包含了地物的三维空间属性信息及专题属性。

2.0.5 大比例尺  large scale

1:500、1:1000、1:2000。

2.0.6 地形要素  feature

现实世界现象的抽象。

2.0.7 代码  code

代码是一个或一组有规律的、易于计算机和人识别与处理的符号，标识功能是代码的基本特征。

2.0.8 编码  coding

编码是将事物或概念（编码对象）赋予有一定规律性的、易于计算机和人识别与处理的符号的过程。

2.0.9 属性  attribution

描述某个对象或实体的特征。

2.0.10 线分类法  methods of linear classification

将分类对象按选定的若干属性（特征），逐次地分为若干层级，每个层级又分为若干类目。同一分支的同层级类目之间构成并列关系，不同层级类目之间构成隶属关系。

2.0.11 元数据  metadata

对数据的内容、质量、状况及其它特征的描述。

2.0.12 数据结构  data structure

计算机存储、组织数据的方式，是指相互之间存在一种或多种特定关系的数据元素的集合。

- 3 基本规定

3.0.1 城市三维地理空间数据应采用统一的地理空间参考系。具体要符合下列要求：

1 大地基准，采用“2000国家大地坐标系”。确有必要时，亦可采用依法批准的其它独立坐标系，但应与“2000国家大地坐标系”建立相互转换关系。

2 高程基准，采用“1985国家高程基准”。确有必要时，亦可采用依法批准的其它独立坐标系，但应与“1985国家高程基准”建立相互转换关系。

3 地图投影与分带，城市大比例尺地理空间数据采用30分带的高斯-克吕格投影。

3.0.2 城市三维地理信息数据的精度应符合下列要求：

1 地理空间数据精度按《城市测量规范》CJJ/T 8、《1:500  1:1000  1:2000外业数字测图技术规程》GB/T 14912.1、《1:500、1:1000、1:2000地形图航空摄影测量外业规范》GB/T 7931及《1:500、1:1000、1:2000地形图航空摄影测量内业规范》GB/T 7930相关规定执行。

2 相对于国家现行标准规范新增的要素地理空间数据精度按表3.0.2-1专题要素地理空间数据精度表执行。

表3.0.2-1 专题要素地理空间数据精度表

| 序 号 | 地 理 要 素 | 中 误 差（米） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 视频监视器（挂墙） | 0.15 |
| 2 | 消火栓（挂墙） | 0.15 |
| 3 | 隔离墩 | 0.1 |
| 4 | 盲道 | 0.1 |
| 5 | 交通标线 | 0.1 |
| 6 | 市政道路行道树（点要素） | 0.25 |

3 相对于国家现行标准规范新增的专题属性根据字段类型分为文本类专题属性及数值类专题属性，文本类专题属性应填写规范、准确、完整；数值类专题属性精度按表3.0.2-2专题属性数据精度表执行。

表3.0.2-2 专题属性数据精度表

| 要 素 类 | 属 性 字 段 | 限差（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水系 | 宽度 | 0.10 | 如：地面渠、地下渠 |
|  | 断面尺寸 | 0.10 | 如：涵洞 |
|  | 常水位 | 0.20 | 如：湖泊 |
| 居民地 | 层高 | 0.20 | 如：房屋面 |
|  | 建筑物高度 | 1.00 | 如：楼幢面 |
|  | 高度 | 0.1H | 如：篱笆、视频监控器 H为实际高度 |
|  | 宽度 | 0.1L | 如：围墙 L为实际宽度 |
|  | 通行限高 | 0.05 | 如：地下建筑物出入口 |
| 交通 | 路幅宽度 | 0.1L | L为实际宽度 |
|  | 限高 | 0.05 | 如：限高架、门洞、 隧道 |
|  | 高度 | 0.15H | 如：路标、警示牌、人行桥 H为实际高度 |
|  | 道路总长 | 0.20 |  |
| 管线 | 高度 | 0.15H | 如：电杆、变压器 H为实际高度 |
|  | 净空高 | 0.20 | 架空电线、通讯线 |
| 植被 | 高度 | 1.00 | 如：乔木点、独立树 |
|  | 冠幅 | 1.00 | 如：乔木点、独立树 |
|  | 树径 | 0.05（0.15<R<0.5） 0.1R(0.5<R) | 如：乔木点、独立树 R为实际树径 |

3.0.3 城市三维地理信息数据的成果质量应符合下列要求：

1 图形质量。地形要素的图形表示应符合现行图式的规定，可视化图形应准确、完整、清晰，无明显变形。

2 要素编码、属性数据准确完整。地形要素的分类编码应正确无误；地形要素的属性信息应完整、正确；相邻图幅同一要素的属性信息应一致。

3 逻辑一致性。数据分层与组织应正确；面状要素应闭合，属性应一致；要素结点匹配应准确；要素间相关关系处理应正确。

4 完整性。地形要素的取舍应符合《城市测量规范》（CJJ/T 8—2011）及《1:500  1:1000  1:2000外业数字测图技术规程》（GB/T 14912.1—2005）的相关规定；地形要素无遗漏或重复；注记应完整、正确。

3.0.4 城市三维地理信息数据成果分幅编号和图廓整饰应符合GB/T 20257.1的相关规定。

3.0.5 城市三维地理信息数据成果文件的组织与命名应符合CH/T 9012的相关规定。

3.0.6 城市三维地理信息数据成果元数据。城市三维地理信息数据成果应包括数据成果文件和元数据文件，元数据文件主要是对三维地理信息矢量文件的数据描述，应符合下列要求：

1 城市三维地理信息数据成果元数据应能完整、准确地反映三维地理信息数据成果的实际情况，包含数据源、产品归属、空间参考、数据评价及图幅接边等方面的信息，具体内容应按表3.0.6的要求进行。

表3.0.6 元数据表结构

| 序号 | 数 据 项 | 数据类型 | 值 域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图幅号 | 字符型 |  |
| 2 | 图幅名称 | 字符型 |  |
| 3 | 比例尺分母 | 短整型 |  |
| 4 | 坐标系统名称 | 字符型 | XX城市独立坐标系；1954北京坐标系；1980西安坐标系；2000国家大地坐标系 |
| 5 | 高程系统名称 | 字符型 | 1956年黄海高程系； 1985年国家高程基准 |
| 6 | 密级 | 字符型 | 绝密；机密；秘密；内部 |
| 7 | 图幅等高距 | 字符型 | 0.5米；1米；2米 |
| 8 | 图幅西南角点的x坐标 | 浮点型 | 单位为米（m） |
| 9 | 图幅西南角点的y坐标 | 浮点型 | 单位为米（m） |
| 10 | 图幅西北角点的x坐标 | 浮点型 | 单位为米（m） |
| 11 | 图幅西北角点的y坐标 | 浮点型 | 单位为米（m） |
| 12 | 图幅东北角点的x坐标 | 浮点型 | 单位为米（m） |
| 13 | 图幅东北角点的y坐标 | 浮点型 | 单位为米（m） |
| 14 | 图幅东南角点的x坐标 | 浮点型 | 单位为米（m） |
| 15 | 图幅东南角点的y坐标 | 浮点型 | 单位为米（m） |
| 16 | 东边接边情况 | 字符型 | 已接；未接；自由 |
| 17 | 南边接边情况 | 字符型 | 已接；未接；自由 |
| 18 | 西边接边情况 | 字符型 | 已接；未接；自由 |
| 19 | 北边接边情况 | 字符型 | 已接；未接；自由 |
| 20 | 图幅结合表中西北图幅名称 | 字符型 | 图幅号（图名） |
| 21 | 图幅结合表中东北图幅名称 | 字符型 | 图幅号（图名） |
| 22 | 图幅结合表中东南图幅名称 | 字符型 | 图幅号（图名） |
| 23 | 图幅结合表中西南图幅名称 | 字符型 | 图幅号（图名） |
| 24 | 图幅结合表中东图幅名称 | 字符型 | 图幅号（图名） |
| 25 | 图幅结合表中南图幅名称 | 字符型 | 图幅号（图名） |
| 26 | 图幅结合表中西图幅名称 | 字符型 | 图幅号（图名） |
| 27 | 图幅结合表中北图幅名称 | 字符型 | 图幅号（图名） |
| 28 | 数据生产单位 | 字符型 |  |
| 29 | 数据所有权单位 | 字符型 |  |
| 30 | 联系方式 | 字符型 |  |
| 31 | 数据采集方式 | 字符型 | 地面数字测图；数字摄影测量；地形图数字化 |
| 32 | 图式版本 | 字符型 | 1995版图式；2006版图式； 2007版图式；2017版图式 |
| 33 | 成图日期 | 日期型 |  |
| 34 | 数据格式 | 字符型 | MDB；SHP；DWG；DGN；DXF |
| 35 | 质量评定结果 | 字符型 |  |
| 36 | 质量评定单位 | 字符型 |  |
| 37 | 质量评定日期 | 日期型 |  |
| 38 | 测量员 | 字符型 |  |
| 39 | 绘图员 | 字符型 |  |
| 40 | 检查员 | 字符型 |  |

2 元数据文件格式宜为MicroSoft Access的mdb数据库，命名格式宜采用“图幅号”+“—”+“Metadata.mdb”的命名方式。

3.0.7 城市三维地理信息数据格式可采用pdb、shp、dwg、edb、Eoo等矢量数据格式。

- 4 要素分类与分层

## 4.1 要素分类

4.1.1 城市三维地理信息数据的要素应采用线分类法，要素类型按从属关系依次分为四级：大类、中类、小类、子类。

4.1.2 大类包括：定位基础、水系、居民地及设施、交通、管线、境界与政区、地貌、植被与土质8类；中类在上述各大类基础上划分出共45类；小类按照大比例尺在各中类基础上划分出201类；子类按照大比例尺在各小类基础上划分。

4.1.3 城市三维地理信息数据的要素分类应符合本标准附录A的规定。

4.1.4 大类、中类不得重新定义和扩充。小类、子类不得重新定义，根据需要可进行扩充。

## 4.2 要素分层

4.2.1 根据国家和相关行业标准，并考虑到城市三维地理信息数据的实际应用情况，将城市三维地理信息数据划分若干图层，数据的分层应遵循下列原则：

1 要素分层宜在要素分类基础上进行；

2 具有相同属性特征的空间实体要素宜放在一个图层；

3 一个图层只包括一种空间拓扑特征；

4 要素分层在遵循要素分类基础上应考虑实际应用需求；

4.2.2 城市三维地理信息数据应根据要素大类，以要素点、线、面、注记区分不同数据类型，划分和命名数据图层。在此基础上宜参照要素用途和实际需求区分出相应的专题图层。

4.2.3 城市三维地理信息数据分层宜按照合本标准附录B的要求执行。

4.2.4 城市三维地理信息数据专题图层根据应用需要可进行扩充。

- 5 数据结构

5.0.1 地理信息数据属性包括两部分：固定的基础属性及扩展的专题属性

5.0.2 基础属性是指要素特征共有的特性体现，如点要素的点名、坐标、颜色等。

5.0.3 扩展的专题属性是指某种要素因其用途或性质特有的某些专有信息，包括道路的名称、路面材料、路面宽度、机动车道数目、限速等；水系的常水位、警戒水位、水面高度等。

5.0.4 城市三维地理信息数据的属性内容是在基础地理信息数据属性内容基础上对各类要素的专题属性进行了扩展。每个要素都带有空间坐标、名称、线型等基础属性及相应的专题属性。

5.0.5 城市三维地理信息数据属性结构可根据要素图层进行分表设计，属性项可根据应用需要进行扩充。

5.0.6 城市三维地理信息数据属性结构根据要素分层可分为测量控制点属性表、水系点属性表、水系线属性表、水系面属性表、房屋面属性表、居民地点属性表、居民地线属性表、居民地面属性表、设施点属性表、设施线属性表、设施面属性表、专题设施点属性表、专题户型线属性表、专题设施面属性表、楼幢面属性表、小区面属性表、道路中心线属性表、交通点属性表、交通线属性表、交通面属性表、专题交通点属性表、专题交通线属性表、专题交通标线属性表、管线点属性表、管线线属性表、管线面属性表、境界点属性表、境界线属性表、境界面属性表、地貌点属性表、地貌线属性表、地貌面属性表、植被点属性表、植被线属性表、植被面属性表。

5.0.7 测量控制点属性结构设计宜按本标准表5.0.7的规定。

表5.0.7 测量控制点属性结构

| 序号 | 字段称 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | 文本 | 255 | — | — |
| 2 | 点号 | 文本 | 10 | — | — |
| 3 | 点名 | 文本 | 50 | — | — |
| 4 | 类型 | 文本 | 20 | — | — |
| 5 | 等级 | 文本 | 10 | — | — |
| 6 | 选点员 | 文本 | 255 | — | — |
| 7 | 埋设日期 | 日期 | — | — | — |
| 8 | 点之记 | OLE 对象 | — | — | — |
| 9 | 入库员 | 文本 | 255 | — | — |
| 10 | 入库日期 | 日期 | — | — | — |
| 11 | 采集单位 | 文本 | 50 | — | — |
| 12 | 采集时间 | 日期 | — | — | — |
| 13 | 测量员 | 文本 | 10 | — | — |
| 14 | 检查员 | 文本 | 10 | — | — |
| 15 | 状态 | 长整型 | — | — | — |
| 16 | 更新方式 | 文本 | 2 | — | — |
| 17 | 备注 | 文本 | 255 | — | — |

5.0.8 水系点属性结构设计宜按本标准表5.0.8的规定。

表5.0.8 水系点属性结构

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | 文本 | 255 | — | — |
| 2 | 类型 | 文本 | 20 | — | — |
| 3 | 名称 | 文本 | 30 | — | — |
| 4 | 水质 | 文本 | 10 | — | — |
| 5 | 养殖类型 | 文本 | 255 | — | — |
| 6 | 断面尺寸 | 文本 | 255 | — | — |
| 7 | 内底标高 | 长整型 | — | — | — |
| 8 | 采集单位 | 文本 | 50 | — | — |
| 9 | 采集时间 | 日期 | — | — | — |
| 10 | 测量员 | 文本 | 10 | — | — |
| 11 | 检查员 | 文本 | 10 | — | — |
| 12 | 状态 | 长整型 | — | — | — |
| 13 | 更新方式 | 文本 | 2 | — | — |
| 14 | 备注 | 文本 | 255 | — | — |

5.0.9 水系线属性结构设计宜按本标准表5.0.9的规定。

表5.0.9 水系线属性结构

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | 文本 | 255 | — | — |
| 2 | 名称 | 文本 | 30 | — | — |
| 3 | 类型 | 文本 | 255 | — | — |
| 4 | 水系用途 | 长整型 | — | — | — |
| 5 | 通行性质 | 长整型 | — | — | 0：能通航 1：不通航 2：能通车 3：不能通车 4：能走入 |
| 6 | 水质 | 文本 | 10 | — | — |
| 7 | 长度 | 双精度型 | — | 2 | — |
| 8 | 宽度 | 双精度型 | — | 2 | — |
| 9 | 流速 | 双精度型 | — | 2 | — |
| 10 | 深度 | 双精度型 | — | 2 | — |
| 11 | 断面尺寸 | 文本 | 255 | — | — |
| 12 | 落差 | 长整型 | — | — | — |
| 13 | 起点高程 | 双精度型 | — | 3 | — |
| 14 | 终点高程 | 双精度型 | — | 3 | — |
| 15 | 起点埋深 | 双精度型 | — | 2 | — |
| 16 | 终点埋深 | 双精度型 | — | 2 | — |
| 17 | 底部高程 | 双精度型 | — | 3 | — |
| 18 | 顶部高程 | 双精度型 | — | 3 | — |
| 19 | 材料 | 文本 | 255 | — | — |
| 20 | 采集单位 | 文本 | 50 | — | — |
| 21 | 采集时间 | 日期 | — | — | — |
| 22 | 测量员 | 文本 | 10 | — | — |
| 23 | 检查员 | 文本 | 10 | — | — |
| 24 | 状态 | 长整型 | — | — | — |
| 25 | 更新方式 | 文本 | 2 | — | — |
| 26 | 备注 | 文本 | 255 | — | — |

5.0.10 水系面属性结构设计宜按本标准表5.0.10的规定。

表5.0.10 水系面属性结构

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | 文本 | 255 | — | — |
| 2 | 名称 | 文本 | 30 | — | — |
| 3 | 等级 | 长整型 | — | — | — |
| 4 | 类型 | 文本 | 255 | — | — |
| 5 | 用途 | 长整型 | — | — | — |
| 6 | 通行性质 | 长整型 | — | — | — |
| 7 | 水质 | 文本 | 10 | — | — |
| 8 | 断面尺寸 | 文本 | 255 | — | — |
| 9 | 起点高程 | 双精度型 | — | 3 | — |
| 10 | 终点高程 | 双精度型 | — | 3 | — |
| 11 | 内底标高 | 双精度型 | — | 3 | — |
| 12 | 面积 | 双精度型 | — | 3 | — |
| 13 | 常水位 | 双精度型 | — | 2 | — |
| 14 | 警戒水位 | 双精度型 | — | 2 | — |
| 15 | 规划水体功能 | 文本 | 255 | — | — |
| 16 | 有水月份 | 文本 | 255 | — | — |
| 17 | 水面高度 | 双精度型 | — | 2 | — |
| 18 | 坝顶高程 | 双精度型 | — | 3 | — |
| 19 | 材料 | 文本 | 255 | — | — |
| 20 | 长度 | 双精度型 | — | 2 | — |
| 21 | 宽度 | 双精度型 | — | 2 | — |
| 22 | 高度 | 双精度型 | — | 2 | — |
| 23 | 流速 | 双精度型 | — | 3 | — |
| 24 | 深度 | 双精度型 | — | 2 | — |
| 25 | 容量 | 双精度型 | — | 3 | — |
| 26 | 通航能力 | 文本 | 255 | — | — |
| 27 | 养殖类型 | 文本 | 10 | — | — |
| 28 | 管辖单位 | 文本 | 255 | — | — |
| 29 | 采集单位 | 文本 | 50 | — | — |
| 30 | 采集时间 | 日期 | — | — | — |
| 31 | 测量员 | 文本 | 10 | — | — |
| 32 | 检查员 | 文本 | 10 | — | — |
| 33 | 状态 | 长整型 | — | — | — |
| 34 | 更新方式 | 文本 | 2 | — | — |
| 35 | 备注 | 文本 | 255 | — | — |

5.0.11 房屋面属性结构设计宜按本标准表5.0.11的规定。

表5.0.11 房屋面属性结构

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小区GUID | — | — | — | 同步复制 |
| 2 | 楼幢GUID | — | — | — | 同步复制 |
| 3 | 房屋GUID | — | — | — | 同步复制 |
| 4 | 项目编号 | 文本 | 255 | — | — |
| 5 | 房屋类型 | 文本 | 20 | — | — |
| 6 | 建筑结构 | 文本 | 10 | — | — |
| 7 | 楼层类型 | 文本 | 255 | — | — |
| 8 | 楼层编号 | 文本 | 20 | — | 1至10（1+10） |
| 9 | 夹层编号 | 文本 | 20 | — | — |
| 10 | 楼层数注记 | 文本 | 10 | — | — |
| 11 | 建筑面积 | 双精度型 | — | 3 | — |
| 12 | 层高 | 双精度型 | — | 3 | 三维建模需要 |
| 13 | 楼层总高 | 双精度型 | — | 3 | — |
| 14 | 用途 | 文本 | 10 | — | — |
| 15 | 面积计算系数 | 文本 | 10 | — | — |
| 16 | 采集单位 | 文本 | 50 | — | — |
| 17 | 采集时间 | 日期 | — | — | — |
| 18 | 测量员 | 文本 | 10 | — | — |
| 19 | 检查员 | 文本 | 10 | — | — |
| 20 | 更新方式 | 文本 | 2 | — | — |
| 21 | 备注 | 文本 | 255 | — | — |

5.0.12 居民地点属性结构设计宜按本标准表5.0.12的规定。

表5.0.12 居民地点属性结构

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | 文本 | 255 | — | — |
| 2 | 名称 | 文本 | 30 | — | — |
| 3 | 用途 | 文本 | 10 | — | — |
| 4 | 高度 | 双精度型 | — | 2 | 三维建模需要 |
| 5 | 属主 | 文本 | 50 | — | — |
| 6 | 类型 | 文本 | 255 | — | — |
| 7 | 起点高程 | 双精度型 | — | 3 | — |
| 8 | 终点高程 | 双精度型 | — | 3 | — |
| 9 | 断面尺寸 | 文本 | 255 | — | — |
| 10 | 通行性 | 文本 | 10 | — | — |
| 11 | 通行限高 | 双精度型 | — | 2 | — |
| 12 | 楼层信息 | 文本 | 20 | — | — |
| 13 | 内底标高 | 双精度型 | — | 3 | — |
| 14 | 材质 | 文本 | 255 | — | — |
| 15 | 规格 | 文本 | 255 | — | — |
| 16 | 功率 | 文本 | 255 | — | — |
| 17 | 光源类型 | 文本 | 255 | — | — |
| 18 | 报警编号 | 文本 | 255 | — | — |
| 19 | 式样 | 文本 | 255 | — | — |
| 20 | 采集单位 | 文本 | 50 | — | — |
| 21 | 采集时间 | 日期 | — | — | — |
| 22 | 测量员 | 文本 | 10 | — | — |
| 23 | 检查员 | 文本 | 10 | — | — |
| 24 | 状态 | 长整型 | — | — | — |
| 25 | 更新方式 | 文本 | 2 | — | — |
| 26 | 备注 | 文本 | 255 | — | — |

5.0.13 居民地线属性结构设计宜按本标准表5.0.13的规定。

表5.0.13 居民地线属性结构

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | 文本 | 255 | — | — |
| 2 | 名称 | 文本 | 30 | — | — |
| 3 | 用途 | 文本 | 10 | — | — |
| 4 | 类型 | 文本 | 255 | — | — |
| 5 | 长度 | 双精度型 | — | 3 | — |
| 6 | 面积 | 双精度型 | — | 3 | — |
| 7 | 楼层信息 | 文本 | 255 | — | — |
| 8 | 层数 | 长整型 | — | — | — |
| 9 | 层高 | 双精度型 | — | 2 | 三维建模需要 |
| 10 | 楼层总高 | 双精度型 | — | 3 | — |
| 11 | 高度 | 双精度型 | — | 2 | — |
| 12 | 宽度 | 双精度型 | — | 2 |  |
| 13 | 地面高程 | 双精度型 | — | 3 | — |
| 14 | 属主 | 文本 | 50 | — | — |
| 15 | 采集单位 | 文本 | 50 | — | — |
| 16 | 采集时间 | 日期 | — | — | — |
| 17 | 测量员 | 文本 | 10 | — | — |
| 18 | 检查员 | 文本 | 10 | — | — |
| 19 | 状态 | 长整型 | — | — | — |
| 20 | 更新方式 | 文本 | 2 | — | — |
| 21 | 备注 | 文本 | 255 | — | — |

5.0.14 居民地面属性结构设计宜按本标准表5.0.14的规定。

表5.0.14 居民地面属性结构

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | 文本 | 255 | — | — |
| 2 | 名称 | 文本 | 30 | — | — |
| 3 | 用途 | 文本 | 10 | — | — |
| 4 | 面积 | 双精度型 | — | 3 | — |
| 5 | 楼层信息 | 文本 | 255 | — | — |
| 6 | 属主 | 文本 | 50 | — | — |
| 7 | 类型 | 文本 | 255 | — | — |
| 8 | 起点高程 | 双精度型 | — | 3 | — |
| 9 | 终点高程 | 双精度型 | — | 3 | — |
| 10 | 断面尺寸 | 文本 | 255 | — | — |
| 11 | 通行限高 | 双精度型 | — | 2 | — |
| 12 | 内底标高 | 双精度型 | — | 3 | — |
| 13 | 高度 | 双精度型 | — | 2 | 三维建模需要 |
| 14 | 采集单位 | 文本 | 50 | — | — |
| 15 | 采集时间 | 日期 | — | — | — |
| 16 | 测量员 | 文本 | 10 | — | — |
| 17 | 检查员 | 文本 | 10 | — | — |
| 18 | 状态 | 长整型 | — | — | — |
| 19 | 更新方式 | 文本 | 2 | — | — |
| 20 | 备注 | 文本 | 255 | — | — |

5.0.15 设施点属性结构设计宜按本标准表5.0.15的规定。

表5.0.15 设施点属性结构

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | 文本 | 255 | — | — |
| 2 | 名称 | 文本 | 30 | — | — |
| 3 | 类型 | 文本 | 10 | — | — |
| 4 | 级别 | 文本 | 255 | — | — |
| 5 | 高度 | 双精度型 | — | 2 | 三维建模需要 |
| 6 | 贮存设施容积 | 文本 | 255 | — | — |
| 7 | 楼层信息 | 文本 | 255 | — | — |
| 8 | 材质 | 文本 | 255 | — | — |
| 9 | 规格 | 文本 | 255 | — | — |
| 10 | 权属单位 | 文本 | 255 | — | — |
| 11 | 采集单位 | 文本 | 50 | — | — |
| 12 | 采集时间 | 日期 | — | — | — |
| 13 | 测量员 | 文本 | 10 | — | — |
| 14 | 检查员 | 文本 | 10 | — | — |
| 15 | 状态 | 长整型 | — | — | — |
| 16 | 更新方式 | 文本 | 2 | — | — |
| 17 | 备注 | 文本 | 255 | — | — |

5.0.16 设施线属性结构设计宜按本标准表5.0.16的规定。

表5.0.16 设施线属性结构

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | 文本 | 255 | — | — |
| 2 | 名称 | 文本 | 30 | — | — |
| 3 | 类型 | 文本 | 255 | — | — |
| 4 | 长度 | 双精度型 | — | 2 | — |
| 5 | 高度 | 双精度型 | — | 2 | 三维建模需要 |
| 6 | 采集单位 | 文本 | 50 | — | — |
| 7 | 采集时间 | 日期 | — | — | — |
| 8 | 测量员 | 文本 | 10 | — | — |
| 9 | 检查员 | 文本 | 10 | — | — |
| 10 | 状态 | 长整型 | — | — | — |
| 11 | 更新方式 | 文本 | 2 | — | — |
| 12 | 备注 | 文本 | 255 | — | — |

5.0.17 设施面属性结构设计宜按本标准表5.0.17的规定。

表5.0.17 设施面属性结构

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | 文本 | 255 | — | — |
| 2 | 类型 | 文本 | 255 | — | — |
| 3 | 名称 | 文本 | 30 | — | — |
| 4 | 面积 | 双精度型 | — | 2 | — |
| 5 | 高度 | 双精度型 | — | 2 | 三维建模需要 |
| 6 | 贮存设施容积 | 文本 | 255 | — | — |
| 7 | 级别 | 文本 | 255 | — | — |
| 8 | 采集时间 | 日期 | — | — | — |
| 9 | 采集单位 | 文本 | 50 | — | — |
| 10 | 测量员 | 文本 | 10 | — | — |
| 11 | 检查员 | 文本 | 10 | — | — |
| 12 | 状态 | 长整型 | — | — | — |
| 13 | 更新方式 | 文本 | 2 | — | — |
| 14 | 备注 | 文本 | 255 | — | — |

5.0.18 专题设施点属性结构设计宜按本标准表5.0.18的规定。

表5.0.18 专题设施点属性结构

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | 文本 | 255 | — | — |
| 2 | 名称 | 文本 | 30 | — | — |
| 3 | 用途 | 文本 | 10 | — | — |
| 4 | 高度 | 双精度型 | — | 2 | 三维建模需要 |
| 5 | 楼层信息 | 文本 | 255 | — | — |
| 6 | 采集时间 | 日期 | — | — | — |
| 7 | 采集单位 | 文本 | 50 | — | — |
| 8 | 测量员 | 文本 | 10 | — | — |
| 9 | 检查员 | 文本 | 10 | — | — |
| 10 | 状态 | 长整型 | — | — | — |
| 11 | 更新方式 | 文本 | 2 | — | — |
| 12 | 备注 | 文本 | 255 | — | — |

5.0.19 专题户型线属性结构设计宜按本标准表5.0.19的规定。

表5.0.19 专题户型线属性结构

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小区GUID | — | — | — | 同步复制 |
| 2 | 楼幢GUID | — | — | — | 同步复制 |
| 3 | 房屋GUID | — | — | — | 同步复制 |
| 4 | 项目编号 | 文本 | 255 | — | — |
| 5 | 单元号 | 文本 | 255 | — | — |
| 6 | 房号 | 文本 | 255 | — | — |
| 7 | 权属 | 文本 | 50 | — | — |
| 8 | 楼层编号 | 文本 | 255 | — | — |
| 9 | 层高 | 双精度型 | — | 2 | 三维建模需要 |
| 10 | 采集单位 | 文本 | 50 | — | — |
| 11 | 采集时间 | 日期 | — | — | — |
| 12 | 测量员 | 文本 | 10 | — | — |
| 13 | 检查员 | 文本 | 10 | — | — |
| 14 | 更新方式 | 文本 | 2 | — | — |
| 15 | 备注 | 文本 | 255 | — | — |

5.0.20 专题设施面属性结构设计宜按本标准表5.0.20的规定。

表5.0.20 专题设施面属性结构

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | 文本 | 255 | — | — |
| 2 | 名称 | 文本 | 30 | — | — |
| 3 | 用途 | 文本 | 10 | — | — |
| 4 | 楼层信息 | 文本 | 255 | — | — |
| 5 | 编号 | 文本 | 255 | — | — |
| 6 | 面积 | 双精度型 | — | 3 | — |
| 7 | 高度 | 双精度型 | — | 2 | 三维建模需要 |
| 8 | 属主 | 文本 | 50 | — | — |
| 9 | 采集单位 | 文本 | 50 | — | — |
| 10 | 采集时间 | 日期 | — | — | — |
| 11 | 测量员 | 文本 | 10 | — | — |
| 12 | 检查员 | 文本 | 10 | — | — |
| 13 | 状态 | 长整型 | — | — | — |
| 14 | 更新方式 | 文本 | 2 | — | — |
| 15 | 备注 | 文本 | 255 | — | — |

5.0.21 楼幢面属性结构设计宜按本标准表5.0.21的规定。

表5.0.21 楼幢面属性结构

| 序号 | 字段名称 | 字段型 | 字段长度 | 小数位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小区GUID | — | — | — | 同步复制 |
| 2 | 楼幢GUID | — | — | — | 同步复制 |
| 3 | 项目编号 | 文本 | 255 | — | — |
| 4 | 楼幢号 | 文本 | 10 | — | — |
| 5 | 楼幢名称 | 文本 | 30 | — | — |
| 6 | 门牌号 | 文本 | 255 | — | — |
| 7 | 规划许可证编号 | 文本 | 255 | — | — |
| 8 | 房屋性质 | 文本 | 255 | — | — |
| 9 | 房屋结构 | 文本 | 10 | — | — |
| 10 | 房屋用途 | 文本 | 10 | — | — |
| 11 | 土地等级 | 文本 | 255 | — | — |
| 12 | 建筑基底占地面积 | 双精度型 | — | 3 | — |
| 13 | 建筑物高度 | 双精度型 | — | 2 | — |
| 14 | 正负零标高 | 双精度型 | — | 3 | — |
| 15 | 女儿墙高度 | 双精度型 | — | 2 | — |
| 16 | 架空层标高 | 双精度型 | — | 3 | — |
| 17 | 房顶标高 | 双精度型 | — | 3 | — |
| 18 | 开工时间 | 日期 | — | — | — |
| 19 | 竣工时间 | 日期 | — | — | — |
| 20 | 地上楼层数 | 文本 | 255 | — | — |
| 21 | 地下楼层数 | 文本 | 60 | — | — |
| 22 | 是否保护建筑 | 长整型 | — | — | — |
| 23 | 采集单位 | 文本 | 50 | — | — |
| 24 | 采集时间 | 日期 | — | — | — |
| 25 | 测量员 | 文本 | 10 | — | — |
| 26 | 检查员 | 文本 | 10 | — | — |
| 27 | 状态 | 长整型 | — | — | — |
| 28 | 更新方式 | 文本 | 2 | — | — |
| 29 | 备注 | 文本 | 255 | — | — |

5.0.22 小区面属性结构设计宜按本标准表5.0.22的规定。

表5.0.22 小区面属性结构

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小区GUID | — | — | — | 同步复制 |
| 2 | 项目编号 | 文本 | 255 | — | — |
| 3 | 小区名称 | 文本 | 255 | — | — |
| 4 | 门牌号 | 文本 | 255 | — | — |
| 5 | 单位名称 | 文本 | 30 | — | — |
| 6 | 开发商 | 文本 | 255 | — | — |
| 7 | 注记内容 | 文本 | 10 | — | — |
| 8 | 总建筑面积 | 双精度型 | — | 3 | — |
| 9 | 楼幢数目 | 长整型 | — | — | — |
| 10 | 总户数 | 长整型 | — | — | — |
| 11 | 地下室层数 | 文本 | 60 | — | — |
| 12 | 建筑密度 | 双精度型 | — | 2 | — |
| 13 | 绿地率 | 双精度型 | — | 2 | — |
| 14 | 水面率 | 双精度型 | — | 2 | — |
| 15 | 容积率 | 双精度型 | — | 2 | — |
| 16 | 用途 | 文本 | 10 | — | — |
| 17 | 规划用途 | 文本 | 255 | — | — |
| 18 | 规划时间 | 日期 | — | — | — |
| 19 | 配套机动车位数 | 长整型 | — | — | — |
| 20 | 实测净用地面积 | 双精度型 | — | 3 | — |
| 21 | 证上净用地面积 | 双精度型 | — | 3 | — |
| 22 | 建设用地许可证 | 文本 | 255 | — | — |
| 23 | 土地使用起始时间 | 日期 | — | — | — |
| 24 | 土地使用结束时间 | 日期 | — | — | — |
| 25 | 土地使用权来源 | 文本 | 255 | — | — |
| 26 | 土地使用证号 | 文本 | 255 | — | — |
| 27 | 土地等级 | 文本 | 255 | — | — |
| 28 | 土地权属 | 文本 | 255 | — | — |
| 29 | 土地权属性质 | 文本 | 255 | — | — |
| 30 | 空间状态 | 文本 | 255 | — | — |
| 31 | 利用状态 | 文本 | 255 | — | — |
| 32 | 采集单位 | 文本 | 50 | — | — |
| 33 | 采集时间 | 日期 | — | — | — |
| 34 | 测量员 | 文本 | 10 | — | — |
| 35 | 检查员 | 文本 | 10 | — | — |
| 36 | 更新方式 | 文本 | 2 | — | — |
| 37 | 备注 | 文本 | 255 | — | — |

5.0.23 道路中心线属性结构设计宜按本标准表5.0.23的规定。

表5.0.23 道路中心线属性结构

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | 文本 | 255 | — | — |
| 2 | 名称 | 文本 | 30 | — | — |
| 3 | 英文名称 | 文本 | 20 | — | — |
| 4 | 拼音 | 文本 | 20 | — | — |
| 5 | 标准名称 | 文本 | 20 | — | — |
| 6 | 道路编码 | 文本 | 8 | — | — |
| 7 | 类型 | 文本 | 255 | — | — |
| 8 | 高架路 | 长整型 | — | — | — |
| 9 | 高架名称 | 长整型 | — | — | — |
| 10 | 路幅宽度 | 双精度型 | — | 2 | — |
| 11 | 单行道 | 长整型 | — | — | — |
| 12 | 车道数 | 长整型 | — | — | — |
| 13 | 国道号 | 文本 | 10 | — | — |
| 14 | 路面材料 | 文本 | 10 | — | — |
| 15 | 通车类型 | 长整型 | — | — | — |
| 16 | 限高 | 双精度型 | — | 2 | — |
| 17 | 里程数 | 双精度型 | — | 2 | — |
| 18 | 采集单位 | 文本 | 50 | — | — |
| 19 | 采集时间 | 日期 | — | — | — |
| 20 | 测量员 | 文本 | 10 | — | — |
| 21 | 检查员 | 文本 | 10 | — | — |
| 22 | 状态 | 长整型 | — | — | — |
| 23 | 更新方式 | 文本 | 2 | — | — |
| 24 | 备注 | 文本 | 255 | — | — |

5.0.24 交通点属性结构设计宜按本标准表5.0.24的规定。

表5.0.24 交通点属性结构

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | 文本 | 255 | — | — |
| 2 | 名称 | 文本 | 30 | — | — |
| 3 | 编号 | 文本 | 20 | — | — |
| 4 | 类型 | 文本 | 255 | — | — |
| 5 | 材质 | 文本 | 255 | — | — |
| 6 | 规格 | 文本 | 255 | — | — |
| 7 | 层数 | 长整型 | — | — | — |
| 8 | 高度 | 双精度型 | — | 2 | 三维建模需要 |
| 9 | 覆土深度 | 双精度型 | — | 2 | — |
| 10 | 非机动车位数 | 长整型 | — | — | — |
| 11 | 经停线路名称 | 文本 | 255 | — | — |
| 12 | 建设时间 | 日期 | — | — | — |
| 13 | 采集单位 | 文本 | 50 | — | — |
| 14 | 采集时间 | 日期 | — | — | — |
| 15 | 测量员 | 文本 | 10 | — | — |
| 16 | 检查员 | 文本 | 10 | — | — |
| 17 | 状态 | 长整型 | — | — | — |
| 18 | 更新方式 | 文本 | 20 | — | — |
| 19 | 备注 | 文本 | 255 | — | — |

5.0.25交通线属性结构设计宜按本标准表5.0.25的规定。

表5.0.25 交通线属性结构

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | 文本 | 255 | — | — |
| 2 | 名称 | 文本 | 30 | — | — |
| 3 | 编号 | 文本 | 20 | — | — |
| 4 | 类型 | 文本 | 255 | — | — |
| 5 | 长度 | 双精度型 | — | 2 | — |
| 6 | 等级 | 文本 | 10 | — | — |
| 7 | 高度 | 双精度型 | — | 2 | 三维建模需要 |
| 8 | 路面材料 | 文本 | 10 | — | — |
| 9 | 建设材料 | 文本 | 255 | — | — |
| 10 | 载重吨数 | 文本 | 50 | — | — |
| 11 | 限速 | 双精度型 | — | 2 | — |
| 12 | 限高 | 双精度型 | — | 2 | — |
| 13 | 机动车道数 | 长整型 | — | — | — |
| 14 | 有无非机动车道 | 文本 | 255 | — | — |
| 15 | 有无人行通道 | 文本 | 255 | 2 | — |
| 16 | 是否单行道 | 文本 | 255 | 2 | — |
| 17 | 用途 | 文本 | 255 | — | — |
| 18 | 建设时间 | 日期 | — | — | — |
| 19 | 采集单位 | 文本 | 50 | — | — |
| 20 | 采集时间 | 日期 | — | — | — |
| 21 | 测量员 | 文本 | 10 | — | — |
| 22 | 检查员 | 文本 | 10 | — | — |
| 23 | 状态 | 长整型 | — | — | — |
| 24 | 更新方式 | 文本 | 20 | — | — |
| 25 | 备注 | 文本 | 255 | — | — |

5.0.26交通面属性结构设计宜按本标准表5.0.26的规定。

表5.0.26 交通面属性结构

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | 文本 | 50 | — | — |
| 2 | 名称 | 文本 | 30 | — | — |
| 3 | 编号 | 文本 | 255 | — | — |
| 4 | 类型 | 文本 | 255 | — | — |
| 5 | 道路总长 | 文本 | 255 | — | — |
| 6 | 面积 | 双精度型 | — | 3 | — |
| 7 | 宽度 | 双精度型 | — | 2 | — |
| 8 | 高度 | 双精度型 | — | 2 | 三维建模需要 |
| 9 | 路幅宽度 | 双精度型 | — | 2 | — |
| 10 | 非机动车位数 | 长整型 | — | — | — |
| 11 | 机动车位数 | 长整型 | — | — | — |
| 12 | 机动车道数 | 长整型 | — | — | — |
| 13 | 有无非机动车道 | 文本 | 255 | — | — |
| 14 | 有无人行道 | 文本 | 255 | — | — |
| 15 | 是否单行道 | 文本 | 255 | — | — |
| 16 | 限速 | 双精度型 | — | 2 | — |
| 17 | 限高 | 双精度型 | — | 2 | — |
| 18 | 等级 | 文本 | 10 | — | — |
| 19 | 功能 | 文本 | 255 | — | — |
| 20 | 结构形式 | 文本 | 255 | — | — |
| 21 | 路面材质 | 文本 | 10 | — | — |
| 22 | 建设材料 | 文本 | 255 | — | — |
| 23 | 载重吨数 | 文本 | 50 | — | — |
| 24 | 建设时间 | 日期 | — | — | — |
| 25 | 使用状态 | 文本 | 255 | — | — |
| 26 | 采集单位 | 文本 | 50 | — | — |
| 27 | 采集时间 | 日期 | — | — | — |
| 28 | 测量员 | 文本 | 10 | — | — |
| 29 | 检查员 | 文本 | 10 | — | — |
| 30 | 更新方式 | 文本 | 20 | — | — |
| 31 | 备注 | 文本 | 255 | — | — |

5.0.27 专题交通点属性结构设计宜按本标准表5.0.27的规定。

表5.0.27 专题交通点属性结构

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | 文本 | 255 | — | — |
| 2 | 类型 | 文本 | 40 | — | — |
| 3 | 名称 | 文本 | 30 | — | — |
| 4 | 编号 | 文本 | 20 | — | — |
| 5 | 高度 | 双精度型 | — | 2 | 三维建模需要 |
| 6 | 权属单位 | 文本 | 50 | — | — |
| 7 | 采集单位 | 文本 | 50 | — | — |
| 8 | 采集时间 | 日期 | — | — | — |
| 9 | 测量员 | 文本 | 10 | — | — |
| 10 | 检查员 | 文本 | 10 | — | — |
| 11 | 状态 | 长整型 | — | — | — |
| 12 | 更新方式 | 文本 | 20 | — | — |
| 13 | 备注 | 文本 | 255 | — | — |

5.0.28 专题交通线属性结构设计宜按本标准表5.0.28的规定。

表5.0.28 专题交通线属性结构

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | 文本 | 255 | — | — |
| 2 | 类型 | 文本 | 255 | — | — |
| 3 | 名称 | 文本 | 30 | — | — |
| 4 | 编号 | 文本 | 20 | — | — |
| 5 | 长度 | 双精度型 | — | 2 | — |
| 6 | 高度 | 双精度型 | — | 2 | 三维建模需要 |
| 7 | 等级 | 文本 | 10 | — | — |
| 8 | 路面材料 | 文本 | 10 | — | — |
| 9 | 建设材料 | 文本 | 255 | — | — |
| 10 | 载重吨数 | 文本 | 50 | — | — |
| 11 | 限速 | 长整型 | — | — | — |
| 12 | 通行限高 | 双精度型 | — | 2 | — |
| 13 | 材质 | 文本 | 255 | — | — |
| 14 | 通行性 | 文本 | 255 | — | — |
| 15 | 机动车道数 | 长整型 | — | — | — |
| 16 | 有无非机动车道 | 文本 | 255 | — | — |
| 17 | 有无人行通道 | 文本 | 255 | — | — |
| 18 | 是否单行道 | 文本 | 255 | — | — |
| 19 | 用途 | 文本 | 255 | — | — |
| 20 | 建设时间 | 日期 | — | — | — |
| 21 | 采集单位 | 文本 | 50 | — | — |
| 22 | 采集时间 | 日期 | — | — | — |
| 23 | 测量员 | 文本 | 10 | — | — |
| 24 | 检查员 | 文本 | 10 | — | — |
| 25 | 状态 | 长整型 | — | — | — |
| 26 | 更新方式 | 文本 | 20 | — | — |
| 27 | 备注 | 文本 | 255 | — | — |

5.0.29 专题交通标线属性结构设计宜按本标准表5.0.29的规定。

表5.0.29 专题交通标线属性结构

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | 文本 | 255 | — | — |
| 2 | 填充角度 | 双精度型 | — | 2 | — |
| 3 | 采集单位 | 文本 | 50 | — | — |
| 4 | 采集时间 | 日期 | — | — | — |
| 5 | 测量员 | 文本 | 10 | — | — |
| 6 | 检查员 | 文本 | 10 | — | — |
| 7 | 状态 | 长整型 | — | — | — |
| 8 | 更新方式 | 文本 | 2 | — | — |
| 9 | 备注 | 文本 | 255 | — | — |

5.0.30 管线点属性结构设计宜按本标准表5.0.30的规定。

表5.0.30 管线点属性结构

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | 文本 | 255 | — | — |
| 2 | 名称 | 文本 | 30 | — | — |
| 3 | 类型 | 文本 | 40 | — | — |
| 4 | 材质 | 文本 | 255 | — | — |
| 5 | 规格 | 文本 | 255 | — | — |
| 6 | 编号 | 文本 | 20 | — | — |
| 7 | 高度 | 双精度型 | — | 2 | 三维建模需要 |
| 8 | 权属单位 | 文本 | 50 | — | — |
| 9 | 楼层信息 | 文本 | 255 | — | — |
| 10 | 采集单位 | 文本 | 50 | — | — |
| 11 | 采集时间 | 日期 | — | — | — |
| 12 | 测量员 | 文本 | 10 | — | — |
| 13 | 检查员 | 文本 | 10 | — | — |
| 14 | 状态 | 长整型 | — | — | — |
| 15 | 更新方式 | 文本 | 20 | — | — |
| 16 | 备注 | 文本 | 255 | — | — |

5.0.31 管线线属性结构设计宜按本标准表5.0.31的规定。

表5.0.31 管线线属性结构

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 文本 | 30 | — | — |
| 2 | 项目编号 | 文本 | 255 | — | — |
| 3 | 类型 | 文本 | 40 | — | — |
| 4 | 编号 | 文本 | 20 | — | — |
| 5 | 埋设方式 | 文本 | 255 | — | — |
| 6 | 根数 | 长整型 | — | — | — |
| 7 | 孔数 | 文本 | 255 | — | — |
| 8 | 管径 | 文本 | 255 | — | — |
| 9 | 长度 | 双精度型 | — | 2 | — |
| 10 | 高度 | 双精度型 | — | 2 | 三维建模需要 |
| 11 | 电压 | 文本 | 255 | — | — |
| 12 | 权属单位 | 文本 | 50 | — | — |
| 13 | 起点埋深（净空） | 双精度型 | — | 2 | — |
| 14 | 中点净空 | 双精度型 | — | 2 | — |
| 15 | 终点埋深（净空） | 双精度型 | — | 2 | — |
| 16 | 采集单位 | 文本 | 50 | — | — |
| 17 | 采集时间 | 日期 | — | — | — |
| 18 | 测量员 | 文本 | 10 | — | — |
| 19 | 检查员 | 文本 | 10 | — | — |
| 20 | 状态 | 长整型 | — | — | — |
| 21 | 更新方式 | 文本 | 20 | — | — |
| 22 | 备注 | 文本 | 255 | — | — |

5.0.32 管线面属性结构设计宜按本标准表5.0.32的规定。

表5.0.32 管线面属性结构

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | 文本 | 255 | — | — |
| 2 | 名称 | 文本 | 30 | — | — |
| 3 | 类型 | 文本 | 40 | — | — |
| 4 | 编号 | 文本 | 20 | — | — |
| 5 | 面积 | 双精度型 | — | 3 | — |
| 6 | 高度 | 双精度型 | — | 2 |  |
| 7 | 功率 | 文本 | 255 | — | — |
| 8 | 权属单位 | 文本 | 50 | — | — |
| 9 | 采集单位 | 文本 | 50 | — | — |
| 10 | 采集时间 | 日期 | — | — | — |
| 11 | 测量员 | 文本 | 10 | — | — |
| 12 | 检查员 | 文本 | 10 | — | — |
| 13 | 状态 | 长整型 | — | — | — |
| 14 | 更新方式 | 文本 | 20 | — | — |
| 15 | 备注 | 文本 | 255 | — | — |

5.0.33 境界点属性结构设计宜按本标准表5.0.33的规定。

表5.0.33 境界点属性结构

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | 文本 | 255 | — | — |
| 2 | 名称 | 文本 | 50 | — | — |
| 3 | 等级 | 文本 | 20 | — | — |
| 4 | 类型 | 文本 | 20 | — | — |
| 5 | 编号 | 文本 | 50 | — | — |
| 6 | 采集单位 | 文本 | 50 | — | — |
| 7 | 采集时间 | 日期 | — | — | — |
| 8 | 测量员 | 文本 | 10 | — | — |
| 9 | 检查员 | 文本 | 10 | — | — |
| 10 | 状态 | 长整型 | — | — | — |
| 11 | 更新方式 | 文本 | 20 | — | — |
| 12 | 备注 | 文本 | 255 | — | — |

5.0.34 境界线属性结构设计宜按本标准表5.0.34的规定。

表5.0.34 境界线属性结构

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | 文本 | 255 | — | — |
| 2 | 名称 | 文本 | 50 | — | — |
| 3 | 长度 | 双精度型 | — | 2 | — |
| 4 | 界线等级 | 文本 | 20 | — | — |
| 5 | 编号 | 文本 | 50 | — | — |
| 6 | 标识码 | 文本 | 10 | — | — |
| 7 | 要素代码 | 文本 | 10 | — | — |
| 8 | 界线类型 | 文本 | 20 | — | — |
| 9 | 界线性质 | 文本 | 20 | — | — |
| 10 | 界线说明 | 文本 | 255 | — | — |
| 11 | 采集单位 | 文本 | 50 | — | — |
| 12 | 采集时间 | 日起 | — | — | — |
| 13 | 测量员 | 文本 | 10 | — | — |
| 14 | 检查员 | 文本 | 10 | — | — |
| 15 | 状态 | 长整型 | — | — | — |
| 16 | 更新方式 | 文本 | 20 | — | — |
| 17 | 备注 | 文本 | 255 | — | — |

5.0.35 境界面属性结构设计宜按本标准表5.0.35的规定。

表5.0.35 境界面属性结构

| 序号 | 字段名称 名称 | 字段类型 类型 | 字段长度 | 小数位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | 文本 | 255 | — | — |
| 2 | 名称 | 文本 | 50 | — | — |
| 3 | 面积 | 双精度型 | — | 3 | — |
| 4 | 所在区县编码 | 文本 | 20 | — | — |
| 5 | 政府所在地地址 | 文本 | 255 | — | — |
| 6 | 人口 | 文本 | 20 | — | — |
| 7 | 区划等级 | 文本 | 10 | — | — |
| 8 | 标识码 | 文本 | 10 | — | — |
| 9 | 要素代码 | 文本 | 20 | — | — |
| 10 | 行政区代码 | 文本 | 20 | — | — |
| 11 | 行政区名称 | 文本 | 20 | — | — |
| 12 | 控制面积 | 双精度型 | — | 3 | — |
| 13 | 采集单位 | 文本 | 50 | — | — |
| 14 | 采集时间 | 日起 | — | — | — |
| 15 | 测量员 | 文本 | 10 | — | — |
| 16 | 检查员 | 文本 | 10 | — | — |
| 17 | 状态 | 长整型 | — | — | — |
| 18 | 更新方式 | 文本 | 20 | — | — |
| 19 | 备注 | 文本 | 255 | — | — |

5.0.36 地貌点属性结构设计宜按本标准表5.0.36的规定。

表5.0.36 地貌点属性结构

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | 文本 | 255 | — | — |
| 2 | 类型 | 文本 | 20 | — | — |
| 3 | 土质 | 文本 | 10 | — | — |
| 4 | 比高 | 双精度型 | — | 2 | — |
| 5 | 采集单位 | 文本 | 50 | — | — |
| 6 | 采集时间 | 日期 | — | — | — |
| 7 | 测量员 | 文本 | 10 | — | — |
| 8 | 检查员 | 文本 | 10 | — | — |
| 9 | 状态 | 长整型 | — | — | — |
| 10 | 更新方式 | 文本 | 20 | — | — |
| 11 | 备注 | 文本 | 255 | — | — |

5.0.37 地貌线属性结构设计宜按本标准表5.0.37的规定。

表5.0.37 地貌线属性结构

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | 文本 | 255 | — | — |
| 2 | 名称 | 文本 | 20 | — | — |
| 3 | 土质 | 文本 | 10 | — | — |
| 4 | 长度 | 双精度型 | — | 2 | — |
| 5 | 比高 | 双精度型 | — | 2 | — |
| 6 | 类型 | 文本 | 20 | — | — |
| 7 | 采集单位 | 文本 | 50 | — | — |
| 8 | 采集时间 | 日期 | — | — | — |
| 9 | 测量员 | 文本 | 10 | — | — |
| 10 | 检查员 | 文本 | 10 | — | — |
| 11 | 状态 | 长整型 | — | — | — |
| 12 | 更新方式 | 文本 | 20 | — | — |
| 13 | 备注 | 文本 | 255 | — | — |

5.0.38 地貌面属性结构设计宜按本标准表5.0.38的规定。

表5.0.38 地貌面属性结构

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | 文本 | 255 | — | — |
| 2 | 名称 | 文本 | 20 | — | — |
| 3 | 类型 | 文本 | 20 | — | — |
| 4 | 土质 | 文本 | 10 | — | — |
| 5 | 面积 | 双精度型 | — | 3 | — |
| 6 | 比高 | 双精度型 | — | 2 | — |
| 7 | 采集单位 | 文本 | 50 | — | — |
| 8 | 采集时间 | 日期 | — | — | — |
| 9 | 测量员 | 文本 | 10 | — | — |
| 10 | 检查员 | 文本 | 10 | — | — |
| 11 | 状态 | 长整型 | — | — | — |
| 12 | 更新方式 | 文本 | 20 | — | — |
| 13 | 备注 | 文本 | 255 | — | — |

5.0.39 植被点属性结构设计宜按本标准表5.0.39的规定。

表5.0.39 植被点属性结构

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | 文本 | 255 | — | — |
| 2 | 类型 | 文本 | 20 | — | — |
| 3 | 名称 | 文本 | 20 | — | — |
| 4 | 高度 | 双精度型 | — | 2 | 三维建模需要 |
| 5 | 冠幅 | 双精度型 | — | 2 | — |
| 6 | 树径 | 双精度型 | — | 2 | — |
| 7 | 采集单位 | 文本 | 50 | — | — |
| 8 | 采集时间 | 日期 | — | — | — |
| 9 | 测量员 | 文本 | 10 | — | — |
| 10 | 检查员 | 文本 | 10 | — | — |
| 11 | 状态 | 长整型 | — | — | — |
| 12 | 更新方式 | 文本 | 20 | — | — |
| 13 | 备注 | 文本 | 255 | — | — |

5.0.40 植被线属性结构设计宜按本标准表5.0.40的规定。

表5.0.40 植被线属性结构

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | 文本 | 255 | — | — |
| 2 | 类型 | 文本 | 20 | — | — |
| 3 | 名称 | 文本 | 20 | — | — |
| 4 | 长度 | 双精度型 | — | 2 | — |
| 5 | 高度 | 双精度型 | — | 2 |  |
| 6 | 稀密度 | 文本 | 10 | — | — |
| 7 | 采集单位 | 文本 | 50 | — | — |
| 8 | 采集时间 | 日期 | — | — | — |
| 9 | 测量员 | 文本 | 10 | — | — |
| 10 | 检查员 | 文本 | 10 | — | — |
| 11 | 状态 | 长整型 | — | — | — |
| 12 | 更新方式 | 文本 | 20 | — | — |
| 13 | 备注 | 文本 | 255 | — | — |

5.0.41 植被面属性结构设计宜按本标准表5.0.41的规定。

表5.0.41 植被面属性结构

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | 文本 | 255 | — | — |
| 2 | 类型 | 文本 | 20 | — | — |
| 3 | 名称 | 文本 | 20 | — | — |
| 4 | 面积 | 双精度型 | — | 3 | — |
| 5 | 高度 | 双精度型 | — | 2 |  |
| 6 | 稀密度 | 文本 | 10 | — | — |
| 7 | 有无喷灌 | 长整型 | — | — | — |
| 8 | 采集单位 | 文本 | 50 | — | — |
| 9 | 采集时间 | 日期 | — | — | — |
| 10 | 测量员 | 文本 | 10 | — | — |
| 11 | 检查员 | 文本 | 10 | — | — |
| 12 | 状态 | 长整型 | — | — | — |
| 13 | 更新方式 | 文本 | 20 | — | — |
| 14 | 备注 | 文本 | 255 | — | — |

- 6 要素编码与图式符号

## 6.1 要素编码

6.1.1 城市三维地理信息数据应进行统一分类和编码。城市三维地理信息数据要素编码应在要素分类的基础上进行。

6.1.2 城市三维地理信息数据的要素分类代码采用7位十进制数字码，分别为数字顺序排列的大类、中类、小类和子类码，见图6.1.2，具体代码结构应符合下列规定：

1 左起第一位为大类码；

2 左起第二位为中类码，在大类基础上细分形成的要素类；

3 左起第三、四位为小类码，在中类基础上细分形成的要素类；

4 左起第五、六位为子类码，在小类基础上细分形成的要素类；

5 左起第七位为辅助码，用来区分要素的几何类型。

图6.1.2 要素分类代码结构

6.1.3 城市三维地理信息数据的要素分类代码应符合本标准附录C的规定。

## 6.2 要素图式符号

6.2.1 城市三维地理信息要素的“可视化符号描述”应根据现行国家标准《1:500、1:1000、1:2000  地形图图式》GB/T7929的相关规定进行绘制。

6.2.2 城市三维地理信息的各类要素按几何类型分为点、线、面。见表6.2.2。

表6.2.2 要素几何类型

| 序号 | 类型 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点 | 各种点状要素，包括无向点和注记 | 高程点、独立树 |
| 2 | 线 | 各种线状要素，包括简单线、复合线 | 等高线、陡坎、 污水篦子 |
| 3 | 面 | 由闭合线构成的面状要素。 | 植被面、房屋面 能通行的盐沼泽 |

6.2.3 城市三维地理信息要素图式符号根据符号特征分为点、简单线型、复杂线型、两点比例类、四点结构类、面状填充类及特殊符号7个类型。见表6.2.3。

表6.2.3 图式符号类型

| 符号 类型 | 符号类 型代码 | 符号定义 | 符号举例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 点状 符号 | 0 | 具有一定大小、颜色和方向的 点类符号 | 埋石图根点、阀门 |
| 简单线 型符号 | 1 | 具有一定宽度和颜色的实线 | 实线田埂、海岸线 |
| 复杂线型符号 | 2 | 指按一定步距连续均匀地插入基本绘图指令、图元或文字而形成的线类符号 | 干出线、瀑布、 跌水 |
| 两点比例类符号 | 3 | 根据两个基本点定位的、或按基线长度比例缩放的线类符号 | 宣传橱窗、 广告牌、 |
| 四点结构类符号 | 4 | 由有限个基本点定位的、可按定位点通过固定规律生成辅助线的线类符号 | 明峒、浮码头跳板设施 |
| 面状填 充符号 | 5 | 指定范围线内按一定规则填充的面类符号 | 坟群、火烧迹地 |
| 特殊类 符号 | 6 | 无法用上述6种符号描述，而需要编写特定程序实现的具有线状或面状特征的线类号 | 已加固的路堤A、 人行索桥 |

1 点状符号（0），依据编码及定位点坐标绘制的符号。如：三角点、废弃小矿井等。

绘制规则：

1）外形为圆形、矩形、三角形等重心对称符号，定位点在其图形的几何中心；

2）宽底符号（烟囱、独立石等），定位点在其底线的中心；

3）底部为直角形的符号（风车、路标等），定位点在直角的顶点；

4）几种图形组成的符号（气象站、雷达站等），定位点在其下方图形的中心或交叉点。

2 简单线型符号（1），由两点及其以上定位连线的实线，具有不同宽度和颜色的实线要素。定位在线的中心。如：城市道路边线、田埂线等。

3 复杂线型符号（2），按一定规律均匀地插入图元的线型符号，而生成的复杂线符号。如：虚线、点线、围墙、栏栅等。见图6.2.3-1。

图6.2.3-1 复杂线型符号例图

绘制规则：采用前进方向的左侧绘制符号，即在符号右侧采集地物线特征点。

4 两点比例类符号（3）

1）具有形状、大小、颜色、方向的有向两点类符号，其符号图形、大小

固定，第一点为符号的定位点；第二点与第一点组成的方向构成符号的方

向，为符号的定向点。如：不依比例涵洞、不依比例火车隧道。见图6.2.3-2。

图6.2.3-2 两点比例类符号例图

2）复杂的两点比例线类符号；其符号整体是依据两基准点

的长度和方向按比例缩放绘制。如：围墙院门、宣传橱窗等。

5 结构类符号（4），通过有限点定位，符号表达通过点位间相对位置关系描述。如：龙门吊、拦水坝、铁路桥等。见图6.2.3-3。

图6.2.3-3 结构类符号例图

绘制规则，采用逆时针绘制四个定位点。

6 面状填充符号（5），在闭合的范围线内，按一定规则填充色块或特征符号的面状符号。如：水库、沙地、稻田、沼泽地等。

绘制规则：画边界，闭合后即自动填充符号。

7 特殊类符号（6），无法用常规符号描述语言定义，部分由程序实现的符号。如：台阶、斜坡等。地物定位点有时需要“转向”，“转折”，“分段”等属性配合。

6.2.4 城市三维地理信息数据的要素图式符号见本标准附C的规定。

- 7 数据采集

7.0.1 地理信息数据采集包括城市地理信息要素位置、几何形态等空间信息测量及属性信息调查两部分。

7.0.2 地理信息要素空间信息测量目前主要包括野外数字测量技术及倾斜摄影测量技术。

7.0.3 地理信息要素属性信息调查目前主要包括野外实地调查及实景三维模型数据提取两种。

7.0.4 在条件允许的情况下，城市三维地理信息空间数据测量宜采用无人机倾斜摄影测量技术与全野外数字测量技术相结合的方式；属性信息调查宜采用实地调查与实景三维模型数据提取相结合的方式。

7.0.5 无人机倾斜摄影测量技术获取实景三维模型，用矢量绘图平台基于实景三维模型提取大比例尺地理信息要素。对于倾斜摄影无法实施或被遮挡的部分采用全野外数字测绘及实地调查进行补充完善。

7.0.6 倾斜摄影生成实景三维模型应满足下列要求：

1 倾斜摄影生成实景三维模型应符合《三维地理信息模型数据产品规范》CH/T 9015的相关规定。

2 地形、建筑物等模型应完整、位置准确、具有现实性，模型纹理应与获取的航空影像表现一致。

3 建筑物三维模型应能准确反映房屋屋顶及外轮廓的基本特征。除被遮挡的区域外，不存在拉伸变形、侧视和纹理漏洞。

4 建筑物模型的高度与平面尺寸应与实际地物保持一致。

5 三维模型景观效果，中心城区应达到一级三维模型景观的要求，城乡结合处应达到二级三维模型景观的要求。

- 8 数据编辑

## 8.1 数据编辑原则

8.1.1 地物完整原则。线状地物和面状地物不得应注记或符号而间断，符号或注记可直接压盖在线或面上，保证线状和面状地物的完整。

8.1.2 主次分明原则。在保证制图精度的前提下，可兼顾制图图面清晰，按照“次要地物服从主要地物”的原则进行处理。具体处理方法应遵循下列原则：

1 房屋、围墙与陡坎、斜坡等要素重合时，以建筑物为准，其它地物应完全重合建筑物边线。

2 两点状地物如：塔、碑、亭相距很近，同时绘制有困难时，可将高达突出的地物准确表示，另一个地物可避让，位移0.2mm。

8.1.3 捕捉到位原则。相邻地物的交点须准确的捕捉，如与房屋邻接的围墙须与房屋线捕捉到位。

8.1.4 公共边重叠原则。当两地物有公共边时，公共边应完全重叠，公共边线的每个节点都须准确捕捉。

8.1.5 面封闭原则。面状地物均须各自封闭，对于靠近图幅边线的面状地物，即使不能完整绘出，也应以图幅边线为边界进行封闭。如房屋面、水系面、植被面等。

## 8.2注意事项

8.2.1 居民地的各类建（构）筑物应准确测绘外围轮廓和如实反映建筑结构特征，各类附属设施应清晰准确的表达，并如实具体的调查相应的专题属性。绘制时应满足如下要求：

1 在绘制多层或高层建筑物时，各房屋面均须测量高程信息，即该层房屋面底部高程Z值，同一建筑相同轮廓和层高的用一个房屋面表示即可；轮廓和层高任一不同时应另房屋面表示，各房屋面分别调查相应属性；当建筑物的奇数层轮廓与层高一致，偶数层轮廓与层高一致，奇数层与偶数层不一致时，用两个房屋面表示，并用楼层信息进行区分（如“奇数1+10”，“偶数1+10”）。

2 建筑物顶层楼梯间不作线划表示,也不做层数标注；成遍的独立式建筑群按每个基础单元划分，按本标准附录C的规定用房屋面3103013表示。

3 居民地单位或小区范围优先按地块规划审批的实际用地表示，如无法取得规划审批资料则按现状小区范围表示。

居民地各单元应绘制户型线以表示单元内各房号户型，并调查单元号、单元内房号（户型号）、楼层信息、层高等专题信息。

4 地下建筑物出入口依比例尺实测表示，地下建筑物范围线绘成封闭线，多层地下室的每层范围线单独表示,并填写名称、楼层信息、层高、地面高程等专题属性；按照本标准附录C的规定，地下建筑物的配套功能用房、电梯间、人防功能室、消防功能室、配电房等用功能用房3113033表示；地下停车位用停车位3113043表示，现场有编号的填写现场编号，现场无编号的按一定规则编号记录。

5 按本标准附录C的规定，居民地露天消火栓用消火栓5430071表示；建筑物内消火栓用专题消火栓5430991表示；居民地露天视频监视用视频监视器3113051表示、建筑物内视频监视器用专题视频监控3113052表示；居民地单位、小区及单元出入口处用居民地出入口3113011表示；街道或公共场所等固定的垃圾箱用果皮箱3406025表示；地铁出入口、人行天桥处垂直电梯用升降梯3113063表示。

8.2.2 交通及附属设施绘制应等级分明、位置正确、表达清晰，并如实具体的调查相应专题属性。

8.2.3 按本标准附录C的规定，街道上永久性的隔离墩用隔离墩4511032表示；永久性的隔离栏、隔离桩用公路隔离设施4511012表示，街道上方用于监控人、车通行情况的摄像头应区别居民地设施类中的监控器用交通视频监控表示；涵洞、隧道口的通行高度限制栏用交通限高架4511032表示；街道、公园及其他公共场所的盲人专用道路用盲道4513012表示，当盲道轮廓凸凹在图上小于0.4mm时，可用直线表示。

8.2.4 标画于街道路面上的各种线条、箭头、文字、轮廓等构成的道路交通标线应如实、准确绘制，并满足如下要求：

1 双线的道路交通标线，图上宽度大于1mm依比例尺表示，小于1mm不依比例尺表示。

2 立交桥、匝道上下各层道路交通标线，应连续绘制。

3 标画于立交桥、匝道中央的填充黄色斜线的黄色封闭实线即禁止跨越标线用单黄实线4514102表示；填充白色斜线的白色封闭实线即禁止跨越标线用单白实线4514032表示，填充斜线不另外表示。

4 道路停车位标线用图式符号代码4514062表示，学校等特定场所附件的限时停车位标线用图式符号代码4514072表示，并调查相应属性。

5 绘制双黄实虚线时，采用前进方向的左侧绘制虚线，右侧绘制实线，在编辑时不做线型反向处理；人行横道线用人行横道4514052表示，两头宽度一致时采用偏移编辑方法定好宽度，再以路边线为边界构面。

8.2.5 公共自行车站点应实测公共自行车站范围，以共自行车站两端定位，宽度按1.5米绘制范围线，用公共自行车站4501073表示，并填写相应属性。

8.2.6 车行桥、人行天桥应实测桥梁位置，并调查相应属性。

# 附录A 三维地理信息要素分类（大、中、小类）

表A 三维地理信息要素分类（大、中、小类）

| 序 号 | 要 素 大 类 | 要 素 中 类 | 要 素 小 类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定位基础 | 测量控制点 | 平面控制点 |
|  |  |  | 高程控制点 |
|  |  |  | 卫星定位控制点 |
|  |  |  | 其他测量控制点 |
|  |  | 数学基础 | 内图廓线 |
|  |  |  | 坐标网线 |
| 2 | 水系 | 河流 | 常年河 |
|  |  |  | 时令河 |
|  |  |  | 干涸河 |
|  |  | 沟渠 | 运河 |
|  |  |  | 干渠 |
|  |  |  | 支渠 |
|  |  |  | 坎儿井 |
|  |  |  | 渠首 |
|  |  |  | 输水渡漕 |
|  |  |  | 输水隧道 |
|  |  |  | 倒虹吸 |
|  |  |  | 涵洞 |
|  |  |  | 干沟 |
|  |  | 湖泊 | 常年湖、塘 |
|  |  |  | 时令湖 |
|  |  |  | 干涸湖 |
|  |  | 水库 | 库区 |
|  |  |  | 溢洪道 |
|  |  |  | 泄洪洞、出水口 |
|  |  | 海洋要素 | 海域 |
|  |  |  | 海岸线 |
|  |  |  | 干出线 |
|  |  |  | 滩涂 |
|  |  |  | 危险区 |
|  |  |  | 礁石 |
|  |  |  | 海岛 |
|  |  | 其他水系要素 | 水系交汇处 |
|  |  |  | 沙洲 |
|  |  |  | 高水界 |
|  |  |  | 岸滩 |
|  |  |  | 水中滩 |
|  |  |  | 泉 |
|  |  |  | 水井 |
|  |  |  | 地热井 |
|  |  |  | 贮水池、水窖 |
|  |  |  | 瀑布、跌水 |
|  |  |  | 沼泽、湿地 |
|  |  |  | 流向 |
|  |  | 水利及附属设施 | 堤 |
|  |  |  | 闸 |
|  |  |  | 扬水站 |
|  |  |  | 滚水坝 |
|  |  |  | 制水坝 |
|  |  |  | 拦水坝 |
|  |  |  | 加固岸 |
|  |  |  | 栅栏坎 |
| 3 | 居民地及设施 | 居民地 | 普通房屋 |
|  |  |  | 突出房屋 |
|  |  |  | 高层房屋 |
|  |  |  | 棚房 |
|  |  |  | 破坏房屋 |
|  |  |  | 架空房 |
|  |  |  | 廊房 |
|  |  |  | 其他房屋 |
|  |  |  | 行政机构位置标识 |
|  |  |  | 居民地位置标识 |
|  |  |  | 其它居民地设施 |
|  |  | 工矿及其设施 | 矿井 |
|  |  |  | 露天采掘场 |
|  |  |  | 乱掘地 |
|  |  |  | 管道井(油、气) |
|  |  |  | 盐井 |
|  |  |  | 废弃矿井 |
|  |  |  | 海上平台 |
|  |  |  | 地质勘探设施 |
|  |  |  | 液、气贮存设备 |
|  |  |  | 工业塔类建筑 |
|  |  |  | 盐田、盐场 |
|  |  |  | 窖 |
|  |  |  | 露天设备 |
|  |  |  | 装卸设备 |
|  |  |  | 露天货栈 |
|  |  | 农业及其设施 | 排灌设施 |
|  |  |  | 饲养场 |
|  |  |  | 水产养殖场 |
|  |  |  | 温室、大棚 |
|  |  |  | 粮仓(库) |
|  |  |  | 附属设施 |
|  |  | 公共服务及其设施 | 文教卫生 |
|  |  |  | 商业设施 |
|  |  |  | 休闲娱乐、景区 |
|  |  |  | 体育 |
|  |  |  | 公共传媒与通信 |
|  |  |  | 环卫设施 |
|  |  |  | 殡葬设施 |
|  |  | 名胜古迹 | 古迹、遗址 |
|  |  |  | 碑、像、坊、楼、亭 |
|  |  | 宗教设施 | 庙宇 |
|  |  |  | 清真寺 |
|  |  |  | 教堂 |
|  |  |  | 宝塔、经塔 |
|  |  |  | 敖包、经堆 |
|  |  |  | 土地庙 |
|  |  | 科学观测站 | 科学观测台 |
|  |  |  | 卫星地面站 |
|  |  |  | 科学试验站 |
|  |  | 其他建筑物及其设施 | 城墙 |
|  |  |  | 垣栅 |
|  |  |  | 地下建筑物 |
|  |  |  | 建筑物附属设施 |
|  |  |  | 街道设施 |
|  |  |  | 避雷针 |
|  |  |  | 居民地范围 |
| 4 | 交通 | 铁路 | 标准轨铁路 |
|  |  |  | 窄轨铁路 |
|  |  |  | 车站及附属设施 |
|  |  | 城际公路 | 国道 |
|  |  |  | 省道 |
|  |  |  | 县道 |
|  |  |  | 乡道 |
|  |  |  | 专用公路 |
|  |  |  | 匝道 |
|  |  |  | 高速公路 |
|  |  | 城市道路 | 轨道交通 |
|  |  |  | 快速路 |
|  |  |  | 高架路 |
|  |  |  | 引道 |
|  |  |  | 街道 |
|  |  |  | 内部道路 |
|  |  |  | 阶梯路 |
|  |  | 乡村道路 | 机耕路 |
|  |  |  | 乡村路 |
|  |  |  | 小路 |
|  |  | 道路构造物及 附属设施 | 服务设施 |
|  |  |  | 门洞、下跨道 |
|  |  |  | 车行桥 |
|  |  |  | 桥墩、柱 |
|  |  |  | 人行桥 |
|  |  |  | 隧道 |
|  |  |  | 明峒 |
|  |  |  | 地下人行通道 |
|  |  |  | 道路交汇处 |
|  |  |  | 公路标志 |
|  |  |  | 其他附属设施 |
|  |  |  | 人行道 |
|  |  |  | 盲道 |
|  |  |  | 交通标线 |
|  |  | 水运设施 | 船码头 |
|  |  |  | 防波堤 |
|  |  |  | 停泊场 |
|  |  |  | 助航标志 |
|  |  |  | 航行险区 |
|  |  | 航道 | 通航河段起讫点 |
|  |  | 空运设施 | 机场 |
|  |  | 其他交通设施 | 缆车道 |
|  |  |  | 简易轨道 |
|  |  |  | 架空索道 |
|  |  |  | 渡口 |
| 5 | 管线 | 输电线 | 高压输电线 |
|  |  |  | 配电线 |
|  |  |  | 附属设施 |
|  |  |  | 变电设备 |
|  |  | 通信线 | 陆地通信线 |
|  |  | 油、气、水输送主管道 | 油管道 |
|  |  |  | 天然气主管道 |
|  |  |  | 水主管道 |
|  |  | 城市管线 | 不明管线 |
|  |  |  | 电力线 |
|  |  |  | 给水管线 |
|  |  |  | 排水管线 |
|  |  |  | 燃气管线 |
|  |  |  | 热力管线 |
|  |  |  | 工业管线 |
|  |  |  | 综合管廊 |
|  |  |  | 其他管道及附属设施 |
| 6 | 境界与政区 | 国家行政区 | 国家行政区 |
|  |  | 省级行政区 | 省级行政区 |
|  |  | 地级行政区 | 行政区域 |
|  |  |  | 行政区界线 |
|  |  |  | 界桩、界碑 |
|  |  | 县级行政区 | 行政区域 |
|  |  |  | 行政区界线 |
|  |  |  | 界桩、界碑 |
|  |  | 乡级行政区 | 行政区域 |
|  |  |  | 行政区界线 |
|  |  |  | 界桩、界碑 |
|  |  | 其他区域 | 自然、文化区 |
|  |  |  | 国有农场、林场、牧场 |
|  |  |  | 开发区、保税区 |
|  |  |  | 村界 |
| 7 | 地貌 | 等高线 | 等高线 |
|  |  |  | 示坡线 |
|  |  | 高程注记点 | 高程点 |
|  |  |  | 比高点 |
|  |  |  | 特殊高程点 |
|  |  |  | 地下建筑高程点 |
|  |  | 水域等值线 | 水下等高线 |
|  |  | 水下注记点 | 水下高程点 |
|  |  | 自然地貌 | 峰、柱 |
|  |  |  | 漏斗 |
|  |  |  | 山洞、溶洞 |
|  |  |  | 沟壑 |
|  |  |  | 陡崖（坎、岸） |
|  |  |  | 陡石山、露岩地 |
|  |  |  | 沙地 |
|  |  |  | 地质灾害地貌 |
|  |  | 人工地貌 | 斜坡 |
|  |  |  | 田坎、路堑、沟堑、路堤 |
|  |  |  | 垄 |
| 8 | 植被与土质 | 农林用地 | 地类界 |
|  |  |  | 田埂 |
|  |  |  | 耕地 |
|  |  |  | 园地 |
|  |  |  | 林地 |
|  |  |  | 天然草地 |
|  |  | 城市绿地 | 人工绿地 |
|  |  |  | 花圃、花坛 |
|  |  | 土质 | 盐碱地 |
|  |  |  | 小草丘地 |
|  |  |  | 裸土地 |
|  |  |  | 石砾地 |
|  |  |  | 沙泥地 |

# 附录B 三维地理信息要素分层

表B 三维地理信息要素分层

| 序 号 | 要素大类 | 要 素 层 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定位基础 | 测量控制点 | — |
| 2 |  | 数学基础 | — |
| 3 |  | 图廓 | — |
| 4 | 水 系 | 水系点 | — |
| 5 |  | 水系线 | — |
| 6 |  | 水系面 | — |
| 7 | 居民地及设施 | 房屋面 | 如：普通房屋、高层房屋、棚房、破坏房屋、架空房及廊房 |
| 8 |  | 居民地点 | — |
| 9 |  | 居民地线 | — |
| 10 |  | 居民地面 | — |
| 11 |  | 设施点 | — |
| 12 |  | 设施线 | — |
| 13 |  | 设施面 | — |
| 14 |  | 专题设施点 | 如：视频监视器(专题)、 居民地出入口 |
| 15 |  | 专题户型线 | 户型线 |
| 16 |  | 专题设施面 | 功能用房、停车位、电梯 |
| 17 |  | 楼幢面 | 楼幢范围 |
| 18 |  | 小区面 | 小区范围 |
| 19 | 交 通 | 道路中心线 | — |
| 20 |  | 交通点 | — |
| 21 |  | 交通线 | — |
| 22 |  | 交通面 | — |
| 23 |  | 专题交通点 | 隔离墩、交通视频监控 |
| 24 |  | 专题交通线 | 盲道、隔离墩、限高架 |
| 25 |  | 交通标线 | 交通导流设施 |
| 26 | 管 线 | 管线点 | — |
| 27 |  | 管线线 | — |
| 28 |  | 管线面 | — |
| 29 | 境界与政区 | 境界点 | — |
| 30 |  | 境界线 | — |
| 31 |  | 境界面 | — |
| 32 | 地 貌 | 地貌点 | — |
| 33 |  | 地貌线 | — |
| 34 |  | 地貌面 | — |
| 35 | 植被与土质 | 植被点 | — |
| 36 |  | 植被线 | — |
| 37 |  | 植被面 | — |

# 附录C 三维地理信息要素分类、编码与图例

表C 三维地理信息要素分类、编码与图例

| 要素小类 |  | 要素名称 |  | 要素编码 |  | 图式符号 |  | 几何类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平面控制点 |  | 大地原点 |  | 1101011 |  |  |  | 点 |
|  |  | 三角点 |  | 1101021 |  |  |  | 点 |
|  |  | 土堆上的三角点 |  | 1101024 |  |  |  | 点 |
|  |  | 埋石图根点 |  | 1101031 |  |  |  | 点 |
|  |  | 土堆上的埋石图根点 |  | 1101034 |  |  |  | 点 |
|  |  | 不埋石图根点 |  | 1101035 |  |  |  | 点 |
|  |  | 小三角点 |  | 1101041 |  |  |  | 点 |
|  |  | 土堆上的小三角点 |  | 1101044 |  |  |  | 点 |
|  |  | 导线点 |  | 1101051 |  |  |  | 点 |
|  |  | 土堆上的导线点 |  | 1101054 |  |  |  | 点 |
| 高程控制点 |  | 水准点 |  | 1102021 |  |  |  | 点 |
| 卫星定位 控制点 |  | 卫星定位连续运行站点 |  | 1103011 |  |  |  | 点 |
|  |  | 卫星定位等级点 |  | 1103021 |  |  |  | 点 |
| 其他测量 控制点 |  | 重力点 |  | 1104011 |  |  |  | 点 |
|  |  | 独立天文点 |  | 1104021 |  |  |  | 点 |
| 内图廓线 |  | 内图廓线 |  | 1201002 |  |  |  | 线 |
| 坐标网线 |  | 坐标网线 |  | 1202002 |  |  |  | 线 |
| 控制点注记 |  | 控制点注记 |  | 1990000 |  |  |  | 注记 |
| 常年河 |  | 水系中心点 |  | 2100001 |  |  |  | 点 |
|  |  | 地面河流岸线 |  | 2101012 |  |  |  | 线 |
|  |  | 地面河流面 |  | 2101013 |  |  |  | 面 |
|  |  | 河流水涯线 |  | 2101014 |  |  |  | 线 |
|  |  | 地下河段线 |  | 2101022 |  |  |  | 线 |
|  |  | 地下河段面 |  | 2101023 |  |  |  | 面 |
|  |  | 地下河段水涯线 |  | 2101024 |  |  |  | 线 |
|  |  | 地下河段出入口 |  | 2101032 |  |  |  | 线 |
|  |  | 消失河段线 |  | 2101042 |  |  |  | 线 |
|  |  | 消失河段面 |  | 2101043 |  |  |  | 面 |
|  |  | 消失河段水涯线 |  | 2101044 |  |  |  | 线 |
| 时令河 |  | 时令河线 |  | 2102002 |  |  |  | 线 |
|  |  | 时令河面 |  | 2102003 |  |  |  | 面 |
|  |  | 时令河水涯线 |  | 2102004 |  |  |  | 线 |
| 干涸河 |  | 干涸河线 |  | 2103002 |  |  |  | 线 |
|  |  | 干涸河面 |  | 2103003 |  |  |  | 面 |
|  |  | 干涸湖水涯线 |  | 2103004 |  |  |  | 线 |
| 河流注记 |  | 河流注记 |  | 2190000 |  | — |  | 注记 |
| 运河 |  | 运河边线 |  | 2201002 |  |  |  | 线 |
|  |  | 运河 |  | 2201003 |  |  |  | 面 |
| 干渠 |  | 地面干渠 |  | 2202013 |  |  |  | 面 |
|  |  | 地面干渠线 |  | 2202014 |  |  |  | 线 |
|  |  | 高于地面干渠 |  | 2202023 |  |  |  | 面 |
|  |  | 高于地面干渠岸线 |  | 2202024 |  |  |  | 线 |
| 支渠 |  | 地面支渠线 |  | 2203012 |  |  |  | 线 |
|  |  | 地面支渠面 |  | 2203013 |  |  |  | 面 |
|  |  | 地面支渠面岸线 |  | 2203014 |  |  |  | 线 |
|  |  | 高于地面支渠线 |  | 2203022 |  |  |  | 线 |
|  |  | 高于地面支渠面 |  | 2203023 |  |  |  | 面 |
|  |  | 高于地面支渠面岸线 |  | 2203024 |  |  |  | 线 |
|  |  | 地下渠 |  | 2203032 |  |  |  | 线 |
|  |  | 地下渠出水口 |  | 2203041 |  |  |  | 点 |
|  |  | 沟堑（未加固） |  | 2203052 |  |  |  | 线 |
|  |  | 沟堑（已加固） |  | 2203054 |  |  |  | 线 |
| 坎儿井 |  | 坎儿井-线 |  | 2204002 |  |  |  | 线 |
|  |  | 坎儿井-竖井 |  | 2204004 |  |  |  | 点 |
| 渠首 |  | 渠首 |  | 2205032 |  |  |  | 线 |
| 输水渡漕 |  | 输水渡漕线 |  | 2206002 |  |  |  | 线 |
|  |  | 输水渡漕 |  | 2206003 |  |  |  | 面 |
| 输水隧道 |  | 输水隧道入口 输水隧道 |  | 2207002 |  |  |  | 线 |
|  |  |  |  | 2207003 |  |  |  | 面 |
| 倒虹吸 |  | 倒虹吸 |  | 2208003 |  |  |  | 面 |
|  |  | 倒虹吸入水口 |  | 2208004 |  |  |  | 面 |
| 涵洞 |  | 涵洞(不依比例)(单边) |  | 2209001 |  |  |  | 点 |
|  |  | 涵洞(不依比例) |  | 2209002 |  |  |  | 线 |
|  |  | 涵洞(依比例) |  | 2209003 |  |  |  | 面 |
|  |  | 涵洞(依比例)(单边) |  | 2209004 |  |  |  | 线 |
|  |  | 交通涵洞 |  | 2209005 |  |  |  | 点 |
| 干沟 |  | 单线干沟 |  | 2210002 |  |  |  | 线 |
|  |  | 双线干沟面 |  | 2210003 |  |  |  | 面 |
|  |  | 双线干沟 |  | 2210004 |  |  |  | 线 |
| 沟渠注记 |  | 沟渠注记 |  | 2290000 |  | — |  | 注记 |
| 常年湖、塘 |  | 湖泊边线 |  | 2301012 |  |  |  | 线 |
|  |  | 湖泊 |  | 2301013 |  |  |  | 面 |
|  |  | 池塘 |  | 2301023 |  |  |  | 面 |
| 时令湖 |  | 时令湖 |  | 2302003 |  |  |  | 面 |
| 干涸湖 |  | 干涸湖 |  | 2303003 |  |  |  | 面 |
| 湖泊注记 |  | 湖泊注记 |  | 2390000 |  | — |  | 注记 |
| 库区 |  | 水库边线 |  | 2401012 |  |  |  | 线 |
|  |  | 水库 |  | 2401013 |  |  |  | 面 |
|  |  | 建筑中水库 |  | 2401023 |  |  |  | 面 |
| 溢洪道 |  | 溢洪道面 |  | 2402003 |  |  |  | 面 |
|  |  | 溢洪道边线 |  | 2402004 |  |  |  | 线 |
| 泄洪洞、出水口 |  | 泄洪洞、出水口 |  | 2403002 |  |  |  | 线 |
| 水库注记 |  | 水库注记 |  | 2490000 |  | — |  | 注记 |
| 海域 |  | 海域边线 |  | 2501002 |  |  |  | 线 |
|  |  | 海域 |  | 2501003 |  |  |  | 面 |
| 海岸线 |  | 海岸线 |  | 2502002 |  |  |  | 线 |
| 干出线 |  | 干出线 |  | 2503002 |  |  |  | 线 |
| 滩涂 |  | 沙滩 |  | 2504013 |  |  |  | 面 |
|  |  | 沙砾滩、砾石滩 |  | 2504023 |  |  |  | 面 |
|  |  | 岩石滩面 |  | 2504033 |  |  |  | 面 |
|  |  | 岩石滩的干出线 |  | 2504034 |  |  |  | 线 |
|  |  | 珊瑚滩面 |  | 2504043 |  |  |  | 面 |
|  |  | 珊瑚滩的干出线 |  | 2504044 |  |  |  | 线 |
|  |  | 淤泥滩 |  | 2504053 |  |  |  | 面 |
|  |  | 沙泥滩 |  | 2504063 |  |  |  | 面 |
|  |  | 红树林滩 |  | 2504073 |  |  |  | 面 |
|  |  | 贝类养殖滩 |  | 2504083 |  |  |  | 面 |
|  |  | 干出滩中河道线 |  | 2504102 |  |  |  | 线 |
|  |  | 干出滩中河道面 |  | 2504103 |  |  |  | 面 |
|  |  | 潮水沟 |  | 2504112 |  |  |  | 线 |
| 危险区 |  | 危险岸区 |  | 2505013 |  |  |  | 面 |
|  |  | 危险海区 |  | 2505023 |  |  |  | 面 |
| 礁石 |  | 单个明礁 |  | 2506011 |  |  |  | 点 |
|  |  | 明礁(依比例) |  | 2506013 |  |  |  | 面 |
|  |  | 明礁从礁 |  | 2506014 |  |  |  | 点 |
|  |  | 单个暗礁 |  | 2506021 |  |  |  | 点 |
|  |  | 暗礁(依比例) |  | 2506023 |  |  |  | 面 |
|  |  | 暗礁从礁 |  | 2506024 |  |  |  | 点 |
|  |  | 单个干出礁 |  | 2506031 |  |  |  | 点 |
|  |  | 干出礁(依比例) |  | 2506033 |  |  |  | 面 |
|  |  | 干出礁从礁 |  | 2506034 |  |  |  | 点 |
|  |  | 珊瑚礁 |  | 2506035 |  |  |  | 面 |
|  |  | 单个适淹礁 |  | 2506041 |  |  |  | 点 |
|  |  | 适淹礁(依比例) |  | 2506043 |  |  |  | 面 |
|  |  | 适淹礁从礁 |  | 2506044 |  |  |  | 点 |
| 海岛 |  | 海岛 |  | 2507003 |  |  |  | 面 |
| 海洋要素注记 |  | 海洋要素注记 |  | 2590000 |  | — |  | 注记 |
| 水系交汇处 |  | 水系交汇处点 |  | 2601001 |  |  |  | 点 |
|  |  | 水系交汇处 |  | 2601002 |  |  |  | 线 |
| 沙洲 |  | 沙洲 |  | 2603003 |  |  |  | 面 |
| 高水界 |  | 高水界 |  | 2604002 |  |  |  | 线 |
| 岸滩 |  | 岸滩-沙泥滩 |  | 2605003 |  |  |  | 面 |
|  |  | 岸滩-沙砾滩 |  | 2605004 |  |  |  | 面 |
|  |  | 岸滩-沙滩 |  | 2605005 |  |  |  | 面 |
|  |  | 岸滩-泥滩 |  | 2605006 |  |  |  | 面 |
| 水中滩 |  | 水中滩-沙滩 |  | 2606003 |  |  |  | 面 |
|  |  | 水中滩-石滩 |  | 2606004 |  |  |  | 面 |
|  |  | 水中滩-沙泥滩 |  | 2606005 |  |  |  | 面 |
|  |  | 水中滩-沙砾滩 |  | 2606006 |  |  |  | 面 |
| 泉 |  | 泉 |  | 2607001 |  |  |  | 点 |
| 水井 |  | 水井点 |  | 2608001 |  |  |  | 点 |
|  |  | 水井面 |  | 2608003 |  |  |  | 面 |
| 地热井 |  | 地热井 |  | 2609001 |  |  |  | 点 |
| 贮水池、 水窖 |  | 高于地面无盖的贮水池、水窖 |  | 2610003 |  |  |  | 面 |
|  |  | 低于地面无盖的贮水池、水窖 |  | 2610004 |  |  |  | 面 |
|  |  | 高于地面有盖的贮水池、水窖 |  | 2610005 |  |  |  | 面 |
|  |  | 低于地面有盖的贮水池、水窖 |  | 2610006 |  |  |  | 面 |
| 瀑布、跌水 |  | 瀑布、跌水 |  | 2611002 |  |  |  | 线 |
| 沼泽、湿地 |  | 能通行沼泽、湿地 |  | 2612013 |  |  |  | 面 |
|  |  | 不能通行沼泽、湿地 |  | 2612023 |  |  |  | 面 |
| 流向 |  | 河流流向 |  | 2613011 |  |  |  | 点 |
|  |  | 沟渠流向-单向 |  | 2613021 |  |  |  | 点 |
|  |  | 沟渠流向-往复 |  | 2613024 |  |  |  | 点 |
|  |  | 潮汐流向-涨潮 |  | 2613031 |  |  |  | 点 |
|  |  | 潮汐流向-落潮 |  | 2613034 |  |  |  | 点 |
| 其他水系要素注记 |  | 其他水系要素注记 |  | 2690000 |  | — |  | 注记 |
| 堤 |  | 干堤面 |  | 2701013 |  |  |  | 面 |
|  |  | 干堤顶线 |  | 2701014 |  |  |  | 线 |
|  |  | 一般堤中心线 |  | 2701022 |  |  |  | 线 |
|  |  | 一般堤面 |  | 2701023 |  |  |  | 面 |
|  |  | 一般堤顶线 |  | 2701024 |  |  |  | 线 |
|  |  | 堤(不依比例) |  | 2701025 |  |  |  | 线 |
|  |  | 斜坡式堤(不依比例) |  | 2701026 |  |  |  | 线 |
|  |  | 坎式土堤(不依比例) |  | 2701027 |  |  |  | 线 |
| 闸 |  | 通车水闸(不依比例) |  | 2702011 |  |  |  | 点 |
|  |  | 通车水闸线 |  | 2702012 |  |  |  | 线 |
|  |  | 通车水闸面 |  | 2702013 |  |  |  | 面 |
|  |  | 不能通车水闸(不依比例) |  | 2702014 |  |  |  | 点 |
|  |  | 不能通车水闸线 |  | 2702015 |  |  |  | 线 |
|  |  | 不能通车水闸(依比例) |  | 2702016 |  |  |  | 面 |
|  |  | 不能走人的水闸 |  | 2702017 |  |  |  | 点 |
|  |  | 不能走人的水闸线 |  | 2702018 |  |  |  | 线 |
|  |  | 不能走人的水闸面 |  | 2702019 |  |  |  | 面 |
|  |  | 水闸房屋 |  | 2702020 |  |  |  | 面 |
|  |  | 船闸面 |  | 2702023 |  |  |  | 面 |
|  |  | 能通车船闸线 |  | 2702024 |  |  |  | 线 |
|  |  | 不能通车船闸线 |  | 2702025 |  |  |  | 线 |
|  |  | 不能走人船闸线 |  | 2702026 |  |  |  | 线 |
| 扬水站 |  | 扬水站 |  | 2703001 |  |  |  | 点 |
| 滚水坝 |  | 滚水坝(半依比例) |  | 2705002 |  |  |  | 线 |
|  |  | 滚水坝面 |  | 2705003 |  |  |  | 面 |
|  |  | 滚水坝(依比例) |  | 2705004 |  |  |  | 线 |
| 拦水坝 |  | 拦水坝(半依比例) |  | 2706002 |  |  |  | 线 |
|  |  | 拦水坝面 |  | 2706003 |  |  |  | 面 |
|  |  | 拦水坝(依比例) |  | 2706004 |  |  |  | 面 |
| 制水坝 |  | 斜坡式制水坝 |  | 2707002 |  |  |  | 线 |
|  |  | 制水坝 |  | 2707003 |  |  |  | 面 |
|  |  | 直立式制水坝 |  | 2707004 |  |  |  | 线 |
|  |  | 石垄式制水坝 |  | 2707005 |  |  |  | 线 |
|  |  | 斜坡式制水坝线 |  | 2707006 |  |  |  | 线 |
| 加固岸 |  | 有防洪墙加固岸线 |  | 2708012 |  |  |  | 线 |
|  |  | 有防洪墙加固岸面 |  | 2708013 |  |  |  | 线 |
|  |  | 有防洪墙加固岸中心线 |  | 2708014 |  |  |  | 线 |
|  |  | 一般加固岸 |  | 2708015 |  |  |  | 线 |
|  |  | 有栅栏的加固岸 |  | 2708016 |  |  |  | 线 |
|  |  | 斜坡式有栅栏的加固岸 |  | 2708017 |  |  |  | 线 |
|  |  | 无防洪墙加固岸线 |  | 2708022 |  |  |  | 线 |
|  |  | 无防洪墙加固岸面 |  | 2708023 |  |  |  | 线 |
|  |  | 无防洪墙加固岸中心线 |  | 2708024 |  |  |  | 线 |
|  |  | 有防洪墙栅栏加固岸线 |  | 2708032 |  |  |  | 线 |
| 栅栏坎 |  | 栅栏坎 |  | 2709002 |  |  |  | 线 |
| 水利及附属 设施注记 |  | 水利及附属 设施注记 |  | 2790000 |  | — |  | 注记 |
| 普通房屋 |  | 房屋中心点 |  | 3100001 |  |  |  | 点 |
|  |  | 一般房屋 |  | 3103013 |  |  |  | 面 |
|  |  | 有地下室的房屋 |  | 3103014 |  |  |  | 面 |
|  |  | 简易房屋 |  | 3103015 |  |  |  | 面 |
|  |  | 建筑中房屋 |  | 3103023 |  |  |  | 面 |
| 规划房屋 |  | 规划房屋 |  | 3103033 |  |  |  | 面 |
| 突出房屋 |  | 突出房屋 |  | 3104003 |  |  |  | 面 |
| 高层房屋 |  | 高层房屋 |  | 3105003 |  |  |  | 面 |
| 棚房 |  | 有墙的棚房 |  | 3106003 |  |  |  | 面 |
|  |  | 无墙的棚房 |  | 3106004 |  |  |  | 面 |
|  |  | 一边有墙的棚房 |  | 3106005 |  |  |  | 面 |
| 破坏房屋 |  | 破坏房屋 |  | 3107003 |  |  |  | 面 |
| 架空房 |  | 架空房 |  | 3108003 |  |  |  | 面 |
| 廊房 |  | 廊房（飘楼） |  | 3109003 |  |  |  | 面 |
|  |  | 廊房线 |  | 3109004 |  |  |  | 线 |
|  |  | 地下建筑物线 |  | 3109005 |  |  |  | 线 |
|  |  | 建筑物下坡道 |  | 3109006 |  |  |  | 线 |
|  |  | 建筑物轮廓线 |  | 3109007 |  |  |  | 线 |
| 其他房屋 |  | 地面上窑洞(不依比例) |  | 3110011 |  |  |  | 点 |
|  |  | 地面上窑洞(依比例) |  | 3110012 |  |  |  | 线 |
|  |  | 地面上的房屋式窑洞 |  | 3110013 |  |  |  | 面 |
|  |  | 建筑物下通道 |  | 3110014 |  |  |  | 线 |
|  |  | 地面下窑洞(不依比例) |  | 3110021 |  |  |  | 点 |
|  |  | 地面下窑洞(依比例) |  | 3110023 |  |  |  | 面 |
|  |  | 蒙古包、放牧点(不依比例) |  | 3110031 |  |  |  | 点 |
|  |  | 蒙古包、放牧点(依比例) |  | 3110033 |  |  |  | 面 |
| 行政机构位置标识 |  | 省级行政区政府 |  | 3111021 |  |  |  | 点 |
|  |  | 地级行政区政府 |  | 3111031 |  |  |  | 点 |
|  |  | 县级行政区政府 |  | 3111041 |  |  |  | 点 |
|  |  | 乡级行政区政府 |  | 3111051 |  |  |  | 点 |
|  |  | 村委会 |  | 3111061 |  |  |  | 点 |
| 居民地位置标识 |  | 门牌号 |  | 3112001 |  |  |  | 点 |
|  |  | 栋号 |  | 3112004 |  |  |  | 点 |
| 其他居民地设施 |  | 居民地出入口 |  | 3113011 |  |  |  | 点 |
|  |  | 户型线 |  | 3113022 |  |  |  | 线 |
|  |  | 功能用房 |  | 3113033 |  |  |  | 面 |
|  |  | 停车位 |  | 3113043 |  |  |  | 面 |
|  |  | 视频监视器（有杆） |  | 3113051 |  |  |  | 点 |
|  |  | 视频监视器（专题）(无杆) |  | 3113052 |  |  |  | 点 |
|  |  | 电梯（升降梯） |  | 3113063 |  |  |  | 面 |
| 居民地注记 |  | 居民地注记 |  | 3190000 |  | — |  | 注记 |
| 矿井 |  | 竖井井口(圆)(不依比例) |  | 3202011 |  |  |  | 点 |
|  |  | 竖井井口面 |  | 3202013 |  |  |  | 面 |
|  |  | 竖井井口(方)(不依比例) |  | 3202014 |  |  |  | 点 |
|  |  | 斜井井口(不依比例) |  | 3202021 |  |  |  | 点 |
|  |  | 平峒洞口(不依比例) |  | 3202031 |  |  |  | 点 |
|  |  | 开采的小矿井 |  | 3202041 |  |  |  | 点 |
|  |  | 矿井通风口箭头 |  | 3202051 |  |  |  | 点 |
| 露天采掘场 |  | 露天采掘场陡坎 |  | 3203003 |  |  |  | 线 |
| 乱掘地 |  | 乱掘地 |  | 3204003 |  |  |  | 面 |
| 管道井(油、气) |  | 管道井(油、气) |  | 3205001 |  |  |  | 点 |
| 盐井 |  | 盐井 |  | 3206001 |  |  |  | 点 |
| 废弃矿井 |  | 废弃的竖井井口(圆)(不依比例) |  | 3207001 |  |  |  | 点 |
|  |  | 废弃的矿井井口面 |  | 3207003 |  |  |  | 面 |
|  |  | 废弃的竖井井口(方)(不依比例) |  | 3207004 |  |  |  | 点 |
|  |  | 废弃的斜井井口 |  | 3207011 |  |  |  | 点 |
|  |  | 废弃的平峒洞口(不依比例) |  | 3207021 |  |  |  | 点 |
|  |  | 废弃的小矿井 |  | 3207031 |  |  |  | 点 |
| 海上平台 |  | 海上平台 |  | 3208003 |  |  |  | 面 |
| 地质勘探设施 |  | 探井(不依比例) |  | 3209011 |  |  |  | 点 |
|  |  | 探井(依比例) |  | 3209013 |  |  |  | 面 |
|  |  | 探槽 |  | 3209023 |  |  |  | 面 |
|  |  | 钻孔 |  | 3209031 |  |  |  | 点 |
| 液、气贮存设备 |  | 液、气贮存设备(不依比例) |  | 3210001 |  |  |  | 点 |
|  |  | 液、气贮存设备(依比例) |  | 3210003 |  |  |  | 面 |
| 工业塔类建筑 |  | 散热塔(不依比例) |  | 3211011 |  |  |  | 点 |
|  |  | 散热塔(依比例) |  | 3211013 |  |  |  | 面 |
|  |  | 蒸馏塔(不依比例) |  | 3211021 |  |  |  | 点 |
|  |  | 蒸馏塔(依比例) |  | 3211023 |  |  |  | 面 |
|  |  | 瞭望塔(不依比例) |  | 3211031 |  |  |  | 点 |
|  |  | 瞭望塔(依比例) |  | 3211033 |  |  |  | 面 |
|  |  | 水塔(不依比例) |  | 3211041 |  |  |  | 点 |
|  |  | 水塔(依比例) |  | 3211043 |  |  |  | 面 |
|  |  | 水塔烟囱(不依比例) |  | 3211051 |  |  |  | 点 |
|  |  | 水塔烟囱(依比例) |  | 3211053 |  |  |  | 面 |
|  |  | 烟囱(不依比例) |  | 3211061 |  |  |  | 点 |
|  |  | 烟囱(依比例) |  | 3211063 |  |  |  | 面 |
|  |  | 烟道 |  | 3211072 |  |  |  | 线 |
|  |  | 架空烟道 |  | 3211074 |  |  |  | 线 |
|  |  | 放空火炬 |  | 3211081 |  |  |  | 点 |
| 盐田、盐场 |  | 盐田、盐场 |  | 3212001 |  |  |  | 点 |
|  |  | 盐田、盐场范围线 |  | 3212004 |  |  |  | 线 |
| 窖 |  | 堆式窑 |  | 3213003 |  |  |  | 面 |
|  |  | 台式窑、屋式窑 |  | 3213004 |  |  |  | 面 |
|  |  | 窑(点) |  | 3213005 |  |  |  | 点 |
| 露天设备 |  | 露天设备点 |  | 3214002 |  |  |  | 点 |
|  |  | 单个露天设备范围面 |  | 3214003 |  |  |  | 面 |
|  |  | 毗连成群的露天设备面 |  | 3214004 |  |  |  | 面 |
| 装卸设备 |  | 传送带(1:2000) |  | 3215012 |  |  |  | 线 |
|  |  | 地面上的传送带 |  | 3215013 |  |  |  | 面 |
|  |  | 架空的传送带 |  | 3215014 |  |  |  | 面 |
|  |  | 地面下的传送带 |  | 3215015 |  |  |  | 面 |
|  |  | 架空的传送带支柱 |  | 3215016 |  |  |  | 点 |
|  |  | 固定的起重机 |  | 3215021 |  |  |  | 点 |
|  |  | 有轨道的起重机 |  | 3215022 |  |  |  | 线 |
|  |  | 龙门吊 |  | 3215032 |  |  |  | 线 |
|  |  | 天吊 |  | 3215033 |  |  |  | 线 |
|  |  | 装卸漏斗(斗在墙上) |  | 3215041 |  |  |  | 点 |
|  |  | 装卸漏斗(斗在中间) |  | 3215043 |  |  |  | 面 |
|  |  | 装卸漏斗(斗在一侧) |  | 3215044 |  |  |  | 面 |
|  |  | 漏斗(斗在坑内) |  | 3215046 |  |  |  | 面 |
|  |  | 滑槽线 |  | 3215052 |  |  |  | 线 |
|  |  | 滑槽面 |  | 3215053 |  |  |  | 面 |
|  |  | 地磅 |  | 3215061 |  |  |  | 点 |
|  |  | 地磅(依比例) |  | 3215064 |  |  |  | 面 |
|  |  | 地磅(有雨罩) |  | 3215065 |  |  |  | 面 |
| 露天货栈 |  | 有平台的露天货栈 |  | 3216003 |  |  |  | 面 |
|  |  | 无平台的露天货栈 |  | 3216004 |  |  |  | 面 |
| 工矿及其设施注记 |  | 工矿及其设施注记 |  | 3290000 |  | — |  | 注记 |
| 排灌设施 |  | 抽水站 |  | 3301011 |  |  |  | 点 |
| 饲养场 |  | 饲养场(不依比例) |  | 3302001 |  |  |  | 点 |
|  |  | 饲养场 |  | 3302003 |  |  |  | 面 |
| 水产养殖场 |  | 水产养殖场 |  | 3303003 |  |  |  | 面 |
| 温室、大棚 |  | 温室、大棚(不依比例) |  | 3304001 |  |  |  | 点 |
|  |  | 温室、大棚(依比例) |  | 3304003 |  |  |  | 面 |
| 粮仓(库) |  | 粮仓(库)(不依比例) |  | 3305001 |  |  |  | 点 |
|  |  | 粮仓(库)(依比例) |  | 3305003 |  |  |  | 面 |
|  |  | 粮仓(依比例) |  | 3305004 |  |  |  | 面 |
|  |  | 青储窖 |  | 3305005 |  |  |  | 面 |
| 附属设施 |  | 水磨房、水车 |  | 3306011 |  |  |  | 点 |
|  |  | 风磨房、风车 |  | 3306021 |  |  |  | 点 |
|  |  | 打谷场 |  | 3306033 |  |  |  | 面 |
|  |  | 贮草场 |  | 3306043 |  |  |  | 面 |
|  |  | 药浴池 |  | 3306051 |  |  |  | 点 |
|  |  | 积肥池(不依比例) |  | 3306061 |  |  |  | 点 |
|  |  | 积肥池(依比例) |  | 3306063 |  |  |  | 面 |
| 农业及其设施注记 |  | 农业及其设施注记 |  | 3390000 |  | — |  | 注记 |
| 文教卫生 |  | 学校(1:2000) |  | 3401011 |  |  |  | 点 |
|  |  | 医院 |  | 3401021 |  |  |  | 点 |
|  |  | 馆 |  | 3401031 |  |  |  | 面 |
| 商业设施 |  | 宾馆、饭店 |  | 3402011 |  |  |  | 点 |
|  |  | 超市 |  | 3402021 |  |  |  | 点 |
| 休闲娱乐、景区 |  | 游乐场 |  | 3403011 |  |  |  | 点 |
|  |  | 公园 |  | 3403021 |  |  |  | 点 |
|  |  | 陵园 |  | 3403031 |  |  |  | 点 |
|  |  | 动物园 |  | 3403041 |  |  |  | 点 |
|  |  | 植物园 |  | 3403051 |  |  |  | 点 |
|  |  | 剧场、电影院 |  | 3403061 |  |  |  | 点 |
|  |  | 街头座椅 |  | 3403071 |  |  |  | 点 |
| 体育 |  | 露天体育场 |  | 3404013 |  |  |  | 面 |
|  |  | 球场 |  | 3404014 |  |  |  | 面 |
|  |  | 露天体育场司令台 |  | 3404015 |  |  |  | 面 |
|  |  | 露天体育场门洞 |  | 3404016 |  |  |  | 线 |
|  |  | 无看台露天体育场 |  | 3404017 |  |  |  | 面 |
|  |  | 体育馆 |  | 3404031 |  |  |  | 点 |
|  |  | 游泳场、池(依比例) |  | 3404043 |  |  |  | 面 |
|  |  | 游泳场、池范围面(点线)(依比例) |  | 3404044 |  |  |  | 面 |
|  |  | 跳伞塔(不依比例) |  | 3404051 |  |  |  | 点 |
|  |  | 跳伞塔(依比例) |  | 3404053 |  |  |  | 面 |
|  |  | 露天舞台 |  | 3404063 |  |  |  | 面 |
|  |  | 健身设施 |  | 3404071 |  |  |  | 点 |
| 公共传媒与通信 |  | 电视台 |  | 3405011 |  |  |  | 点 |
|  |  | 电信局 |  | 3405021 |  |  |  | 点 |
|  |  | 邮局 |  | 3405031 |  |  |  | 点 |
|  |  | 邮筒 |  | 3405034 |  |  |  | 点 |
|  |  | 电视发射塔点 |  | 3405041 |  |  |  | 点 |
|  |  | 电视发射塔 |  | 3405043 |  |  |  | 面 |
|  |  | 移动通信塔(不依比例) |  | 3405051 |  |  |  | 点 |
|  |  | 移动通信塔(依比例) |  | 3405053 |  |  |  | 面 |
|  |  | 微波塔(不依比例) |  | 3405061 |  |  |  | 点 |
|  |  | 微波塔(依比例) |  | 3405063 |  |  |  | 面 |
|  |  | 电话亭 |  | 3405071 |  |  |  | 点 |
|  |  | 书（报）刊亭 |  | 3405075 |  |  |  | 点 |
| 环卫设施 |  | 厕所 |  | 3406013 |  |  |  | 面 |
|  |  | 垃圾台(不依比例) |  | 3406021 |  |  |  | 点 |
|  |  | 垃圾台(依比例) |  | 3406023 |  |  |  | 面 |
|  |  | 垃圾场(依比例) |  | 3406024 |  |  |  | 面 |
|  |  | 果皮箱 |  | 3406025 |  |  |  | 点 |
| 殡葬设施 |  | 公墓 |  | 3407013 |  |  |  | 面 |
|  |  | 坟地(不依比例) |  | 3407021 |  |  |  | 点 |
|  |  | 坟地(依比例) |  | 3407023 |  |  |  | 面 |
|  |  | 独立大坟(不依比例) |  | 3407031 |  |  |  | 点 |
|  |  | 独立大坟(依比例) |  | 3407033 |  |  |  | 面 |
|  |  | 殡葬场所 |  | 3407041 |  |  |  | 点 |
| 公共服务及其 设施注记 |  | 公共服务及其 设施注记 |  | 3490000 |  | — |  | 注记 |
| 古迹、遗址 |  | 古迹、遗址（不依比例） |  | 3501001 |  |  |  | 点 |
|  |  | 古迹、遗址（依比例） |  | 3501003 |  |  |  | 面 |
|  |  | 古迹、遗址范围线 |  | 3501004 |  |  |  | 面 |
|  |  | 烽火台 |  | 3501013 |  |  |  | 面 |
|  |  | 旧碉堡(不依比例) |  | 3501021 |  |  |  | 点 |
|  |  | 旧碉堡(依比例) |  | 3501023 |  |  |  | 面 |
| 碑、像、坊、 楼、亭 |  | 碑、柱、墩(不依比例) |  | 3502011 |  |  |  | 点 |
|  |  | 纪念碑、柱、墩(依比例) |  | 3502013 |  |  |  | 面 |
|  |  | 北回归线标志塔(不依比例) |  | 3502021 |  |  |  | 点 |
|  |  | 北回归线标志塔(依比例) |  | 3502023 |  |  |  | 面 |
|  |  | 牌楼、牌坊、彩门(不依比例) |  | 3502031 |  |  |  | 点 |
|  |  | 牌楼、牌坊、彩门(依比例) |  | 3502032 |  |  |  | 线 |
|  |  | 钟鼓楼、城楼、古关塞(不依比例) |  | 3502041 |  |  |  | 点 |
|  |  | 钟鼓楼、城楼、古关塞(依比例) |  | 3502043 |  |  |  | 面 |
|  |  | 亭(不依比例) |  | 3502051 |  |  |  | 点 |
|  |  | 亭(依比例) |  | 3502053 |  |  |  | 面 |
|  |  | 无底座的亭(依比例) |  | 3502054 |  |  |  | 面 |
|  |  | 文物碑石(不依比例) |  | 3502061 |  |  |  | 点 |
|  |  | 文物碑石(依比例) |  | 3502063 |  |  |  | 面 |
|  |  | 旗杆 |  | 3502071 |  |  |  | 点 |
|  |  | 旗杆(依比例) |  | 3502073 |  |  |  | 面 |
|  |  | 塑像(不依比例) |  | 3502081 |  |  |  | 点 |
|  |  | 塑像(依比例) |  | 3502083 |  |  |  | 面 |
|  |  | 防空洞口B |  | 3503012 |  |  |  | 线 |
| 名胜古迹注记 |  | 名胜古迹注记 |  | 3590000 |  | — |  | 注记 |
| 庙宇 |  | 庙宇 |  | 3601001 |  |  |  | 点 |
|  |  | 庙宇(依比例) |  | 3601003 |  |  |  | 面 |
| 清真寺 |  | 清真寺 |  | 3602001 |  |  |  | 点 |
|  |  | 清真寺(依比例) |  | 3602003 |  |  |  | 面 |
| 教堂 |  | 教堂 |  | 3603001 |  |  |  | 点 |
|  |  | 教堂(依比例) |  | 3603003 |  |  |  | 面 |
| 宝塔、经塔 |  | 宝塔、经塔(不依比例) |  | 3604001 |  |  |  | 点 |
|  |  | 宝塔、经塔(依比例) |  | 3604003 |  |  |  | 面 |
| 敖包、经堆 |  | 敖包、经堆(不依比例) |  | 3605001 |  |  |  | 点 |
|  |  | 敖包、经堆(依比例) |  | 3605003 |  |  |  | 面 |
| 土地庙 |  | 土地庙(不依比例尺) |  | 3606001 |  |  |  | 点 |
|  |  | 土地庙(依比例尺) |  | 3606003 |  |  |  | 面 |
| 宗教设施注记 |  | 宗教设施注记 |  | 3690000 |  | — |  | 注记 |
| 科学观测台 |  | 气象站 |  | 3701011 |  |  |  | 点 |
|  |  | 水文站 |  | 3701021 |  |  |  | 点 |
|  |  | 地震台 |  | 3701031 |  |  |  | 点 |
|  |  | 天文台 |  | 3701041 |  |  |  | 点 |
|  |  | 环保监测站 |  | 3701051 |  |  |  | 点 |
| 卫星地面站 |  | 卫星地面站 |  | 3702001 |  |  |  | 点 |
| 科学试验站 |  | 科学试验站 |  | 3703001 |  |  |  | 点 |
| 科学观测站注记 |  | 科学观测站注记 |  | 3790000 |  | — |  | 注记 |
| 城墙 |  | 完好砖石城墙面 |  | 3801013 |  |  |  | 面 |
|  |  | 完好砖石城墙 |  | 3801014 |  |  |  | 线 |
|  |  | 砖石城墙城门 |  | 3801015 |  |  |  | 线 |
|  |  | 城墙的豁口 |  | 3801016 |  |  |  | 线 |
|  |  | 破坏砖石城墙面 |  | 3801023 |  |  |  | 面 |
|  |  | 破坏砖石城墙 |  | 3801024 |  |  |  | 线 |
|  |  | 完好的土城墙范围面 |  | 3801033 |  |  |  | 面 |
|  |  | 完好的土城墙 |  | 3801034 |  |  |  | 线 |
|  |  | 破坏的土城墙范围面 |  | 3801043 |  |  |  | 面 |
|  |  | 破坏的土城墙线 |  | 3801044 |  |  |  | 线 |
| 垣栅 |  | 围墙(不依比例) |  | 3802012 |  |  |  | 线 |
|  |  | 围墙面 |  | 3802013 |  |  |  | 面 |
|  |  | 围墙(依比例) |  | 3802014 |  |  |  | 线 |
|  |  | 栅栏 |  | 3802022 |  |  |  | 线 |
|  |  | 篱笆 |  | 3802032 |  |  |  | 线 |
|  |  | 活树篱笆 |  | 3802042 |  |  |  | 线 |
|  |  | 铁丝网、电网 |  | 3802052 |  |  |  | 线 |
| 地下建筑物 |  | 地下建筑物-出入口 |  | 3803011 |  |  |  | 点 |
|  |  | 地下建筑物-出入口(房屋式) |  | 3803013 |  |  |  | 面 |
|  |  | 地下建筑物-出入口(不依比例) |  | 3803014 |  |  |  | 点 |
|  |  | 地下建筑物-出入口(敞开式) |  | 3803015 |  |  |  | 面 |
|  |  | 地下建筑物-出入口(有雨棚的) |  | 3803016 |  |  |  | 面 |
|  |  | 过街地道出入口 |  | 3803017 |  |  |  | 线 |
|  |  | 天窗 |  | 3803023 |  |  |  | 点 |
|  |  | 依比例天窗（ZJ） |  | 3803024 |  |  |  | 面 |
|  |  | 通风口 |  | 3803031 |  |  |  | 点 |
|  |  | 依比例通风口(ZJ) |  | 3803033 |  |  |  | 面 |
|  |  | 地下室围墙 |  | 3803042 |  |  |  | 线 |
|  |  | 无墙的柱廊 |  | 3804013 |  |  |  | 面 |
| 建筑物附属设施 |  | 一边有墙的柱廊 |  | 3804014 |  |  |  | 面 |
|  |  | 门顶、雨罩 |  | 3804023 |  |  |  | 面 |
|  |  | 不落地阳台 |  | 3804033 |  |  |  | 面 |
|  |  | 落地阳台 |  | 3804034 |  |  |  | 面 |
|  |  | 台阶 |  | 3804043 |  |  |  | 线 |
|  |  | 室外楼梯 |  | 3804053 |  |  |  | 线 |
|  |  | 有门房的院门 |  | 3804061 |  |  |  | 点 |
|  |  | 围墙院门 |  | 3804062 |  |  |  | 线 |
|  |  | 门墩(不依比例) |  | 3804071 |  |  |  | 点 |
|  |  | 门墩(依比例) |  | 3804073 |  |  |  | 面 |
|  |  | 支柱、墩(方)(不依比例) |  | 3804081 |  |  |  | 点 |
|  |  | 支柱、墩面(依比例) |  | 3804083 |  |  |  | 面 |
|  |  | 支柱、墩(圆)(不依比例) |  | 3804084 |  |  |  | 点 |
|  |  | 支柱、墩(实心方)(不依比例) |  | 3804085 |  |  |  | 点 |
|  |  | 支柱、墩(圆)线 |  | 3804086 |  |  |  | 线 |
|  |  | 支柱、墩(依比例)(内虚线) |  | 3804087 |  |  |  | 线 |
|  |  | 支柱、墩(依比例)(内实线) |  | 3804088 |  |  |  | 线 |
|  |  | 檐廊 |  | 3804092 |  |  |  | 线 |
|  |  | 挑廊 |  | 3804094 |  |  |  | 线 |
|  |  | 悬空通廊 |  | 3804102 |  |  |  | 线 |
|  |  | 园区桌椅 |  | 3804111 |  |  |  | 点 |
| 街道设施 |  | 路灯 |  | 3805011 |  |  |  | 点 |
|  |  | 杆式照射灯(不依比例) |  | 3805021 |  |  |  | 点 |
|  |  | 照射灯(依比例) |  | 3805023 |  |  |  | 面 |
|  |  | 塔式照射灯(不依比例) |  | 3805024 |  |  |  | 点 |
|  |  | 桥式照射灯 |  | 3805025 |  |  |  | 线 |
|  |  | 桥式照射灯基塔(依比例) |  | 3805026 |  |  |  | 线 |
|  |  | 岗亭、岗楼(不依比例) |  | 3805031 |  |  |  | 点 |
|  |  | 岗亭、岗楼(依比例) |  | 3805033 |  |  |  | 面 |
|  |  | 单柱的宣传橱窗、广告牌 |  | 3805041 |  |  |  | 点 |
|  |  | 双柱或多柱的宣传橱窗、广告牌 |  | 3805042 |  |  |  | 线 |
|  |  | 地灯 |  | 3805051 |  |  |  | 点 |
|  |  | 喷水池(依比例) |  | 3805053 |  |  |  | 面 |
|  |  | 喷水池(不依比例) |  | 3805054 |  |  |  | 点 |
|  |  | 假石山 |  | 3805061 |  |  |  | 点 |
|  |  | 假石山范围面 |  | 3805063 |  |  |  | 面 |
| 避雷针 |  | 避雷针 |  | 3806001 |  |  |  | 点 |
| 居民地范围 |  | 楼幢面 |  | 3807013 |  |  |  | 面 |
|  |  | 小区面 |  | 3807023 |  |  |  | 面 |
| 其他建筑物及其设施注记 |  | 其他建筑物及其设施注记 |  | 3890000 |  | — |  | 注记 |
| 标准轨铁路 |  | 一般铁路(中心定位)1:500 |  | 4101012 |  |  |  | 线 |
|  |  | 一般铁路(1:2000) |  | 4101014 |  |  |  | 线 |
|  |  | 一般铁路(一边定位)1:500 |  | 4101015 |  |  |  | 线 |
|  |  | 建设中铁路(中心定位)1:500 |  | 4101032 |  |  |  | 线 |
|  |  | 建设中铁路(1:2000) |  | 4101034 |  |  |  | 线 |
|  |  | 建设中铁路(一边定位)1:500 |  | 4101035 |  |  |  | 线 |
|  |  | 电气化铁路(中心定位)1:500 |  | 4101042 |  |  |  | 线 |
|  |  | 电气化铁路(1:2000) |  | 4101044 |  |  |  | 线 |
|  |  | 电气化铁路电线架 |  | 4101045 |  |  |  | 线 |
|  |  | 电气化铁路电线架(1:2000) |  | 4101046 |  |  |  | 线 |
|  |  | 电气化铁路(一边定位)1:500 |  | 4101047 |  |  |  | 线 |
| 窄轨铁路 |  | 单线窄轨(中心定位) |  | 4102012 |  |  |  | 线 |
|  |  | 单线窄轨(一边定位) |  | 4102014 |  |  |  | 线 |
| 车站及附属设施 |  | 火车站 |  | 4103011 |  |  |  | 点 |
|  |  | 机车转盘 |  | 4103023 |  |  |  | 线 |
|  |  | 机车转盘(1:2000) |  | 4103024 |  |  |  | 点 |
|  |  | 车挡 |  | 4103031 |  |  |  | 点 |
|  |  | 车挡线 |  | 4103032 |  |  |  | 线 |
|  |  | 车挡(1:2000) |  | 4103034 |  |  |  | 点 |
|  |  | 高柱信号灯 |  | 4103041 |  |  |  | 点 |
|  |  | 矮柱信号灯 |  | 4103044 |  |  |  | 点 |
|  |  | 臂板信号机 |  | 4103045 |  |  |  | 点 |
|  |  | 水鹤 |  | 4103061 |  |  |  | 点 |
|  |  | 站台 |  | 4103073 |  |  |  | 面 |
|  |  | 站台雨棚 |  | 4103074 |  |  |  | 面 |
|  |  | 地道 |  | 4103075 |  |  |  | 线 |
| 铁路注记 |  | 铁路注记 |  | 4190000 |  | — |  | 注记 |
| 国道 |  | 国道-建成中心线 |  | 4201012 |  |  |  | 线 |
|  |  | 国道-建成范围面 |  | 4201013 |  |  |  | 面 |
|  |  | 国道-建成边线 |  | 4201014 |  |  |  | 线 |
|  |  | 国道-建成细边线 |  | 4201015 |  |  |  | 线 |
|  |  | 国道-建筑中中心线 |  | 4201022 |  |  |  | 线 |
|  |  | 国道-建筑中范围面 |  | 4201023 |  |  |  | 面 |
|  |  | 国道-建筑中边线 |  | 4201024 |  |  |  | 线 |
| 省道 |  | 省道-建成中心线 |  | 4202012 |  |  |  | 线 |
|  |  | 省道-建成范围面 |  | 4202013 |  |  |  | 面 |
|  |  | 省道-建成边线 |  | 4202014 |  |  |  | 线 |
|  |  | 省道-建成细边线 |  | 4202015 |  |  |  | 线 |
|  |  | 省道-建筑中中心线 |  | 4202022 |  |  |  | 线 |
|  |  | 省道-建筑中范围面 |  | 4202023 |  |  |  | 面 |
|  |  | 省道-建筑中边线 |  | 4202024 |  |  |  | 线 |
| 县道 |  | 县道-建成中心线 |  | 4203012 |  |  |  | 线 |
|  |  | 县道-建成范围面 |  | 4203013 |  |  |  | 面 |
|  |  | 县道-建成边线 |  | 4203014 |  |  |  | 线 |
|  |  | 县道-建成细边线 |  | 4203015 |  |  |  | 线 |
|  |  | 县道-建筑中心线 |  | 4203022 |  |  |  | 线 |
|  |  | 县道-建筑中范围面 |  | 4203023 |  |  |  | 面 |
|  |  | 县道-建筑中边线 |  | 4203024 |  |  |  | 线 |
| 乡道 |  | 乡道-中心线 |  | 4204002 |  |  |  | 线 |
|  |  | 乡道-范围面 |  | 4204003 |  |  |  | 面 |
|  |  | 乡道-边线 |  | 4204004 |  |  |  | 线 |
|  |  | 乡道-细边线 |  | 4204005 |  |  |  | 线 |
| 专用公路 |  | 专用公路中心线 |  | 4205002 |  |  |  | 线 |
|  |  | 专用公路范围面 |  | 4205003 |  |  |  | 面 |
|  |  | 专用公路边线 |  | 4205004 |  |  |  | 线 |
|  |  | 建筑中专用公路边线 |  | 4205005 |  |  |  | 线 |
|  |  | 专用公路细边线 |  | 4205006 |  |  |  | 线 |
| 匝道 |  | 匝道中心线 |  | 4206002 |  |  |  | 线 |
|  |  | 匝道范围面 |  | 4206003 |  |  |  | 面 |
|  |  | 匝道边线 |  | 4206004 |  |  |  | 线 |
| 高速公路 |  | 高速公路中心线 |  | 4207002 |  |  |  | 线 |
|  |  | 高速公路范围面 |  | 4207003 |  |  |  | 面 |
|  |  | 高速公路范围面边线 |  | 4207004 |  |  |  | 线 |
|  |  | 建筑中高速公路 中心线 |  | 4207005 |  |  |  | 线 |
|  |  | 建筑中高速公路 范围面 |  | 4207006 |  |  |  | 面 |
|  |  | 建筑中高速公 路边线 |  | 4207007 |  |  |  | 线 |
|  |  | 高速路入口 |  | 4207011 |  |  |  | 点 |
|  |  | 高速路出口 |  | 4207021 |  |  |  | 点 |
|  |  | 高速公路临时停车点 |  | 4207031 |  |  |  | 点 |
| 城际公路注记 |  | 城际公路注记 |  | 4290000 |  | — |  | 注记 |
| 轨道交通 |  | 地面下的地铁 |  | 4301014 |  |  |  | 线 |
|  |  | 轻轨 |  | 4301022 |  |  |  | 线 |
|  |  | 有轨电车轨道 |  | 4301032 |  |  |  | 线 |
|  |  | 电车轨道电杆 |  | 4301034 |  |  |  | 线 |
| 快速路 |  | 快速路中心线 |  | 4302002 |  |  |  | 线 |
|  |  | 快速路范围面 |  | 4302003 |  |  |  | 面 |
|  |  | 快速路边线 |  | 4302004 |  |  |  | 线 |
|  |  | 快速路分隔带 |  | 4302005 |  |  |  | 线 |
| 高架路 |  | 高架路中心线 |  | 4303002 |  |  |  | 线 |
|  |  | 高架路范围面 |  | 4303003 |  |  |  | 面 |
|  |  | 高架路边线 |  | 4303004 |  |  |  | 线 |
|  |  | 建筑中的高架路边线 |  | 4303005 |  |  |  | 线 |
|  |  | 高架快速路 |  | 4303006 |  |  |  | 线 |
| 引道 |  | 引道中心线 |  | 4304002 |  |  |  | 线 |
|  |  | 引道范围面 |  | 4304003 |  |  |  | 面 |
|  |  | 引道边线 |  | 4304004 |  |  |  | 线 |
| 街道 |  | 主干道中心线 |  | 4305012 |  |  |  | 线 |
|  |  | 主干道范围面 |  | 4305013 |  |  |  | 面 |
|  |  | 主干道边线 |  | 4305014 |  |  |  | 线 |
|  |  | 次干道中心线 |  | 4305022 |  |  |  | 线 |
|  |  | 次干道范围面 |  | 4305023 |  |  |  | 面 |
|  |  | 次干道边线 |  | 4305024 |  |  |  | 线 |
|  |  | 支路中心线 |  | 4305032 |  |  |  | 线 |
|  |  | 支路范围面 |  | 4305033 |  |  |  | 面 |
|  |  | 支路边线 |  | 4305034 |  |  |  | 线 |
| 内部道路 |  | 内部道路中心线 |  | 4306002 |  |  |  | 线 |
|  |  | 内部道路范围面 |  | 4306003 |  |  |  | 面 |
|  |  | 内部道路边线 |  | 4306004 |  |  |  | 线 |
| 阶梯路 |  | 阶梯路中心线 |  | 4307002 |  |  |  | 线 |
|  |  | 阶梯路范围面 |  | 4307003 |  |  |  | 面 |
|  |  | 阶梯路范围线 |  | 4307004 |  |  |  | 线 |
| 城市道路注记 |  | 城市道路注记 |  | 4390000 |  | — |  | 注记 |
| 机耕路 |  | 机耕路(大路)中心线 |  | 4401002 |  |  |  | 线 |
|  |  | 机耕路(大路)面 |  | 4401003 |  |  |  | 面 |
|  |  | 机耕路(大路)边线(虚) |  | 4401004 |  |  |  | 线 |
|  |  | 机耕路(大路)实线 |  | 4401005 |  |  |  | 线 |
| 乡村路 |  | 乡村路中心线 |  | 4402002 |  |  |  | 线 |
|  |  | 乡村路面 |  | 4402003 |  |  |  | 面 |
|  |  | 乡村路边线(虚) |  | 4402004 |  |  |  | 线 |
|  |  | 乡村路边线(实线) |  | 4402005 |  |  |  | 线 |
|  |  | 乡村路(不依比例) |  | 4402006 |  |  |  | 线 |
| 小路 |  | 小路 |  | 4403002 |  |  |  | 线 |
| 乡村道路注记 |  | 乡村道路注记 |  | 4490000 |  | — |  | 注记 |
| 服务设施 |  | 地铁站 |  | 4501011 |  |  |  | 点 |
|  |  | 地铁出入口 |  | 4501013 |  |  |  | 面 |
|  |  | 轻轨站 |  | 4501021 |  |  |  | 点 |
|  |  | 长途汽车站 |  | 4501031 |  |  |  | 点 |
|  |  | 汽车停车站 |  | 4501035 |  |  |  | 点 |
|  |  | 加油(气)站 |  | 4501041 |  |  |  | 点 |
|  |  | 停车场（不依比例） |  | 4501051 |  |  |  | 点 |
|  |  | 停车场 |  | 4501053 |  |  |  | 面 |
|  |  | 半依比例收费站 |  | 4501062 |  |  |  | 线 |
|  |  | 收费站 |  | 4501063 |  |  |  | 面 |
|  |  | 公共自行车点 |  | 4501071 |  |  |  | 点 |
|  |  | 公共自行车站 |  | 4501073 |  |  |  | 面 |
| 门洞、下跨道 |  | 门洞、下跨道 |  | 4502002 |  |  |  | 线 |
|  |  | 已加固路堑 |  | 4502012 |  |  |  | 线 |
|  |  | 未加固路堑 |  | 4502022 |  |  |  | 线 |
|  |  | 已加固路堤 |  | 4502032 |  |  |  | 线 |
|  |  | 未加固路堤 |  | 4502042 |  |  |  | 线 |
| 车行桥 |  | 单层桥 |  | 4503013 |  |  |  | 面 |
|  |  | 栏木 |  | 4503014 |  |  |  | 线 |
|  |  | 双层桥 |  | 4503023 |  |  |  | 面 |
|  |  | 并行桥 |  | 4503033 |  |  |  | 面 |
|  |  | 引桥 |  | 4503043 |  |  |  | 面 |
|  |  | 有人行道的单层桥 |  | 4503053 |  |  |  | 面 |
| 桥墩、柱 |  | 桥墩、柱(点) |  | 4504001 |  |  |  | 点 |
|  |  | 桥墩、柱(范围面) |  | 4504003 |  |  |  | 面 |
| 人行桥 |  | 过街天桥 |  | 4505013 |  |  |  | 线 |
|  |  | 人行桥(不依比例) |  | 4505022 |  |  |  | 线 |
|  |  | 人行桥(依比例) |  | 4505023 |  |  |  | 面 |
|  |  | 缆索桥(不依比例) |  | 4505032 |  |  |  | 线 |
|  |  | 缆索桥(依比例) |  | 4505033 |  |  |  | 面 |
|  |  | 级面桥、人行拱桥(不依比例) |  | 4505042 |  |  |  | 线 |
|  |  | 级面桥、人行拱桥(依比例) |  | 4505043 |  |  |  | 面 |
|  |  | 亭桥、廊桥 |  | 4505053 |  |  |  | 面 |
|  |  | 漫水桥 |  | 4505054 |  |  |  | 面 |
|  |  | 栈桥 |  | 4505063 |  |  |  | 面 |
| 隧道 |  | 火车隧道(不依比例) |  | 4506012 |  |  |  | 线 |
|  |  | 火车隧道(依比例) |  | 4506013 |  |  |  | 面 |
|  |  | 火车隧道出入口(依比例) |  | 4506014 |  |  |  | 线 |
|  |  | 火车隧道出入口(不依比例) |  | 4506015 |  |  |  | 线 |
|  |  | 汽车隧道(不依比例) |  | 4506022 |  |  |  | 线 |
|  |  | 汽车隧道(依比例) |  | 4506023 |  |  |  | 面 |
|  |  | 汽车隧道出入口(依比例) |  | 4506024 |  |  |  | 线 |
|  |  | 汽车隧道出入口(不依比例) |  | 4506025 |  |  |  | 线 |
| 明峒 |  | 明峒 |  | 4507003 |  |  |  | 面 |
| 地下人行通道 |  | 地下人行通道 |  | 4508003 |  |  |  | 面 |
| 道路交汇处 |  | 道路交汇处 |  | 4509001 |  |  |  | 点 |
| 公路标志 |  | 中国公路零公里标志 |  | 4510011 |  |  |  | 点 |
|  |  | 路标 |  | 4510021 |  |  |  | 点 |
|  |  | 双臂(或多臂)路标 |  | 4510022 |  |  |  | 线 |
|  |  | 警示牌 |  | 4510024 |  |  |  | 点 |
|  |  | 里程碑 |  | 4510031 |  |  |  | 点 |
|  |  | 坡度标 |  | 4510034 |  |  |  | 点 |
| 其他附属设施 |  | 公路隔离设施 |  | 4511012 |  |  |  | 线 |
|  |  | 挡土墙 |  | 4511022 |  |  |  | 线 |
|  |  | 隔离墩 |  | 4511032 |  |  |  | 线 |
|  |  | 交通限高架 |  | 4511042 |  |  |  | 线 |
|  |  | 单臂的交通视频监控 |  | 4511011 |  |  |  | 点 |
|  |  | 双臂的交通视频监控 |  | 4511052 |  |  |  | 线 |
| 人行道 |  | 人行道边线 |  | 4512012 |  |  |  | 线 |
| 盲道 |  | 盲道 |  | 4513012 |  |  |  | 线 |
| 通标线 |  | 直行 |  | 4514011 |  |  |  | 点 |
|  |  | 前方左转 |  | 4514021 |  |  |  | 点 |
|  |  | 前方右转 |  | 4514031 |  |  |  | 点 |
|  |  | 直行或左转 |  | 4514041 |  |  |  | 点 |
|  |  | 直行或右转 |  | 4514051 |  |  |  | 点 |
|  |  | 掉头 |  | 4514061 |  |  |  | 点 |
|  |  | 前方道路有左弯或需向左合流 |  | 4514071 |  |  |  | 点 |
|  |  | 前方道路有右弯或需向右合流 |  | 4514081 |  |  |  | 点 |
|  |  | 左转或掉头 |  | 4514091 |  |  |  | 点 |
|  |  | 直行或掉头 |  | 4514101 |  |  |  | 点 |
|  |  | 前方仅可左右转弯 |  | 4514111 |  |  |  | 点 |
|  |  | 禁止左转 |  | 4514121 |  |  |  | 点 |
|  |  | 禁止右转 |  | 4514131 |  |  |  | 点 |
|  |  | 禁止掉头 |  | 4514141 |  |  |  | 点 |
|  |  | 可跨越对向车行道分界线 |  | 4514012 |  |  |  | 线 |
|  |  | 可跨越同向车行道分界线 |  | 4514022 |  |  |  | 线 |
|  |  | 车行道边缘白色实线 |  | 4514032 |  |  |  | 线 |
|  |  | 车行道边缘白色虚线 |  | 4514042 |  |  |  | 线 |
|  |  | 人行横道 |  | 4514052 |  |  |  | 面 |
|  |  | 停车位标线 |  | 4514062 |  |  |  | 线 |
|  |  | 限时停车位标线 |  | 4514072 |  |  |  | 线 |
|  |  | 双黄实线 |  | 4514082 |  |  |  | 线 |
|  |  | 双黄实虚线 |  | 4514092 |  |  |  | 线 |
|  |  | 单黄实线 |  | 4514102 |  |  |  | 线 |
|  |  | 单黄虚线 |  | 4514112 |  |  |  | 线 |
|  |  | 停止线 |  | 4514122 |  |  |  | 线 |
|  |  | 网格线 |  | 4514132 |  |  |  | 面 |
|  |  | 公交车专用车道线 |  | 4514142 |  |  |  | 线 |
|  |  | 非机动车道线 |  | 4514152 |  |  |  | 线 |
|  |  | 双白虚线（减速让行） |  | 4514162 |  |  |  | 线 |
| 道路构造物及附属设施注记 |  | 道路构造物及附属设施注记 |  | 4590000 |  | — |  | 注记 |
| 船码头 |  | 水运港客运站 |  | 4601011 |  |  |  | 点 |
|  |  | 固定顺岸码头 |  | 4601023 |  |  |  | 面 |
|  |  | 固定堤坝码头 |  | 4601033 |  |  |  | 面 |
|  |  | 栈桥式码头 |  | 4601043 |  |  |  | 面 |
|  |  | 浮码头 |  | 4601053 |  |  |  | 面 |
|  |  | 浮码头架空过道 |  | 4601054 |  |  |  | 线 |
| 防波堤 |  | 斜坡式防波堤 |  | 4602002 |  |  |  | 线 |
|  |  | 防波堤范围面 |  | 4602003 |  |  |  | 面 |
|  |  | 坎式防波堤 |  | 4602004 |  |  |  | 线 |
|  |  | 石垄式防波堤 |  | 4602005 |  |  |  | 线 |
| 停泊场 |  | 停泊场 |  | 4603001 |  |  |  | 点 |
| 助航标志 |  | 灯塔 |  | 4604011 |  |  |  | 点 |
|  |  | 灯塔范围面 |  | 4604013 |  |  |  | 面 |
|  |  | 灯桩 |  | 4604021 |  |  |  | 点 |
|  |  | 灯船 |  | 4604031 |  |  |  | 点 |
|  |  | 浮标 |  | 4604041 |  |  |  | 点 |
|  |  | 岸标、立标 |  | 4604051 |  |  |  | 点 |
|  |  | 信号杆 |  | 4604061 |  |  |  | 点 |
|  |  | 系船浮筒 |  | 4604071 |  |  |  | 点 |
|  |  | 过江管线标 |  | 4604081 |  |  |  | 点 |
| 航行险区 |  | 沉船(露出) |  | 4605011 |  |  |  | 点 |
|  |  | 沉船(淹没) |  | 4605023 |  |  |  | 面 |
|  |  | 急流区域 |  | 4605031 |  |  |  | 点 |
|  |  | 急流区域范围面 |  | 4605033 |  |  |  | 面 |
|  |  | 漩涡区域 |  | 4605041 |  |  |  | 点 |
|  |  | 漩涡区域范围面 |  | 4605043 |  |  |  | 面 |
| 水运设施注记 |  | 水运设施注记 |  | 4690000 |  | — |  | 注记 |
| 通航河段起讫点 |  | 通航河段起讫点 |  | 4701001 |  |  |  | 点 |
| 机场 |  | 机场 |  | 4801001 |  |  |  | 点 |
| 缆车道 |  | 缆车道 |  | 4901002 |  |  |  | 线 |
| 简易轨道 |  | 简易轨道线 |  | 4902002 |  |  |  | 线 |
|  |  | 简易轨道面 |  | 4902003 |  |  |  | 面 |
|  |  | 简易轨道线(1:2000) |  | 4902004 |  |  |  | 线 |
| 架空索道 |  | 索道 |  | 4903012 |  |  |  | 线 |
|  |  | 架空索道端点、转折点支架点 |  | 4903021 |  |  |  | 点 |
|  |  | 架空索道端点、转折点支架线 |  | 4903022 |  |  |  | 线 |
|  |  | 架空索道端点、转折点支架面 |  | 4903023 |  |  |  | 面 |
| 渡口 |  | 火车渡 |  | 4905012 |  |  |  | 线 |
|  |  | 汽车渡 |  | 4905022 |  |  |  | 线 |
|  |  | 人渡 |  | 4905032 |  |  |  | 线 |
|  |  | 汽车徒涉场 |  | 4905042 |  |  |  | 线 |
|  |  | 行人徒涉场 |  | 4905052 |  |  |  | 线 |
|  |  | 跳墩 |  | 4905062 |  |  |  | 线 |
|  |  | 漫水路面(线) |  | 4905072 |  |  |  | 线 |
|  |  | 漫水路面(面) |  | 4905073 |  |  |  | 面 |
|  |  | 过河缆 |  | 4905082 |  |  |  | 线 |
| 其他交通设施注记 |  | 其他交通设施注记 |  | 4990000 |  | — |  | 注记 |
| 高压输电线 |  | 高压输电线架空线 |  | 5101012 |  |  |  | 线 |
|  |  | 高压输电线架空线（不连线） |  | 5101015 |  |  |  | 线 |
|  |  | 高压输电线地下线 |  | 5101022 |  |  |  | 线 |
|  |  | 高压输电线入地口(不依比例) |  | 5101031 |  |  |  | 点 |
|  |  | 高压输电线入地口(依比例) |  | 5101033 |  |  |  | 面 |
| 配电线 |  | 配电线架空线 |  | 5102012 |  |  |  | 线 |
|  |  | 配电线架空线（不连线） |  | 5102015 |  |  |  | 线 |
|  |  | 配电线地下线 |  | 5102022 |  |  |  | 线 |
|  |  | 配电线入地口 |  | 5102031 |  |  |  | 点 |
| 附属设施 |  | 电杆 |  | 5103011 |  |  |  | 点 |
|  |  | 电线架 |  | 5103022 |  |  |  | 线 |
|  |  | 电线塔、铁塔(不依比例) |  | 5103031 |  |  |  | 点 |
|  |  | 电线塔、铁塔(依比例) |  | 5103033 |  |  |  | 面 |
|  |  | 输电线电缆标 |  | 5103041 |  |  |  | 点 |
|  |  | 电缆交接箱 |  | 5103045 |  |  |  | 点 |
|  |  | 输电线检修井孔 |  | 5103051 |  |  |  | 点 |
| 变电设备 |  | 变电站、所 |  | 5104011 |  |  |  | 点 |
|  |  | 依比例变电站(ZJ) |  | 5104013 |  |  |  | 面 |
|  |  | 变压器 |  | 5104021 |  |  |  | 点 |
|  |  | 电杆上的变压器(双杆) |  | 5104022 |  |  |  | 线 |
|  |  | 变压器(单杆) |  | 5104023 |  |  |  | 点 |
| 输电线注记 |  | 输电线注记 |  | 5190000 |  | — |  | 注记 |
| 陆地通信线 |  | 陆地通信线(地上) |  | 5201012 |  |  |  | 线 |
|  |  | 陆地通信线（地上不连线） |  | 5201015 |  |  |  | 线 |
|  |  | 陆地通信线(地下) |  | 5201022 |  |  |  | 线 |
|  |  | 陆地通信线入地口 |  | 5201031 |  |  |  | 点 |
|  |  | 陆地通信线电缆标 |  | 5201041 |  |  |  | 点 |
|  |  | 通信交接箱 |  | 5201045 |  |  |  | 点 |
|  |  | 通信人孔 |  | 5201051 |  |  |  | 点 |
|  |  | 通信手孔 |  | 5201054 |  |  |  | 点 |
| 通信线注记 |  | 通信线注记 |  | 5290000 |  | — |  | 注记 |
| 油管道 |  | 油管道(地上) |  | 5301012 |  |  |  | 线 |
|  |  | 油管道(地下) |  | 5301022 |  |  |  | 线 |
|  |  | 油管道出入口 |  | 5301031 |  |  |  | 点 |
|  |  | 油管道墩架(不依比例) |  | 5301041 |  |  |  | 点 |
|  |  | 油管道(架空) |  | 5301042 |  |  |  | 线 |
|  |  | 油管道墩架(依比例) |  | 5301043 |  |  |  | 面 |
|  |  | 油管道(架空带墩) |  | 5301044 |  |  |  | 线 |
| 天然气主管道 |  | 天然气主管道(地上) |  | 5302012 |  |  |  | 线 |
|  |  | 天然气主管道(地下) |  | 5302022 |  |  |  | 线 |
|  |  | 天然气主管道出入口 |  | 5302031 |  |  |  | 点 |
|  |  | 天然气管道墩架(不依比例) |  | 5302041 |  |  |  | 点 |
|  |  | 天然气主管道(架空) |  | 5302042 |  |  |  | 线 |
|  |  | 天然气管道墩架(依比例) |  | 5302043 |  |  |  | 面 |
|  |  | 天然气主管道(架空带墩) |  | 5302044 |  |  |  | 线 |
| 水主管道 |  | 水主管道(地上) |  | 5303012 |  |  |  | 线 |
|  |  | 水主管道(地下) |  | 5303022 |  |  |  | 线 |
|  |  | 水主管道出入口 |  | 5303031 |  |  |  | 点 |
|  |  | 水主管道墩架(不依比例) |  | 5303041 |  |  |  | 点 |
|  |  | 水主管道(架空) |  | 5303042 |  |  |  | 线 |
|  |  | 水主管道墩架(依比例) |  | 5303043 |  |  |  | 面 |
|  |  | 水主管道(架空带墩) |  | 5303044 |  |  |  | 线 |
| 油、气、水输送主管道注记 |  | 油、气、水输送主管道注记 |  | 5390000 |  | — |  | 注记 |
| 不明管线 |  | 不明用途检修井 |  | 5401001 |  |  |  | 点 |
|  |  | 不明管线 |  | 5401002 |  |  |  | 线 |
|  |  | 不明用途检修井方形 |  | 5401004 |  |  |  | 点 |
| 电力线 |  | 电力井盖 |  | 5402001 |  |  |  | 点 |
|  |  | 电力线 |  | 5402002 |  |  |  | 线 |
| 给水管线 |  | 给水管线(地上) |  | 5403012 |  |  |  | 线 |
|  |  | 给水管线出入口 |  | 5403021 |  |  |  | 点 |
|  |  | 给水管线(地下) |  | 5403022 |  |  |  | 线 |
|  |  | 给水管线(架空) |  | 5403032 |  |  |  | 线 |
|  |  | 给水管线(架空带墩) |  | 5403034 |  |  |  | 线 |
|  |  | 给水管线墩架(不依比例) |  | 5403041 |  |  |  | 点 |
|  |  | 给水管线墩架(依比例) |  | 5403043 |  |  |  | 面 |
|  |  | 给水管线检修井 |  | 5403051 |  |  |  | 点 |
|  |  | 水龙头 |  | 5403061 |  |  |  | 点 |
|  |  | 消火栓 |  | 5403071 |  |  |  | 点 |
|  |  | 阀门 |  | 5403081 |  |  |  | 点 |
|  |  | 水表 |  | 5403091 |  |  |  | 点 |
|  |  | 消火栓(专题) |  | 5403991 |  |  |  | 点 |
| 排水管线 |  | 雨水管线检修井 |  | 5404011 |  |  |  | 点 |
|  |  | 雨水篦子(圆形) |  | 5404021 |  |  |  | 点 |
|  |  | 雨水篦子(依比例尺) |  | 5404022 |  |  |  | 线 |
|  |  | 雨水井盖 |  | 5404025 |  |  |  | 点 |
|  |  | 污水管线检修井 |  | 5404031 |  |  |  | 点 |
|  |  | 污水井盖 |  | 5404041 |  |  |  | 点 |
|  |  | 合流管线检查井 |  | 5404051 |  |  |  | 点 |
|  |  | 排水暗井 |  | 5404061 |  |  |  | 点 |
| 燃气管线 |  | 燃气调压站 |  | 5405001 |  |  |  | 点 |
|  |  | 煤气管线(地上) |  | 5405012 |  |  |  | 线 |
|  |  | 煤气管线出入口 |  | 5405021 |  |  |  | 点 |
|  |  | 煤气管线(地下) |  | 5405022 |  |  |  | 线 |
|  |  | 煤气管线(架空) |  | 5405032 |  |  |  | 线 |
|  |  | 煤气管线(架空带墩) |  | 5405034 |  |  |  | 线 |
|  |  | 煤气管线墩架(不依比例) |  | 5405041 |  |  |  | 点 |
|  |  | 煤气管线墩架(依比例) |  | 5405043 |  |  |  | 面 |
|  |  | 煤气管线检修井 |  | 5405051 |  |  |  | 点 |
|  |  | 天然气管线(地上) |  | 5405112 |  |  |  | 线 |
|  |  | 天然气管线出入口 |  | 5405121 |  |  |  | 点 |
|  |  | 天然气管线(地下) |  | 5405122 |  |  |  | 线 |
|  |  | 天然气管线(架空) |  | 5405132 |  |  |  | 线 |
|  |  | 天然气管线(架空带墩) |  | 5405134 |  |  |  | 线 |
|  |  | 天然气管线墩架(不依比例) |  | 5405141 |  |  |  | 点 |
|  |  | 天然气管线墩架(依比例) |  | 5405143 |  |  |  | 面 |
|  |  | 天然气管线检修井 |  | 5405151 |  |  |  | 点 |
|  |  | 液化气管线(地上) |  | 5405212 |  |  |  | 线 |
|  |  | 液化气管线出入口 |  | 5405221 |  |  |  | 点 |
|  |  | 液化气管线(地下) |  | 5405222 |  |  |  | 线 |
|  |  | 液化气管线(架空) |  | 5405232 |  |  |  | 线 |
|  |  | 液化气管线(架空带墩) |  | 5405234 |  |  |  | 线 |
|  |  | 液化气管线墩架(不依比例) |  | 5405241 |  |  |  | 点 |
|  |  | 液化气管线墩架(依比例) |  | 5405243 |  |  |  | 面 |
|  |  | 液化气管线检修井 |  | 5405251 |  |  |  | 点 |
| 热力管线 |  | 热力管线(地上) |  | 5406012 |  |  |  | 线 |
|  |  | 热力管线出入口 |  | 5406021 |  |  |  | 点 |
|  |  | 热力管线(地下) |  | 5406022 |  |  |  | 线 |
|  |  | 热力管线(架空) |  | 5406032 |  |  |  | 线 |
|  |  | 热力管线(架空带墩) |  | 5406034 |  |  |  | 线 |
|  |  | 热力管线墩架(不依比例) |  | 5406041 |  |  |  | 点 |
|  |  | 热力管线墩架(依比例) |  | 5406043 |  |  |  | 面 |
|  |  | 热力管线检修井 |  | 5406051 |  |  |  | 点 |
| 工业管线 |  | 工业管线(地上) |  | 5407012 |  |  |  | 线 |
|  |  | 工业管线出入口 |  | 5407021 |  |  |  | 点 |
|  |  | 工业管线(地下) |  | 5407022 |  |  |  | 线 |
|  |  | 工业管线(架空) |  | 5407032 |  |  |  | 线 |
|  |  | 工业管线(架空带墩) |  | 5407034 |  |  |  | 线 |
|  |  | 工业管线墩架(不依比例) |  | 5407041 |  |  |  | 点 |
|  |  | 工业管线墩架(依比例) |  | 5407043 |  |  |  | 面 |
|  |  | 工业管线检修井 |  | 5407051 |  |  |  | 点 |
| 综合管廊 |  | 综合管廊检查井 |  | 5408011 |  |  |  | 点 |
|  |  | 综合管廊点 |  | 5408021 |  |  |  | 点 |
|  |  | 综合管廊线 |  | 5408012 |  |  |  | 线 |
|  |  | 综合管廊边线 |  | 5408022 |  |  |  | 线 |
| 其他管道及附属设施 |  | 有管堤的管道 |  | 5409012 |  |  |  | 线 |
|  |  | 管线墩架(不依比例) |  | 5409011 |  |  |  | 点 |
|  |  | 管线墩架(依比例) |  | 5409013 |  |  |  | 面 |
| 城市管线注记 |  | 城市管线注记 |  | 5409000 |  | — |  | 注记 |
| 国家行政区 |  | 国家行政区(已定界) |  | 6202012 |  |  |  | 线 |
|  |  | 国家行政区(未定界) |  | 6202022 |  |  |  | 线 |
|  |  | 国家行政区(界桩、界碑) |  | 6203001 |  |  |  | 点 |
| 国家行政区注记 |  | 国家行政区注记 |  | 6290000 |  | — |  | 注记 |
| 省级行政区 |  | 省级行政区界线(已定界) |  | 6302012 |  |  |  | 线 |
|  |  | 省级行政区界线(未定界) |  | 6302022 |  |  |  | 线 |
|  |  | 省级行政区界线(界桩、界碑) |  | 6303001 |  |  |  | 点 |
| 省级行政区注记 |  | 省级行政区注记 |  | 6390000 |  | — |  | 注记 |
| 行政区域 |  | 地级行政区 |  | 6401003 |  |  |  | 面 |
|  |  | 地级行政区属性点 |  | 6401011 |  |  |  | 点 |
| 行政区界线 |  | 特别行政区界线 |  | 6402002 |  |  |  | 线 |
|  |  | 地级行政区界线(已定界) |  | 6402012 |  |  |  | 线 |
|  |  | 地级行政区界线(未定界) |  | 6402022 |  |  |  | 线 |
| 界桩、界碑 |  | 地级行政区界线(界桩、界碑) |  | 6403001 |  |  |  | 点 |
| 地级行政区注记 |  | 地级行政区注记 |  | 6490000 |  | — |  | 注记 |
| 行政区域 |  | 县级行政区域 |  | 6501003 |  |  |  | 面 |
|  |  | 县级行政区域属性点 |  | 6501011 |  |  |  | 点 |
| 行政区界线 |  | 县级行政区界线(已定界) |  | 6502012 |  |  |  | 线 |
|  |  | 县级行政区界线(未定界) |  | 6502022 |  |  |  | 线 |
| 界桩、界碑 |  | 县级行政区界线(界桩、界碑) |  | 6503001 |  |  |  | 点 |
| 县级行政区注记 |  | 县级行政区注记 |  | 6590000 |  | — |  | 注记 |
| 行政区域 |  | 乡级行政区域 |  | 6601003 |  |  |  | 面 |
|  |  | 乡级行政区域属性点 |  | 6601011 |  |  |  | 点 |
| 行政区界线 |  | 乡级行政区界线(已定界) |  | 6602012 |  |  |  | 线 |
|  |  | 乡级行政区界线(未定界) |  | 6602022 |  |  |  | 线 |
| 界桩、界碑 |  | 乡、镇行政区界线(界桩、界碑) |  | 6603001 |  |  |  | 点 |
| 乡级行政区注记 |  | 乡级行政区注记 |  | 6690000 |  | — |  | 注记 |
| 自然、文化区 |  | 自然、文化保护区界 |  | 6701022 |  |  |  | 线 |
| 国有农场、林场、牧场 |  | 国有农场、林场、牧场界线 |  | 6703022 |  |  |  | 线 |
| 开发区、保税区 |  | 开发区、保税区区域 |  | 6704013 |  |  |  | 面 |
|  |  | 开发区、保税区界线 |  | 6704022 |  |  |  | 线 |
|  |  | 特殊地区界线 |  | 6704024 |  |  |  | 线 |
| 村界 |  | 村界属性点 |  | 6705001 |  |  |  | 点 |
|  |  | 村界面 |  | 6705003 |  |  |  | 面 |
|  |  | 村界(已定界) |  | 6705012 |  |  |  | 线 |
|  |  | 村界(未定界) |  | 6705022 |  |  |  | 线 |
|  |  | 村界(界桩、界碑) |  | 6705031 |  |  |  | 点 |
| 其他区域注记 |  | 其他区域注记 |  | 6790000 |  |  |  | 注记 |
| 等高线 |  | 首曲线 |  | 7101012 |  |  |  | 线 |
|  |  | 计曲线 |  | 7101022 |  |  |  | 线 |
|  |  | 间曲线 |  | 7101032 |  |  |  | 线 |
|  |  | 助曲线 |  | 7101042 |  |  |  | 线 |
| 示坡线 |  | 示坡线 |  | 7104002 |  |  |  | 线 |
| 等高线注记 |  | 等高线注记 |  | 7190000 |  | — |  | 注记 |
| 高程点 |  | 高程点 |  | 7201001 |  |  |  | 点 |
| 比高点 |  | 自然比高点 |  | 7202001 |  |  |  | 点 |
|  |  | 人工比高点 |  | 7202004 |  |  |  | 点 |
| 特殊高程点 |  | 特殊高程点 |  | 7203001 |  |  |  | 点 |
| 地下建筑高程点 |  | 地下建筑高程点 |  | 7204001 |  |  |  | 点 |
| 水下等高线 |  | 水下等高线(首曲线) |  | 7301012 |  |  |  | 线 |
|  |  | 水下等高线(计曲线) |  | 7301022 |  |  |  | 线 |
|  |  | 水下等高线(间曲线) |  | 7301032 |  |  |  | 线 |
| 水下等高线注记 |  | 水下等高线注记 |  | 7390000 |  | — |  | 注记 |
| 水下高程点 |  | 水下高程点 |  | 7402001 |  |  |  | 点 |
| 峰、柱 |  | 独立石(不依比例) |  | 7501031 |  |  |  | 点 |
|  |  | 独立石(依比例) |  | 7501033 |  |  |  | 面 |
|  |  | 土堆(不依比例) |  | 7501041 |  |  |  | 点 |
|  |  | 土堆范围线 |  | 7501042 |  |  |  | 线 |
|  |  | 土堆(依比例)线 |  | 7501043 |  |  |  | 面 |
|  |  | 土堆(依比例)线 |  | 7501044 |  |  |  | 线 |
|  |  | 石堆(不依比例) |  | 7501051 |  |  |  | 点 |
|  |  | 石堆(依比例) |  | 7501053 |  |  |  | 面 |
| 漏斗 |  | 岩溶漏斗(不依比例) |  | 7502011 |  |  |  | 点 |
|  |  | 岩溶漏斗(依比例) |  | 7502013 |  |  |  | 面 |
|  |  | 黄土漏斗(依比例) |  | 7502021 |  |  |  | 点 |
|  |  | 黄土漏斗(依比例) |  | 7502023 |  |  |  | 面 |
|  |  | 坑穴(不依比例) |  | 7502031 |  |  |  | 点 |
|  |  | 坑穴(依比例) |  | 7502033 |  |  |  | 面 |
| 山洞、溶洞 |  | 山洞、溶洞(不依比例) |  | 7503001 |  |  |  | 点 |
|  |  | 山洞、溶洞(依比例) |  | 7503004 |  |  |  | 线 |
| 沟壑 |  | 冲沟(坎线) |  | 7505012 |  |  |  | 线 |
|  |  | 冲沟(实线) |  | 7505014 |  |  |  | 线 |
|  |  | 地裂缝(不依比例) |  | 7505022 |  |  |  | 点 |
|  |  | 地裂缝(依比例) |  | 7505023 |  |  |  | 面 |
| 陡崖（坎、岸） |  | 土质陡崖、土质有滩陡岸线 |  | 7506012 |  |  |  | 线 |
|  |  | 土质陡崖、土质有滩陡岸面 |  | 7506013 |  |  |  | 面 |
|  |  | 土质陡崖、土质有滩坡顶线 |  | 7506014 |  |  |  | 线 |
|  |  | 石质陡崖、石质有滩陡岸线 |  | 7506022 |  |  |  | 线 |
|  |  | 石质陡崖、石质有滩陡岸面 |  | 7506023 |  |  |  | 面 |
|  |  | 石质陡崖、石质有滩陡岸坡顶线 |  | 7506024 |  |  |  | 线 |
|  |  | 土质无滩陡岸 |  | 7506032 |  |  |  | 线 |
|  |  | 石质无滩陡岸 |  | 7506042 |  |  |  | 线 |
| 陡石山、露岩地 |  | 陡石山范围面 |  | 7507013 |  |  |  | 面 |
|  |  | 陡石山坡顶线 |  | 7507014 |  |  |  | 线 |
|  |  | 露岩地 |  | 7507023 |  |  |  | 面 |
| 沙地 |  | 沙地 |  | 7508003 |  |  |  | 面 |
| 地质灾害地貌 |  | 沙土崩崖范围面 |  | 7510013 |  |  |  | 面 |
|  |  | 沙土崩崖坡顶线 |  | 7510014 |  |  |  | 线 |
|  |  | 石崩崖范围面 |  | 7510023 |  |  |  | 面 |
|  |  | 石崩崖坡顶线 |  | 7510024 |  |  |  | 线 |
|  |  | 滑坡坎线 |  | 7510032 |  |  |  | 线 |
|  |  | 滑坡范围面 |  | 7510033 |  |  |  | 面 |
|  |  | 滑坡线 |  | 7510034 |  |  |  | 线 |
|  |  | 泥石流 |  | 7510043 |  |  |  | 面 |
|  |  | 熔岩流 |  | 7510053 |  |  |  | 面 |
| 自然地貌注记 |  | 自然地貌注记 |  | 7590000 |  | — |  | 注记 |
| 斜坡 |  | 未加固斜坡线-自然 |  | 7601012 |  |  |  | 线 |
|  |  | 未加固斜坡范围面-自然 |  | 7601013 |  |  |  | 面 |
|  |  | 未加固斜坡坡顶线-自然 |  | 7601014 |  |  |  | 线 |
|  |  | 未加固斜坡线-人工 |  | 7601015 |  |  |  | 线 |
|  |  | 未加固斜坡范围面-人工 |  | 7601016 |  |  |  | 面 |
|  |  | 已加固斜坡线 |  | 7601022 |  |  |  | 线 |
|  |  | 已加固斜坡面 |  | 7601023 |  |  |  | 面 |
|  |  | 已加固斜坡坡顶线 |  | 7601024 |  |  |  | 线 |
| 田坎、路堑、沟堑、路堤 |  | 田坎、路堑、沟堑、路堤-未加固线 |  | 7602012 |  |  |  | 线 |
|  |  | 田坎、路堑、沟堑、路堤-未加固范围面 |  | 7602013 |  |  |  | 面 |
|  |  | 田坎、路堑、沟堑、路堤-未加固坡顶线 |  | 7602014 |  |  |  | 线 |
|  |  | 田坎、路堑、沟堑、路堤-已加固线 |  | 7602022 |  |  |  | 线 |
|  |  | 田坎、路堑、沟堑、路堤-已加固范围面 |  | 7602023 |  |  |  | 面 |
|  |  | 田坎、路堑、沟堑、路堤-已加固坡顶线 |  | 7602024 |  |  |  | 线 |
|  |  | 梯田坎 |  | 7602032 |  |  |  | 线 |
| 垄 |  | 石垄线(半依比例) |  | 7603012 |  |  |  | 线 |
|  |  | 石垄(依比例) |  | 7603013 |  |  |  | 面 |
|  |  | 石垄线符号 |  | 7603014 |  |  |  | 线 |
|  |  | 土垄 |  | 7603022 |  |  |  | 线 |
| 人工地貌注记 |  | 人工地貌注记 |  | 7690000 |  | — |  | 注记 |
| 地类界 | 地类界 |  | 8101002 |  |  |  | 线 |  |
| 田埂 | 田埂(半依比例) |  | 8102002 |  |  |  | 线 |  |
|  | 田埂(依比例) |  | 8102003 |  |  |  | 面 |  |
|  | 田埂-双线 |  | 8102004 |  |  |  | 线 |  |
| 耕地 | 稻田点 |  | 8103011 |  |  |  | 点 |  |
|  | 稻田 |  | 8103013 |  |  |  | 面 |  |
|  | 旱地点 |  | 8103021 |  |  |  | 点 |  |
|  | 旱地 |  | 8103023 |  |  |  | 面 |  |
|  | 菜地点 |  | 8103031 |  |  |  | 点 |  |
|  | 菜地 |  | 8103033 |  |  |  | 面 |  |
|  | 水生作物地点 |  | 8103041 |  |  |  | 点 |  |
|  | 常年积水水生作物地 |  | 8103043 |  |  |  | 面 |  |
|  | 非常年积水水生作物地 |  | 8103044 |  |  |  | 面 |  |
|  | 台田、条田 |  | 8103053 |  |  |  | 面 |  |
| 园地 | 果园点 |  | 8104011 |  |  |  | 点 |  |
|  | 果园 |  | 8104013 |  |  |  | 面 |  |
|  | 桑园点 |  | 8104021 |  |  |  | 点 |  |
|  | 桑园 |  | 8104023 |  |  |  | 面 |  |
|  | 茶园点 |  | 8104031 |  |  |  | 点 |  |
|  | 茶园 |  | 8104033 |  |  |  | 面 |  |
|  | 橡胶园点 |  | 8104041 |  |  |  | 点 |  |
|  | 橡胶园 |  | 8104043 |  |  |  | 面 |  |
|  | 其他园地点 |  | 8104051 |  |  |  | 点 |  |
|  | 其他园地 |  | 8104053 |  |  |  | 面 |  |
|  | 经济作物地点 |  | 8104061 |  |  |  | 点 |  |
|  | 经济作物地 |  | 8104063 |  |  |  | 面 |  |
| 林地 | 成林点 |  | 8105011 |  |  |  | 点 |  |
|  | 成林 |  | 8105013 |  |  |  | 面 |  |
|  | 幼林点 |  | 8105021 |  |  |  | 点 |  |
|  | 幼林 |  | 8105023 |  |  |  | 面 |  |
|  | 独立灌木林丛 |  | 8105031 |  |  |  | 点 |  |
|  | 狭长灌木林 |  | 8105032 |  |  |  | 线 |  |
|  | 大面积灌木林 |  | 8105033 |  |  |  | 面 |  |
|  | 小面积竹林、竹丛 |  | 8105041 |  |  |  | 点 |  |
|  | 狭长竹丛 |  | 8105042 |  |  |  | 线 |  |
|  | 大面积竹林 |  | 8105043 |  |  |  | 面 |  |
|  | 疏林点 |  | 8105051 |  |  |  | 点 |  |
|  | 疏林 |  | 8105053 |  |  |  | 面 |  |
|  | 迹地 |  | 8105063 |  |  |  | 面 |  |
|  | 苗圃点 |  | 8105071 |  |  |  | 点 |  |
|  | 苗圃 |  | 8105073 |  |  |  | 面 |  |
|  | 防火带 |  | 8105083 |  |  |  | 面 |  |
|  | 零星树木 |  | 8105091 |  |  |  | 点 |  |
|  | 乔木行树 |  | 8105101 |  |  |  | 点 |  |
|  | 乔木行树 |  | 8105102 |  |  |  | 线 |  |
|  | 灌木行树 |  | 8105103 |  |  |  | 线 |  |
|  | 灌木行树 |  | 8105104 |  |  |  | 点 |  |
|  | 针叶独立树 |  | 8105111 |  |  |  | 点 |  |
|  | 阔叶独立树 |  | 8105114 |  |  |  | 点 |  |
|  | 棕榈独立树 |  | 8105115 |  |  |  | 点 |  |
|  | 椰子独立树 |  | 8105116 |  |  |  | 点 |  |
|  | 槟榔独立树 |  | 8105117 |  |  |  | 点 |  |
|  | 果树独立树 |  | 8105118 |  |  |  | 点 |  |
|  | 独立树丛 |  | 8105121 |  |  |  | 点 |  |
|  | 针叶特殊树 |  | 8105131 |  |  |  | 点 |  |
|  | 阔叶特殊树 |  | 8105134 |  |  |  | 点 |  |
|  | 棕榈特殊树 |  | 8105135 |  |  |  | 点 |  |
|  | 椰子特殊树 |  | 8105136 |  |  |  | 点 |  |
|  | 槟榔特殊树 |  | 8105137 |  |  |  | 点 |  |
|  | 果树特殊树 |  | 8105138 |  |  |  | 点 |  |
|  | 古树 |  | 8105139 |  |  |  | 点 |  |
| 天然草地 | 高草地点 |  | 8106011 |  |  |  | 点 |  |
|  | 高草地 |  | 8106013 |  |  |  | 面 |  |
|  | 天然草地点 |  | 8106021 |  |  |  | 点 |  |
|  | 天然草地 |  | 8106023 |  |  |  | 面 |  |
|  | 改良草地 |  | 8106024 |  |  |  | 面 |  |
|  | 人工牧草地 |  | 8106025 |  |  |  | 面 |  |
|  | 人工牧草地点 |  | 8106026 |  |  |  | 点 |  |
|  | 半荒草地点 |  | 8106031 |  |  |  | 点 |  |
|  | 半荒草地 |  | 8106033 |  |  |  | 面 |  |
|  | 荒草地点 |  | 8106041 |  |  |  | 点 |  |
|  | 荒草地 |  | 8106043 |  |  |  | 面 |  |
| 农林用地注记 | 农林用地注记 |  | 8190000 |  | — |  | 注记 |  |
| 人工绿地 | 人工绿地点 |  | 8201001 |  |  |  | 点 |  |
|  | 人工绿地 |  | 8201003 |  |  |  | 面 |  |
| 花圃、花坛 | 花圃、花坛点 |  | 8202001 |  |  |  | 点 |  |
|  | 花圃、花坛边线 |  | 8202002 |  |  |  | 线 |  |
|  | 花圃、花坛 |  | 8202003 |  |  |  | 面 |  |
| 城市绿地注记 | 城市绿地注记 |  | 8290000 |  |  |  | 注记 |  |
| 盐碱地 | 盐碱地 |  | 8301003 |  |  |  | 面 |  |
| 小草丘地 | 小草丘地点 |  | 8302001 |  |  |  | 点 |  |
|  | 小草丘地(大面积) |  | 8302003 |  |  |  | 面 |  |
|  | 小草丘地(独立) |  | 8302004 |  |  |  | 面 |  |
| 裸土地 | 龟裂地点 |  | 8303011 |  |  |  | 点 |  |
|  | 龟裂地 |  | 8303013 |  |  |  | 面 |  |
| 石砾地 | 沙砾地、戈壁滩 |  | 8304013 |  |  |  | 面 |  |
|  | 石块地点 |  | 8304021 |  |  |  | 点 |  |
|  | 石块地 |  | 8304023 |  |  |  | 面 |  |
|  | 残丘地 |  | 8304033 |  |  |  | 面 |  |
| 沙泥地 | 沙泥地 |  | 8305043 |  |  |  | 面 |  |
| 土质注记 | 土质注记 |  | 8390000 |  | — |  | 注记 |  |

# 附录D 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词，说明如下：

表示很严格，非这样做不可的：正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：正面词采用“应”，反面词采用“不应”。

表示允许稍有选择，在田间许可是首先应这样做的用词：正面词采用“宜”或“可”，反面词采用“不宜”。

2  条文中制定应按其他有关标准、规范执行时，写法为“应符合……的规定”。非必须按所指定的标准、规范或其他规定执行时，写法为“可参照……”。

# 附录E 引用标准名录

1  《城市测量规范》CJJ/T 8；

2  《1:500  1:1000  1:2000外业数字测图技术规程》GB/T 14912；

3  《1:500、1:1000、1:2000地形图航空摄影测量数字化测图规范》GB/T 15967

4  《1：500、1：1000、1：2000地形图数字化规范》GB/T 17160；

5  《1:500、1:1000、1:2000地形图航空摄影测量内业规范》GB/T 7930；

6  《1:500  1:1000  1:2000 基础地理信息要素数据字典》GB/T 20258.1；

7  《基础地理信息要素分类与代码》GB/T 13923；

8  《国家基本比例尺地图图式 第1部分：1:500 1:1000 1:2000地形图图式》GB/T 20257.1；

9  《道路交通标志和标线》GB5768；

10 《城市地理空间信息共享与服务元数据标准》CJJ/T 144；

11 《基础地理信息数字成果数据组织及文件命名规则》CH/T 9012

12 《三维地理信息模型数据产品规范》CH/T 9015；

13 《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356。

广西壮族自治区工程建设地方标准

城市地理信息数据标准

DBJ/T45-XXX-201X

# 条文说明

为了准确理解本规程的技术规定，按照《工程建设标准编写规定》的要求，编制组编写了《广西壮族自治区工程建设地方标准<城市地理信息数据标准>》条文说明。本条文说明的内容均为解释性内容，不应作为标准规定使用。

## 1 总  则

1.0.1 本条阐明了制定本标准的目的和意义。

1.0.2 本条规定了本标准的适用范围。本标准在充分继承国家相关标准的基础上，结合广西城市的实际情况，对要素进行了增减，如取消国外地区，增加了专题交通标线、交通摄像头、盲道等道路设施，及小区范围、楼幢范围、监控视频器、地下停车位等居民地相关要素，使标准更切合广西壮族自治区内的大比例尺城市地理信息电子数据的生产和数据库的建设。对于其他各具特色的城市，因每个城市具有一定的特殊性，不一定适用于本标准，但可以参考。

1.0.4 本标准是我省城市大比例尺三维地理信息数据的专业标准。它与基础地理信息数据生产、地理信息系统的建设有着密切关系，因此，在实施中尚应符合国家现行有关标准的规定。

## 2 术  语

本章主要规定与定义了地理空间要素的一些基本术语。

## 3 基本规定

3.0.1 本条规定了广西壮族自治区内地理信息数据生产的大地基准、高程基准及地图投影与分带，保证全区各单位生产和使用的地理空间信息统一、数据能相互转换、实现信息的共享交换、避免信息孤岛问题。

3.0.2 本条规定了广西壮族自治区内地理信息数据生产的精度要求。地理信息数据精度包括三类，一类是基础要素地理空间数据精度，按国家现行的相关标准和规范执行；再一类是结合广西城市的实际情况，相对于国家现行标准规范新增的要素地理空间数据精度，如居民地建筑内挂墙的视频监控器、挂墙的消防栓、交通标线等专题要素，其地理空间精度按本标准表3.0.2-1执行；另一类是相对于国家现行标准规范新增的属性数据精度，如独立树的胸径、冠幅，其量测精度按本标准表3.0.2-2执行。

3.0.3 广西壮族自治区内地理信息数据生产满足国家相应规定以外，还必须满足我自治区自己的一些数据质量要求，包括图形质量要完整、美观、无变形；要素分层准确；要素处理逻辑要统一等。

3.0.4、3.0.5 这两条主要继承了相关国家标准的一些规定，包括：图幅的分幅编号、整饰要求及成果文件的组织与命名等，广西壮族自治区内的空间数据生产必须遵照这些标准执行。

3.0.6 本条规定了地形图元数据格式及内容，在具体生产时，可在此基础上进一步扩展。

3.0.7 本条规定了地理信息数据文件的格式，本标准规定地理空间数据文件格式涵盖了目前主流的空间数据格式，各生产单位可任选一种数据格式。

## 4 要素分类与分层

4.1 要素分类

4.1.1～4.1.4 这四条规定了城市地理信息要素的分类方法。城市地理信息要素分类采用线分类法是为了表达不同类别的层次关系，根据地理信息相关国家或行业标准，以及我自治区多年实践经验，城市地理信息四级分类能满足实际需要。

根据地理信息相关国家或行业标准，城市地理信息共分成8个大类，在8个大类基础上细分成45个中类。根据我自治区的实际情况在中类基础上再细分出201个小类，并在201个小类基础上继续细分出多个子类。在地理信息数据生产过程中可根据实际情况对小类和子类进行扩充。

4.2 要素分层

4.2.1～4.2.4 这四条规定了城市地理信息要素的分层原则和分层依据，本标准根据国家相关标准规定，结合我自治区的实际应用需求，对城市地理信息要素图层做了适当的调整，增加了专题设施点、专题设施面、楼幢面、专题交通点、专题交通线、交通标线等一些专题图层，以满足各行业对城市地理信息数据的专题应用。

各生产单位在实际生产过程中可在基础地理信息要素分层的基础上依据实际应用需求对各专题图层进行扩充。

## 5 数据结构

5.0.1～5.0.6  这六条规定了城市地理信息属性数据的相关要求。城市地理信息数据根据点、线、面要素几何类型聚类，将各城市地理信息要素分表存储，保证同一表中的数据具有相同的属性。但是，不同的地理要素除了固定的基础属性外，还有各要素特有的专有属性，如小区范围面的开发商、总户数、容积率以及水系的常水位、警戒水位、水面高度等专有属性。因此，城市地理信息数据应根据要素图层进行分表设计。

5.0.7 本条规定了测量控制点属性数据结构设计要求。

5.0.8 本条规定了水系点属性数据结构设计要求。

5.0.9 本条规定了水系线属性数据结构设计要求。

5.0.10 本条规定了水系面属性数据结构设计要求。

5.0.11 本条规定了房屋面属性数据结构设计要求。

5.0.12 本条规定了居民地点属性数据结构设计要求。

5.0.13 本条规定了居民地线属性数据结构设计要求。

5.0.14 本条规定了居民地面属性数据结构设计要求。

5.0.15 本条规定了设施点属性数据结构设计要求。

5.0.16 本条规定了设施线属性数据结构设计要求。

5.0.17 本条规定了设施面属性数据结构设计要求。

5.0.18 本条规定了专题设施点属性数据结构设计要求。

5.0.19 本条规定了专题户型线属性数据结构设计要求。

5.0.20 本条规定了专题设施面属性数据结构设计要求。

5.0.21 本条规定了楼幢面属性数据结构设计要求。

5.0.22 本条规定了小区面属性数据结构设计要求。

5.0.23 本条规定了道路中心线属性数据结构设计要求。

5.0.24 本条规定了交通点属性数据结构设计要求。

5.0.25 本条规定了交通线属性数据结构设计要求。

5.0.26 本条规定了交通面属性数据结构设计要求。

5.0.27 本条规定了专题交通点属性数据结构设计要求。

5.0.28 本条规定了专题交通线属性数据结构设计要求。

5.0.29 本条规定了专题交通标线属性数据结构设计要求。

5.0.30 本条规定了管线点属性数据结构设计要求。

5.0.31 本条规定了管线线属性数据结构设计要求。

5.0.32 本条规定了管线面属性数据结构设计要求。

5.0.33 本条规定了境界点属性数据结构设计要求。

5.0.34 本条规定了境界线属性数据结构设计要求。

5.0.35 本条规定了境界面属性数据结构设计要求。

5.0.36 本条规定了地貌点属性数据结构设计要求。

5.0.37 本条规定了地貌线属性数据结构设计要求。

5.0.38 本条规定了地貌面属性数据结构设计要求。

5.0.39 本条规定了植被点属性数据结构设计要求。

5.0.40 本条规定了植被线属性数据结构设计要求。

5.0.41 本条规定了植被面属性数据结构设计要求。

## 6 要素编码与图式符号

6.1 要素编码

对于城市地理信息要素信息化管理，计算机要处理的数据信息非常庞杂，人脑难以记忆数据库中的信息表达含义，为了使信息表达更加直观易读，容易记忆，通常需对加工对象进行信息编码，用一个编码代表一条信息或一串数据。对数据进行编码在计算机管理中非常重要，可以提高信息分类、计算、检索效率。

6.1.1～6.1.3 这三条规定了城市地理信息要素编码要求和规则。城市地理信息要素种类繁多，每种大类要素又包含多个中类，每种中类要素又包含众多小类，每种小类要素又包括多个子类。因此，为了有效区别每一个子类要素，需对各子类要素进行统一编码，并保证要素编码的唯一性。

城市地理信息要素编码采用7位5段组合结构进行编号，编码的第1段为大类号，由1位阿拉伯数字组成；第2段为中类号，由1位阿拉伯数字组成；第3段为小类号，由2位阿拉伯数字组成；第4段为子类号，由2位阿拉伯数字组成；第5段为辅助码，由1位阿拉伯数字组成，主要用来区分要素几何类型。要素编码是区分要素最重要的信息，各生产单位在生产时须准确填写。

6.2 要素图式符号

6.2.1～6.2.4 这几条规定了城市地理信息要素图式表达的相关要求。

## 7 数据采集

7.0.1～7.0.5 这五条规定了地理信息数据采集的内容和方法。

全野外数字测量技术大家都很耳熟，倾斜摄影测量技术是测绘领域近年来倡导使用的一项高新技术，它颠覆了以往影像只能从正摄角度拍摄影像的局限，通过在同一飞行器上搭载多台传感器，同时从一个正摄、四个倾斜等五个不同的角度采集影像数据。相对于传统的正摄影像，倾斜影像能让用户从多个角度观察建筑物，更加真实地反映地物的实际情况，倾斜影像不仅能够真实地反应地物情况，而且可通过先进的定位技术，嵌入精确的地理信息、更丰富的影像信息、更高级的用户体验，极大的提高航空影像处理的速度。倾斜影像技术大提高了三维城市建模速度，降低了三维城市建模的成本，提高了城市地理信息数据获取效率。

因此，在城市地理信息数据生产单位的技术条件满足，作业区环境允许的情况下建议优先考虑采用倾斜摄影测量技术进行城市地理信息数据采集，对于倾斜摄影无法实施或被遮挡的部分采用全野外数字测绘及实地调查进行补充完善。

7.0.6 本条规定了倾斜摄影生成实景三维模型时应满足的要求。通过矢量绘图环境对实景模型三维浏览，结合模型的地理信息及纹理信息快速、准确地提取地理要素的空间信息及属性信息的重要前提就是模型精度和质量。因此用实景三维模型提取的地理信息矢量数据要满足大比例地形图的精度要求的前提就是须保证实景三维模型的精度。

## 8 数据编辑

本章主要针对变化更新较为频繁的居民地及设施、交通这两大类中的要素编辑做了详细的规定和说明。