XXXX

XXXX-XXX

DBJ

广西壮族自治区地方标准

DBXX/XX–201X

城市地下管线数据建库标准

Standard for building database of underground

pipelines and cables

征求意见稿

广西壮族自治区住房和城乡建设厅    发布

# 前  言

根据《自治区住房城乡建设厅关于下达2017年度全区工程建设地方标准制（修）订项目第一批计划的通知》（桂建标【2017】20号）的要求，由南宁市勘察测绘地理信息院会同南宁市规划管理局及南宁市规划信息中心成立《城市地下管线数据建库标准》编制组（以下简称编制组）共同编制完成。

本标准是广西壮族自治区首次编制的城市地下管线数据建库方面的标准，编制组经深入细致地调查研究，认真总结多年实践经验，参考近年已成熟应用的新技术，并在广泛征求全区相关单位意见的基础上编制了本标准。

本标准共有8章5个附录，主要技术内容包括：1总则；2术语；3基本规定；4地下管线分类与代号；5 地下管线分类编码；6 地下管线信息编码；7地下管线数据结构；8地下管线数据库；附录A、附录B、附录C、附录D、附录E；条文说明。

本标准由广西壮族自治区住房和城乡建设厅负责管理和对强制性条文的解释，由南宁市勘察测绘地理信息院负责具体技术内容的解释。请各单位在执行本标准过程中注意总结经验和积累资料，随时将有关意见和建议反馈至南宁市勘察测绘地理信息院（地址：南宁市青秀区茶花园路31-1号；邮政编码：530022；电话：0771-2280619；电子信箱：gxnnskcyzgb@163.com）

本标准主编单位：南宁市勘察测绘地理信息院

本标准参编单位：南宁市规划管理局

南宁市规划信息中心

本标准主要起草人：

本标准主要审查人：

- 目  次

1总  则	1

2 术  语	2

3 基本规定	4

4 地下管线分类与代号	5

5 地下管线分类编码	6

6 地下管线信息编码	7

7 地下管线数据结构	10

8 地下管线数据库	25

附录A  管线种类、代号与图层颜色	27

附录B  管线分类编码规则	29

附录C  管线分类编码与图例	31

附录D  本标准用词说明	87

附录E  引用标准名录	88

条文说明	89

Contents

1  General Provisions…………………………………...…………………………………..…1

2  Technical Terms……………………………………………..………………………………2

3  Basic Requirements………………………………….……………………………………...4

4  Underground Pipeline Classification and Codes. ………………………….........................5

5  Underground Pipeline Codes………………………………………………………………. 6

6  Underground Pipeline Information Codes………………….................................................7

7  Underground Pipeline Data Struture…………………….…………………………………10

8  Underground Pipeline Database………………………..………………………………......25

Appendix  A   Categories，Designation and Colors of Pipeline……………………..……..27

Appendix  B   Pipeline Feature Encoding Rules………………………………….…………29

Appendix  C   Legends and Codes For Pipeline………………………………….…………31

Explannation of Wording in This Code…………………………………………………………87

List of Quoted Standards………………………………………………………………………..88

Explannation of Provisions……………………………………………………………………..89

- 1总  则

1.0.1  为统一广西壮族自治区城市地下管线数据要求，保证地下管线成果质量，满足城市规划、建设和管理相关要求，特制定本标准。

1.0.2  本标准适用于广西壮族自治区行政区域内的城市地下管线数据生产、建库和交换共享工作。

1.0.3  本标准规定了广西壮族自治区城市地下管线分类与分层、管线要素编码、要素属性结构、管线元数据和管线数据库。

1.0.4  地下管线数据除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 2 术  语

2.0.1 地下管线  underground pipeline

敷设于地下，用于传送能源、信息和排泄废物等的管道（沟、廊）、线缆等及其附属设施。按功能可分为给水、排水、燃气、热力、工业、电力、通信等，包括长输管线和城市管线。

2.0.2 地下管线数据  underground pipeline data

描述地下管线要素的空间位置、空间关系及其属性的数据。

2.0.3 管线模型  pipeline model

依据管线测量数据或设计资料制作的三维模型，主要表达管线的空间位置、走向、管线类型及附属设施等。

2.0.4 地下管线数据库 underground pipeline database

按照管线数据分层和规定的数据结构来组织、存储和管理地下管线信息的数据库。

2.0.5 地下管线元数据  underground pipeline metadata

描述地下管线数据内容、质量、状况及其特征的数据。

2.0.6 管线要素  pipeline elements

构成地下管线的物理实体，如阀门、井、管段等。

2.0.7 管线点  survey point of underground pipeline

为准确描述地下管线的走向、特征和附属设施设置，在地下管线探测工作中设立的测量点。管线点分为明显管线点和隐蔽管线点。明显管线点是指实地可见的管线点，隐蔽管线点是指不可见的管线探测点。

2.0.8 管线线  survey segment of underground pipeline

相邻管线特征点相连接的管线部分。

2.0.9 属性  attribute

描述某个对象或实体的特征。

2.0.10 点属性  point attribute

描述管线点空间位置和特征。

2.0.11 线属性  line attribute

描述两个相连管线点之间的管线段空间位置和特征。

2.0.12 数据结构  data structure

计算机存储、组织数据的方式，是指相互之间存在一种或多种特定关系的数据元素的集合。

2.0.13 综合管廊  utility tunnel

建设于城市地下用于容纳两类及以上城市工程管线的构筑物及附属设施。

2.0.14 不明管线  unknown pipeline

在现有技术、条件下无法查明类别或功能的管线。

# 3 基本规定

3.0.1 地下管线数据宜采用“2000国家大地坐标系”和“1985国家高程基准”，各城市可采用依法批准的地方坐标系，但应与“2000国家大地坐标系”和“1985国家高程基准”建立相互转换关系。

3.0.2 地下管线成图的比例尺和分幅应与城市基本地形图保持一致，管线数据管理可采用分块的方式。

3.0.3 地下管线数据交换时应符合《信息技术 地下管线数据交换技术要求》GB/T29806的规定。

3.0.4 城市地下管线数据库的数据内容应包括地下管线空间数据、属性数据和元数据。

3.0.5 废弃、拆除、新建、改建管线时，应及时组织进行管线数据库更新。

# 4 地下管线分类与代号

4.0.1 地下管线应采用线分类法，分为大类和小类，大类应按功能或用途进行分类，具体分类应符合《城市综合地下管线信息系统技术规范》CJJ/T 269的相关规定。

4.0.2 地下管线小类应在大类的基础上依据传输介质性质或权属划分，可根据需要进行扩充。地下管线分类应符合本标准附录A的规定。

4.0.3 管线代号应采用管线种类中文名称的汉语拼音首字母组合表示，管线代号不得重复。代号应符合本标准附录A的规定。

4.0.4 地下管线可按管线大类赋予相应的图层颜色，图层颜色详见本标准附录A。

# 5 地下管线分类编码

5.0.1 地下管线应进行统一分类和编码。地下管线应在管线分类的基础上进行分类和编码。管线分类应符合本标准附录A的规定。

5.0.2 管线大类应按管线分类采用1位阿拉伯数字顺序编码，代码应符合本标准附录B的规定。

5.0.3 管线小类采用2位阿拉伯数字顺序编码，不足两位的在前面补“0”，代码应符合本标准附录B的规定。

管线小类可在本标准附录B规定的基础上进行扩展，扩展的管线小类编码应符合本条规定。

5.0.4 管线要素类型应按其物理特征分为管线点、管线线、管线面三种，采用1位阿拉伯数字表示不同的要素类型，管线点的要素类型码用数字“0”表示；管线线的要素类型码用数字“1”表示；管线面的要素类型码用数字“2”表示。

5.0.5 管线分类编码应符合本标准附录C的规定，按本标准图5.0.5的规定采用8位阿拉伯数字编码，由城市地下管线代码、管线分类代码、顺序号和要素类型码组成。

图5.0.5 管线分类编码结构

# 6 地下管线信息编码

6.0.1 管线点应进行统一编码并保证其唯一性。管线点编码宜按图6.0.1的规定采用8至10位6段组合结构进行编号，编号由英文大写字母与阿拉伯数字组合而成。

图6.0.1 管线点编号结构

6.0.2 管线点编号的第1段宜采用表6.0.2规定的年代号。

表6.0.2 年代号

| 年 | 年代号 | 年 | 年代号 | 年 | 年代号 | 年 | 年代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010年 | 0 | 2030年 | K | 2050年 | B0 | 2070年 | D0 |
| 2011年 | 1 | 2031年 | L | 2051年 | B1 | 2071年 | D1 |
| 2012年 | 2 | 2032年 | M | 2052年 | B2 | 2072年 | D2 |
| 2013年 | 3 | 2033年 | N | 2053年 | B3 | 2073年 | D3 |
| 2014年 | 4 | 2034年 | O | 2054年 | B4 | 2074年 | D4 |
| 2015年 | 5 | 2035年 | P | 2055年 | B5 | 2075年 | D5 |
| 2016年 | 6 | 2036年 | Q | 2056年 | B6 | 2076年 | D6 |
| 2017年 | 7 | 2037年 | R | 2057年 | B7 | 2077年 | D7 |
| 2018年 | 8 | 2038年 | S | 2058年 | B8 | 2078年 | D8 |
| 2019年 | 9 | 2039年 | T | 2059年 | B9 | 2079年 | D9 |
| 2020年 | A | 2040年 | A0 | 2060年 | C0 | 2080年 | E0 |
| 2021年 | B | 2041年 | A1 | 2061年 | C1 | 2081年 | E1 |
| 2022年 | C | 2042年 | A2 | 2062年 | C2 | 2082年 | E2 |
| 2023年 | D | 2043年 | A3 | 2063年 | C3 | 2083年 | E3 |
| 2024年 | E | 2044年 | A4 | 2064年 | C4 | 2084年 | E4 |
| 2025年 | F | 2045年 | A5 | 2065年 | C5 | 2085年 | E5 |
| 2026年 | G | 2046年 | A6 | 2066年 | C6 | 2086年 | E6 |
| 2027年 | H | 2047年 | A7 | 2067年 | C7 | 2087年 | E7 |
| 2028年 | I | 2048年 | A8 | 2068年 | C8 | 2088年 | E8 |
| 2029年 | J | 2049年 | A9 | 2069年 | C9 | 2089年 | E9 |

6.0.3 管线点编号的第2段宜采用表6.0.3规定的月代号。

表6.0.3 月代号

| 月 | 月代号 | 月 | 月代号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 1 | 7月 | 7 |
| 2月 | 2 | 8月 | 8 |
| 3月 | 3 | 9月 | 9 |
| 4月 | 4 | 10月 | A |
| 5月 | 5 | 11月 | B |
| 6月 | 6 | 12月 | C |

6.0.4 管线点编号的第3段宜采用表6.0.4规定的日代号。

表6.0.4 日代号

| 日 | 日代号 | 日 | 日代号 | 日 | 日代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1日 | 1 | 11日 | B | 21日 | L |
| 2日 | 2 | 12日 | C | 22日 | M |
| 3日 | 3 | 13日 | D | 23日 | N |
| 4日 | 4 | 14日 | E | 24日 | O |
| 5日 | 5 | 15日 | F | 25日 | P |
| 6日 | 6 | 16日 | G | 26日 | Q |
| 7日 | 7 | 17日 | H | 27日 | R |
| 8日 | 8 | 18日 | I | 28日 | S |
| 9日 | 9 | 19日 | J | 29日 | T |
| 10日 | A | 20日 | K | 30日 | U |
|  |  |  |  | 31日 | V |

6.0.5 管线点编号的第4段宜采用表6.0.5规定的小组代号。

表6.0.5 小组代号

| 小组名 | 小组 代号 | 小组名 | 小组代号 | 小组名 | 小组 代号 | 小组名 | 小组 代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名1 | 1 | 姓名21 | L | 姓名41 | B1 | 姓名61 | D1 |
| 姓名2 | 2 | 姓名22 | M | 姓名42 | B2 | 姓名62 | D2 |
| 姓名3 | 3 | 姓名23 | N | 姓名43 | B3 | 姓名63 | D3 |
| 姓名4 | 4 | 姓名24 | O | 姓名44 | B4 | 姓名64 | D4 |
| 姓名5 | 5 | 姓名25 | P | 姓名45 | B5 | 姓名65 | D5 |
| 姓名6 | 6 | 姓名26 | Q | 姓名46 | B6 | 姓名66 | D6 |
| 姓名7 | 7 | 姓名27 | R | 姓名47 | B7 | 姓名67 | D7 |
| 姓名8 | 8 | 姓名28 | S | 姓名48 | B8 | 姓名68 | D8 |
| 姓名9 | 9 | 姓名29 | T | 姓名49 | B9 | 姓名69 | D9 |
| 姓名10 | A | 姓名30 | A0 | 姓名50 | C0 | 姓名70 | E9 |
| 姓名11 | B | 姓名31 | A1 | 姓名51 | C1 | 姓名71 | E0 |
| 姓名12 | C | 姓名32 | A2 | 姓名52 | C2 | 姓名72 | E1 |
| 姓名13 | D | 姓名33 | A3 | 姓名53 | C3 | 姓名73 | E2 |
| 姓名14 | E | 姓名34 | A4 | 姓名54 | C4 | 姓名74 | E3 |
| 姓名15 | F | 姓名35 | A5 | 姓名55 | C5 | 姓名75 | E4 |
| 姓名16 | G | 姓名36 | A6 | 姓名56 | C6 | 姓名76 | E5 |
| 姓名17 | H | 姓名37 | A7 | 姓名57 | C7 | 姓名77 | E6 |
| 姓名18 | I | 姓名38 | A8 | 姓名58 | C8 | 姓名78 | E7 |
| 姓名19 | J | 姓名39 | A9 | 姓名59 | C9 | 姓名79 | E9 |
| 姓名20 | K | 姓名40 | B0 | 姓名60 | D0 | 姓名80 | F0 |

6.0.6 管线点编号的第5段宜采用本标准附录A规定的管线小类代号。

6.0.7 管线点编号的第6段为2位数字顺序号。

6.0.8 管线线可采用该管线的起止管线点编号组合编码，共17位，其中，第1位至第8位为起点编号，第9位为“-”，第10位至第17位为终点编号。

# 7 地下管线数据结构

7.0.1 地下管线属性数据结构宜按管线点、管线线、管线辅助点、管线辅助线和注记表进行设计，属性项可根据需要进行扩充。

7.0.2 管线点和管线线属性数据结构可采用分层设计。管线点和管线线属性数据结构可先根据管类分为给水管线属性数据结构、排水管线属性数据结构、电力管线属性数据结构、通讯管线属性数据结构、燃气管线属性数据结构、工业管线属性数据结构、综合管廊属性数据结构、不明管线属性数据结构。再按管线点、管线线分层设计出相应管类的管线点属性数据结构和管线线属性数据结构。

7.0.3 给水管线点属性数据结构设计宜按本标准表7.0.3的规定。

表7.0.3 给水管线点属性数据结构

| 序号 | 字段 名称 | 字段 类型 | 字段长度 | 小数位数 | 完整性 约束 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管线点编号 | 字符型 | 20 | — | 必填 | 唯一标识码 |
| 2 | 偏心点号 | 字符型 | 20 | — | 选填 | 偏心井位的管线点编号 |
| 3 | 图幅号 | 字符型 | 20 | — | 选填 | 所在图幅编号 |
| 4 | 要素编码 | 字符型 | 8 | — | 必填 | 管线要素分类编码 |
| 5 | 管线类型 | 字符型 | 12 | — | 必填 | 管线小类名称 |
| 6 | 特征 | 字符型 | 20 | — | 选填 | 特征与附属物必填一个 |
| 7 | 附属物 | 字符型 | 20 | — | 选填 |  |
| 8 | X坐标 | 数值型 | — | 3 | 必填 | 单位：米 |
| 9 | Y坐标 | 数值型 | — | 3 | 必填 | 单位：米 |
| 10 | 地面高程 | 数值型 | — | 3 | 必填 | 单位：米 |
| 11 | 井底深度 | 数值型 | — | 2 | 选填 | 单位：米 |
| 12 | 井盖材质 | 字符型 | 10 | — | 选填 | 铸铁、复合材料等 |
| 13 | 井盖规格 | 字符型 | 20 | — | 选填 | 井盖直径或宽X高，单位:米 |
| 14 | 符号角度 | 数值型 | — | 2 | 选填 | 点符号旋转角度 |
| 15 | 项目名称 | 字符型 | 100 | — | 必填 | — |
| 16 | 项目编号 | 字符型 | 8 | — | 必填 | — |
| 17 | 所在道路 | 字符型 | 30 | — | 选填 | — |
| 18 | 采集单位 | 字符型 | 50 | — | 必填 | — |
| 19 | 权属单位 | 字符型 | 50 | — | 选填 | — |
| 20 | 埋设日期 | 日期型 | 10 | — | 选填 | yyyy/mm/dd |
| 21 | 采集日期 | 日期型 | 10 | — | 必填 | yyyy/mm/dd |
| 22 | 入库日期 | 日期型 | 10 | — | 必填 | yyyy/mm/dd |
| 23 | 采集人员 | 字符型 | 20 | — | 必填 | — |
| 24 | 质检人员 | 字符型 | 20 | — | 必填 | — |
| 25 | 数据来源 | 字符型 | 50 | — | 选填 | — |
| 26 | 点注记X坐标 | 数值型 | — | 3 | 选填 | — |
| 27 | 点注记Y坐标 | 数值型 | — | 3 | 选填 | — |
| 28 | 照片编号 | 字符型 | 255 | — | 选填 | 对应照片编号 |
| 29 | 备注 | 字符型 | 255 | — | 选填 | — |

7.0.4 给水管线线属性数据结构设计宜按本标准表7.0.4的规定。

表7.0.4 给水管线线属性数据结构

| 序号 | 字段 名称 | 字段 类型 | 字段长度 | 小数位数 | 完整性 约束 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管线段编号 | 字符型 | 50 | — | 必填 | 起点号+“—”+终点号 |
| 2 | 管线类型 | 字符型 | 12 | — | 必填 | 管线小类名称 |
| 3 | 要素编码 | 字符型 | 8 | — | 必填 | 管线要素分类编码 |
| 4 | 起点编号 | 字符型 | 20 | — | 必填 | — |
| 5 | 终点编号 | 字符型 | 20 | — | 必填 | — |
| 6 | 起点埋深 | 数值型 | — | 2 | 必填 | 单位：米 |
| 7 | 终点埋深 | 数值型 | — | 2 | 必填 | 单位：米 |
| 8 | 起点高程 | 数值型 | — | 3 | 必填 | 单位：米 |
| 9 | 终点高程 | 数值型 | — | 3 | 必填 | 单位：米 |
| 10 | 管线材质 | 字符型 | 10 | — | 必填 | 铸铁、钢、PE等 |
| 11 | 断面尺寸 | 字符型 | 20 | — | 必填 | 直径或宽X高，单位:米 |
| 12 | 埋设方式 | 字符型 | 10 | — | 必填 | — |
| 13 | 管段长度 | 数值型 | — | 3 | 选填 | 单位:米 |
| 14 | 压力 | 字符型 | 10 | — | 选填 | — |
| 15 | 所在道路 | 字符型 | 80 | — | 选填 | — |
| 16 | 数据来源 | 字符型 | 50 | — | 选填 | — |
| 17 | 项目名称 | 字符型 | 100 | — | 必填 | — |
| 18 | 项目编号 | 字符型 | 8 | — | 必填 | — |
| 19 | 权属单位 | 字符型 | 50 | — | 选填 | — |
| 20 | 采集单位 | 字符型 | 50 | — | 必填 | — |
| 21 | 采集人员 | 字符型 | 20 | — | 必填 | — |
| 22 | 质检人员 | 字符型 | 20 | — | 必填 | — |
| 23 | 埋设日期 | 日期型 | 10 | — | 选填 | yyyy/mm/dd |
| 24 | 采集日期 | 日期型 | 10 | — | 必填 | yyyy/mm/dd |
| 25 | 入库日期 | 日期型 | 10 | — | 必填 | yyyy/mm/dd |
| 26 | 线注记X坐标 | 数值型 | — | 3 | 选填 |  |
| 27 | 线注记Y坐标 | 数值型 | — | 3 | 选填 | — |
| 28 | 使用状态 | 字符型 | 20 | — | 选填 | — |
| 29 | 备注 | 字符型 | 255 | — | 选填 | — |

7.0.5 排水管线点属性数据结构设计宜按本标准表7.0.5的规定。

表7.0.5 排水管线点属性数据结构

| 序号 | 字段 名称 | 字段 类型 | 字段长度 | 小数位数 | 完整性 约束 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管线点编号 | 字符型 | 20 | — | 必填 | 唯一标识码 |
| 2 | 偏心点号 | 字符型 | 20 | — | 选填 | 偏心井位的管线点编号 |
| 3 | 图幅号 | 字符型 | 20 | — | 选填 | 所在图幅编号 |
| 4 | 要素编码 | 字符型 | 8 | — | 必填 | 管线要素分类编码 |
| 5 | 管线类型 | 字符型 | 12 | — | 必填 | 管线小类名称 |
| 6 | 特征 | 字符型 | 20 | — | 选填 | 特征与附属物必填一个 |
| 7 | 附属物 | 字符型 | 20 | — | 选填 |  |
| 8 | X坐标 | 数值型 |  | 3 | 必填 | 单位：米 |
| 9 | Y坐标 | 数值型 |  | 3 | 必填 | 单位：米 |
| 10 | 地面高程 | 数值型 |  | 3 | 必填 | 单位：米 |
| 11 | 井底深度 | 数值型 |  | 2 | 选填 | 单位：米 |
| 12 | 井室高度 | 数值型 |  | 2 | 选填 | 单位：米 |
| 13 | 淤泥深度 | 数值型 |  | 2 | 选填 | 单位：米 |
| 14 | 水深度 | 数值型 |  | 2 | 选填 | 单位：米 |
| 15 | 井盖材质 | 字符型 | 10 | — | 选填 | 铸铁、复合材料等 |
| 16 | 井盖规格 | 字符型 | 20 | — | 选填 | 直径或宽X高，单位:米 |
| 17 | 井盖状况 | 字符型 | 20 |  | 选填 | 完好、损坏、下沉等 |
| 18 | 井室状况 | 字符型 | 20 |  | 选填 | 完好、损坏、淤堵等 |
| 19 | 警示装置 | 字符型 | 10 |  | 选填 | 有、无、破损等 |
| 20 | 扶梯状况 | 字符型 | 10 |  | 选填 | 有、无、破损等 |
| 21 | 防护网状况 | 字符型 | 10 |  | 选填 | 有、无、破损等 |
| 22 | 符号角度 | 数值型 | — | 2 | 选填 | 点符号旋转角度 |
| 23 | 项目名称 | 字符型 | 100 | — | 必填 | — |
| 24 | 项目编号 | 字符型 | 8 | — | 必填 | — |
| 25 | 所在道路 | 字符型 | 30 | — | 必填 | — |
| 26 | 采集单位 | 字符型 | 50 | — | 必填 | — |
| 27 | 权属单位 | 字符型 | 50 | — | 选填 | — |
| 28 | 埋设日期 | 日期型 | 10 | — | 选填 | yyyy/mm/dd |
| 29 | 采集日期 | 日期型 | 10 | — | 必填 | yyyy/mm/dd |
| 30 | 入库日期 | 日期型 | 10 | — | 必填 | yyyy/mm/dd |
| 31 | 采集人员 | 字符型 | 20 | — | 必填 | — |
| 32 | 质检人员 | 字符型 | 20 | — | 必填 | — |
| 33 | 数据来源 | 字符型 | 50 | — | 选填 | — |
| 34 | 点注记X坐标 | 数值型 | — | 3 | 选填 | — |
| 35 | 点注记Y坐标 | 数值型 | — | 3 | 选填 | — |
| 36 | 照片编号 | 字符型 | 255 | — | 选填 | 对应照片编号 |
| 37 | 备注 | 字符型 | 255 | — | 选填 | — |

7.0.6 排水管线线属性数据结构设计宜按本标准表7.0.6的规定。

表7.0.6排水管线线属性数据结构

| 序号 | 字段 名称 | 字段 类型 | 字段长度 | 小数位数 | 完整性 约束 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管线段编号 | 字符型 | 50 | — | 必填 | 起点号+“—”+终点号 |
| 2 | 管线类型 | 字符型 | 12 | — | 必填 | 管线小类名称 |
| 3 | 要素编码 | 字符型 | 8 | — | 必填 | 管线要素分类编码 |
| 4 | 起点编号 | 字符型 | 20 | — | 必填 | — |
| 5 | 终点编号 | 字符型 | 20 | — | 必填 | — |
| 6 | 起点埋深 | 数值型 | — | 2 | 必填 | 单位：米 |
| 7 | 终点埋深 | 数值型 | — | 2 | 必填 | 单位：米 |
| 8 | 起点高程 | 数值型 | — | 3 | 必填 | 单位：米 |
| 9 | 终点高程 | 数值型 | — | 3 | 必填 | 单位：米 |
| 10 | 管线材质 | 字符型 | 10 | — | 必填 | 砼、砖、PVC等 |
| 11 | 断面尺寸 | 字符型 | 20 | — | 必填 | 直径或宽X高，单位:米 |
| 12 | 埋设方式 | 字符型 | 10 | — | 必填 | — |
| 13 | 管段长度 | 数值型 | — | 3 | 选填 | 单位:米 |
| 14 | 流向 | 整型 | 1 | — | 必填 | 1为正向(起点流向终点) |
| 15 | 所在道路 | 字符型 | 80 | — | 选填 | — |
| 16 | 数据来源 | 字符型 | 50 | — | 选填 | — |
| 17 | 项目名称 | 字符型 | 100 | — | 必填 | — |
| 18 | 项目编号 | 字符型 | 8 | — | 必填 | — |
| 19 | 权属单位 | 字符型 | 50 | — | 选填 | — |
| 20 | 采集单位 | 字符型 | 50 | — | 必填 | — |
| 21 | 采集人员 | 字符型 | 20 | — | 必填 | — |
| 22 | 质检人员 | 字符型 | 20 | — | 必填 | — |
| 23 | 埋设日期 | 日期型 | 10 | — | 选填 | yyyy/mm/dd |
| 24 | 采集日期 | 日期型 | 10 | — | 必填 | yyyy/mm/dd |
| 25 | 入库日期 | 日期型 | 10 | — | 必填 | yyyy/mm/dd |
| 26 | 线注记X坐标 | 数值型 | — | 3 | 选填 | — |
| 27 | 线注记Y坐标 | 数值型 | — | 3 | 选填 | — |
| 28 | 使用状态 | 字符型 | 20 | — | 选填 | — |
| 29 | 备注 | 字符型 | 255 | — | 选填 | — |

7.0.7 电力管线点属性数据结构设计宜按本标准表7.0.7的规定。

表7.0.7 电力管线点属性数据结构

| 序号 | 字段 名称 | 字段 类型 | 字段长度 | 小数位数 | 完整性 约束 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管线点编号 | 字符型 | 20 | — | 必填 | 唯一标识码 |
| 2 | 偏心点号 | 字符型 | 20 | — | 选填 | 偏心井位的管线点编号 |
| 3 | 图幅号 | 字符型 | 20 | — | 选填 | 所在图幅编号 |
| 4 | 要素编码 | 字符型 | 8 | — | 必填 | 管线要素分类编码 |
| 5 | 管线类型 | 字符型 | 12 | — | 必填 | 管线小类名称 |
| 6 | 特征 | 字符型 | 20 | — | 选填 | 特征与附属物必填一个 |
| 7 | 附属物 | 字符型 | 20 | — | 选填 |  |
| 8 | X坐标 | 数值型 | — | 3 | 必填 | 单位：米 |
| 9 | Y坐标 | 数值型 | — | 3 | 必填 | 单位：米 |
| 10 | 地面高程 | 数值型 | — | 3 | 必填 | 单位：米 |
| 11 | 井底深度 | 数值型 | — | 2 | 选填 | 单位：米 |
| 12 | 井室高度 | 数值型 | — | 2 | 选填 | 单位：米 |
| 13 | 井盖材质 | 字符型 | 10 | — | 选填 | 铸铁、复合材料等 |
| 14 | 井盖规格 | 字符型 | 20 | — | 选填 | 直径或宽X高，单位:米 |
| 15 | 符号角度 | 数值型 | — | 2 | 选填 | 点符号旋转角度 |
| 16 | 项目名称 | 字符型 | 100 | — | 必填 | — |
| 17 | 项目编号 | 字符型 | 8 | — | 必填 | — |
| 18 | 所在道路 | 字符型 | 30 | — | 选填 | — |
| 19 | 采集单位 | 字符型 | 50 | — | 必填 | — |
| 20 | 权属单位 | 字符型 | 50 | — | 选填 | — |
| 21 | 埋设日期 | 日期型 | 10 | — | 选填 | yyyy/mm/dd |
| 22 | 采集日期 | 日期型 | 10 | — | 必填 | yyyy/mm/dd |
| 23 | 入库日期 | 日期型 | 10 | — | 必填 | yyyy/mm/dd |
| 24 | 采集人员 | 字符型 | 20 | — | 必填 | — |
| 25 | 质检人员 | 字符型 | 20 | — | 必填 | — |
| 26 | 数据来源 | 字符型 | 50 | — | 选填 | — |
| 27 | 点注记X坐标 | 数值型 | — | 3 | 选填 | — |
| 28 | 点注记Y坐标 | 数值型 | — | 3 | 选填 | — |
| 29 | 照片编号 | 字符型 | 255 | — | 选填 | 对应照片编号 |
| 30 | 备注 | 字符型 | 255 | — | 选填 | — |

7.0.8 电力管线线属性数据结构设计宜按本标准表7.0.8的规定。

表7.0.8 电力管线线属性数据结构

| 序号 | 字段 名称 | 字段 类型 | 字段长度 | 小数位数 | 完整性 约束 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管线段编号 | 字符型 | 50 | — | 必填 | 起点号+“—”+终点号 |
| 2 | 管线类型 | 字符型 | 12 | — | 必填 | 管线小类名称 |
| 3 | 要素编码 | 字符型 | 8 | — | 必填 | 管线要素分类编码 |
| 4 | 起点编号 | 字符型 | 20 | — | 必填 | — |
| 5 | 终点编号 | 字符型 | 20 | — | 必填 | — |
| 6 | 起点埋深 | 数值型 | — | 2 | 必填 | 单位：米 |
| 7 | 终点埋深 | 数值型 | — | 2 | 必填 | 单位：米 |
| 8 | 起点高程 | 数值型 | — | 3 | 必填 | 单位：米 |
| 9 | 终点高程 | 数值型 | — | 3 | 必填 | 单位：米 |
| 10 | 管段长度 | 数值型 | — | 3 | 选填 | 单位:米 |
| 11 | 管线材质 | 字符型 | 10 | — | 必填 | 铸铁、钢、PE等 |
| 12 | 断面尺寸 | 字符型 | 20 | — | 必填 | 直径或宽X高，单位:米 |
| 13 | 埋设方式 | 字符型 | 10 | — | 必填 | — |
| 14 | 套管尺寸 | 字符型 | 20 | — | 选填 | 套管直径 |
| 15 | 套管材质 | 字符型 | 10 | — | 选填 | — |
| 16 | 电压 | 字符型 | 10 | — | 必填 | — |
| 17 | 电缆根数 | 字符型 | 10 | — | 选填 | — |
| 18 | 总孔数 | 字符型 | 10 | — | 选填 | — |
| 19 | 已用孔数 | 字符型 | 10 | — | 选填 | — |
| 20 | 所在道路 | 字符型 | 80 | — | 选填 | — |
| 21 | 数据来源 | 字符型 | 50 | — | 选填 | — |
| 22 | 项目名称 | 字符型 | 100 | — | 必填 | — |
| 23 | 项目编号 | 字符型 | 8 | — | 必填 | — |
| 24 | 权属单位 | 字符型 | 50 | — | 选填 | — |
| 25 | 采集单位 | 字符型 | 50 | — | 必填 | — |
| 26 | 采集人员 | 字符型 | 20 | — | 必填 | — |
| 27 | 质检人员 | 字符型 | 20 | — | 必填 | — |
| 28 | 埋设日期 | 日期型 | 10 | — | 选填 | yyyy/mm/dd |
| 29 | 采集日期 | 日期型 | 10 | — | 必填 | yyyy/mm/dd |
| 30 | 入库日期 | 日期型 | 10 | — | 必填 | yyyy/mm/dd |
| 31 | 线注记X坐标 | 数值型 | — | 3 | 选填 |  |
| 32 | 线注记Y坐标 | 数值型 | — | 3 | 选填 | — |
| 33 | 使用状态 | 字符型 | 20 | — | 选填 | — |
| 34 | 备注 | 字符型 | 255 | — | 选填 | — |

7.0.9 通信管线点属性数据结构设计宜按本标准表7.0.9的规定。

表7.0.9 通信管线点属性数据结构

| 序号 | 字段 名称 | 字段 类型 | 字段长度 | 小数位数 | 完整性 约束 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管线点编号 | 字符型 | 20 | — | 必填 | 唯一标识码 |
| 2 | 偏心点号 | 字符型 | 20 | — | 选填 | 偏心井位的管线点编号 |
| 3 | 图幅号 | 字符型 | 20 | — | 选填 | 所在图幅编号 |
| 4 | 要素编码 | 字符型 | 8 | — | 必填 | 管线要素分类编码 |
| 5 | 管线类型 | 字符型 | 12 | — | 必填 | 管线小类名称 |
| 6 | 特征 | 字符型 | 20 | — | 选填 | 特征与附属物必填一个 |
| 7 | 附属物 | 字符型 | 20 | — | 选填 |  |
| 8 | X坐标 | 数值型 | — | 3 | 必填 | 单位：米 |
| 9 | Y坐标 | 数值型 | — | 3 | 必填 | 单位：米 |
| 10 | 地面高程 | 数值型 | — | 3 | 必填 | 单位：米 |
| 11 | 井底深度 | 数值型 | — | 2 | 选填 | 单位：米 |
| 12 | 井室高度 | 数值型 | — | 2 | 选填 | 单位：米 |
| 13 | 井盖材质 | 字符型 | 10 | — | 选填 | 铸铁、复合材料等 |
| 14 | 井盖规格 | 字符型 | 20 | — | 选填 | 直径或宽X高，单位:米 |
| 15 | 符号角度 | 数值型 | — | 2 | 选填 | 点符号旋转角度 |
| 16 | 项目名称 | 字符型 | 100 | — | 必填 | — |
| 17 | 项目编号 | 字符型 | 8 | — | 必填 | — |
| 18 | 所在道路 | 字符型 | 30 | — | 选填 | — |
| 19 | 采集单位 | 字符型 | 50 | — | 必填 | — |
| 20 | 权属单位 | 字符型 | 50 | — | 选填 | — |
| 21 | 埋设日期 | 日期型 | 10 | — | 选填 | yyyy/mm/dd |
| 22 | 采集日期 | 日期型 | 10 | — | 必填 | yyyy/mm/dd |
| 23 | 入库日期 | 日期型 | 10 | — | 必填 | yyyy/mm/dd |
| 24 | 采集人员 | 字符型 | 20 | — | 必填 | — |
| 25 | 质检人员 | 字符型 | 20 | — | 必填 | — |
| 26 | 数据来源 | 字符型 | 50 | — | 选填 | — |
| 27 | 点注记X坐标 | 数值型 | — | 3 | 选填 | — |
| 28 | 点注记Y坐标 | 数值型 | — | 3 | 选填 | — |
| 29 | 照片编号 | 字符型 | 255 | — | 选填 | 对应照片编号 |
| 30 | 备注 | 字符型 | 255 | — | 选填 | — |

7.0.10 通信管线线属性数据结构设计宜按本标准表7.0.10的规定。

表7.0.10 通信管线线属性数据结构

| 序号 | 字段 名称 | 字段 类型 | 字段长度 | 小数位数 | 完整性 约束 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管线段编号 | 字符型 | 50 | — | 必填 | 起点号+“—”+终点号 |
| 2 | 管线类型 | 字符型 | 12 | — | 必填 | 管线小类名称 |
| 3 | 要素编码 | 字符型 | 8 | — | 必填 | 管线要素分类编码 |
| 4 | 起点编号 | 字符型 | 20 | — | 必填 | — |
| 5 | 终点编号 | 字符型 | 20 | — | 必填 | — |
| 6 | 起点埋深 | 数值型 | — | 2 | 必填 | 单位：米 |
| 7 | 终点埋深 | 数值型 | — | 2 | 必填 | 单位：米 |
| 8 | 起点高程 | 数值型 | — | 3 | 必填 | 单位：米 |
| 9 | 终点高程 | 数值型 | — | 3 | 必填 | 单位：米 |
| 10 | 管段长度 | 数值型 | — | 3 | 选填 | 单位:米 |
| 11 | 管线材质 | 字符型 | 10 | — | 必填 | 铸铁、钢、PE等 |
| 12 | 断面尺寸 | 字符型 | 20 | — | 必填 | 直径或宽X高，单位:米 |
| 13 | 埋设方式 | 字符型 | 10 | — | 必填 | — |
| 14 | 套管尺寸 | 字符型 | 20 | — | 选填 | 套管直径 |
| 15 | 套管材质 | 字符型 | 10 | — | 选填 | — |
| 16 | 电缆根数 | 字符型 | 10 | — | 选填 | — |
| 17 | 总孔数 | 字符型 | 10 | — | 选填 | — |
| 18 | 已用孔数 | 字符型 | 10 | — | 选填 | — |
| 19 | 所在道路 | 字符型 | 80 | — | 选填 | — |
| 20 | 数据来源 | 字符型 | 50 | — | 选填 | — |
| 21 | 项目名称 | 字符型 | 100 | — | 必填 | — |
| 22 | 项目编号 | 字符型 | 8 | — | 必填 | — |
| 23 | 权属单位 | 字符型 | 50 | — | 选填 | — |
| 24 | 采集单位 | 字符型 | 50 | — | 必填 | — |
| 25 | 采集人员 | 字符型 | 20 | — | 必填 | — |
| 26 | 质检人员 | 字符型 | 20 | — | 必填 | — |
| 27 | 埋设日期 | 日期型 | 10 | — | 选填 | yyyy/mm/dd |
| 28 | 采集日期 | 日期型 | 10 | — | 必填 | yyyy/mm/dd |
| 29 | 入库日期 | 日期型 | 10 | — | 必填 | yyyy/mm/dd |
| 30 | 线注记X坐标 | 数值型 | — | 3 | 选填 |  |
| 31 | 线注记Y坐标 | 数值型 | — | 3 | 选填 | — |
| 32 | 使用状态 | 字符型 | 20 | — | 选填 | — |
| 33 | 备注 | 字符型 | 255 | — | 选填 | — |

7.0.11 燃气管线点属性数据结构设计宜按本标准表7.0.11的规定。

表7.0.11 燃气管线点属性数据结构

| 序号 | 字段 名称 | 字段 类型 | 字段长度 | 小数位数 | 完整性 约束 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管线点编号 | 字符型 | 20 | — | 必填 | 唯一标识码 |
| 2 | 偏心点号 | 字符型 | 20 | — | 选填 | 偏心井位的管线点编号 |
| 3 | 图幅号 | 字符型 | 20 | — | 选填 | 所在图幅编号 |
| 4 | 要素编码 | 字符型 | 8 | — | 必填 | 管线要素分类编码 |
| 5 | 管线类型 | 字符型 | 12 | — | 必填 | 管线小类名称 |
| 6 | 特征 | 字符型 | 20 | — | 选填 | 特征与附属物必填一个 |
| 7 | 附属物 | 字符型 | 20 | — | 选填 |  |
| 8 | X坐标 | 数值型 | — | 3 | 必填 | 单位：米 |
| 9 | Y坐标 | 数值型 | — | 3 | 必填 | 单位：米 |
| 10 | 地面高程 | 数值型 | — | 3 | 必填 | 单位：米 |
| 11 | 井底深度 | 数值型 | — | 2 | 选填 | 单位：米 |
| 12 | 井盖材质 | 字符型 | 10 | — | 选填 | 铸铁、复合材料等 |
| 13 | 井盖规格 | 字符型 | 20 | — | 选填 | 直径或宽X高，单位:米 |
| 14 | 符号角度 | 数值型 | — | 2 | 选填 | 点符号旋转角度 |
| 15 | 项目名称 | 字符型 | 100 | — | 必填 | — |
| 16 | 项目编号 | 字符型 | 8 | — | 必填 | — |
| 17 | 所在道路 | 字符型 | 30 | — | 选填 | — |
| 18 | 采集单位 | 字符型 | 50 | — | 必填 | — |
| 19 | 权属单位 | 字符型 | 50 | — | 选填 | — |
| 20 | 埋设日期 | 日期型 | 10 | — | 选填 | yyyy/mm/dd |
| 21 | 采集日期 | 日期型 | 10 | — | 必填 | yyyy/mm/dd |
| 22 | 入库日期 | 日期型 | 10 | — | 必填 | yyyy/mm/dd |
| 23 | 采集人员 | 字符型 | 20 | — | 必填 | — |
| 24 | 质检人员 | 字符型 | 20 | — | 必填 | — |
| 25 | 数据来源 | 字符型 | 50 | — | 选填 | — |
| 26 | 点注记X坐标 | 数值型 | — | 3 | 选填 | — |
| 27 | 点注记Y坐标 | 数值型 | — | 3 | 选填 | — |
| 28 | 照片编号 | 字符型 | 255 | — | 选填 | 对应照片编号 |
| 29 | 备注 | 字符型 | 255 | — | 选填 | — |

7.0.12 燃气管线线属性数据结构设计宜按本标准表7.0.12的规定。

表7.0.12 燃气管线线属性数据结构

| 序号 | 字段 名称 | 字段 类型 | 字段长度 | 小数位数 | 完整性 约束 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管线段编号 | 字符型 | 50 | — | 必填 | 起点号+“—”+终点号 |
| 2 | 管线类型 | 字符型 | 12 | — | 必填 | 管线小类名称 |
| 3 | 要素编码 | 字符型 | 8 | — | 必填 | 管线要素分类编码 |
| 4 | 起点编号 | 字符型 | 20 | — | 必填 | — |
| 5 | 终点编号 | 字符型 | 20 | — | 必填 | — |
| 6 | 起点埋深 | 数值型 | — | 2 | 必填 | 单位：米 |
| 7 | 终点埋深 | 数值型 | — | 2 | 必填 | 单位：米 |
| 8 | 起点高程 | 数值型 | — | 3 | 必填 | 单位：米 |
| 9 | 终点高程 | 数值型 | — | 3 | 必填 | 单位：米 |
| 10 | 管线材质 | 字符型 | 10 | — | 必填 | 铸铁、钢、PE等 |
| 11 | 断面尺寸 | 字符型 | 20 | — | 必填 | 直径或宽X高，单位:米 |
| 12 | 埋设方式 | 字符型 | 10 | — | 必填 | — |
| 13 | 管段长度 | 数值型 | — | 3 | 选填 | 单位:米 |
| 14 | 压力 | 字符型 | 10 | — | 必填 | — |
| 15 | 所在道路 | 字符型 | 80 | — | 选填 | — |
| 16 | 数据来源 | 字符型 | 50 | — | 选填 | — |
| 17 | 项目名称 | 字符型 | 100 | — | 必填 | — |
| 18 | 项目编号 | 字符型 | 8 | — | 必填 | — |
| 19 | 权属单位 | 字符型 | 50 | — | 选填 | — |
| 20 | 采集单位 | 字符型 | 50 | — | 必填 | — |
| 21 | 采集人员 | 字符型 | 20 | — | 必填 | — |
| 22 | 质检人员 | 字符型 | 20 | — | 必填 | — |
| 23 | 埋设日期 | 日期型 | 10 | — | 选填 | yyyy/mm/dd |
| 24 | 采集日期 | 日期型 | 10 | — | 必填 | yyyy/mm/dd |
| 25 | 入库日期 | 日期型 | 10 | — | 必填 | yyyy/mm/dd |
| 26 | 线注记X坐标 | 数值型 | — | 3 | 选填 |  |
| 27 | 线注记Y坐标 | 数值型 | — | 3 | 选填 | — |
| 28 | 使用状态 | 字符型 | 20 | — | 选填 | — |
| 29 | 备注 | 字符型 | 255 | — | 选填 | — |

7.0.13 工业管线点属性数据结构设计宜按本标准表7.0.13的规定。

表7.0.13 工业管线点属性数据结构

| 序号 | 字段 名称 | 字段 类型 | 字段长度 | 小数位数 | 完整性 约束 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管线点编号 | 字符型 | 20 | — | 必填 | 唯一标识码 |
| 2 | 偏心点号 | 字符型 | 20 | — | 选填 | 偏心井位的管线点编号 |
| 3 | 图幅号 | 字符型 | 20 | — | 选填 | 所在图幅编号 |
| 4 | 要素编码 | 字符型 | 8 | — | 必填 | 管线要素分类编码 |
| 5 | 管线类型 | 字符型 | 12 | — | 必填 | 管线小类名称 |
| 6 | 特征 | 字符型 | 20 | — | 选填 | 特征与附属物必填一个 |
| 7 | 附属物 | 字符型 | 20 | — | 选填 |  |
| 8 | X坐标 | 数值型 | — | 3 | 必填 | 单位：米 |
| 9 | Y坐标 | 数值型 | — | 3 | 必填 | 单位：米 |
| 10 | 地面高程 | 数值型 | — | 3 | 必填 | 单位：米 |
| 11 | 井底深度 | 数值型 | — | 2 | 选填 | 单位：米 |
| 12 | 井盖材质 | 字符型 | 10 | — | 选填 | 铸铁、复合材料等 |
| 13 | 井盖规格 | 字符型 | 20 | — | 选填 | 直径或宽X高，单位:米 |
| 14 | 符号角度 | 数值型 | — | 2 | 选填 | 点符号旋转角度 |
| 15 | 项目名称 | 字符型 | 100 | — | 必填 | — |
| 16 | 项目编号 | 字符型 | 8 | — | 必填 | — |
| 17 | 所在道路 | 字符型 | 30 | — | 选填 | — |
| 18 | 采集单位 | 字符型 | 50 | — | 必填 | — |
| 19 | 权属单位 | 字符型 | 50 | — | 选填 | — |
| 20 | 埋设日期 | 日期型 | 10 | — | 选填 | yyyy/mm/dd |
| 21 | 采集日期 | 日期型 | 10 | — | 必填 | yyyy/mm/dd |
| 22 | 入库日期 | 日期型 | 10 | — | 必填 | yyyy/mm/dd |
| 23 | 采集人员 | 字符型 | 20 | — | 必填 | — |
| 24 | 质检人员 | 字符型 | 20 | — | 必填 | — |
| 25 | 数据来源 | 字符型 | 50 | — | 选填 | — |
| 26 | 点注记X坐标 | 数值型 | — | 3 | 选填 | — |
| 27 | 点注记Y坐标 | 数值型 | — | 3 | 选填 | — |
| 28 | 照片编号 | 字符型 | 255 | — | 选填 | 对应照片编号 |
| 29 | 备注 | 字符型 | 255 | — | 选填 | — |

7.0.14 工业管线线属性数据结构设计宜按本标准表7.0.14的规定。

表7.0.14 工业管线线属性数据结构

| 序号 | 字段 名称 | 字段 类型 | 字段长度 | 小数位数 | 完整性 约束 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管线段编号 | 字符型 | 50 | — | 必填 | 起点号+“—”+终点号 |
| 2 | 管线类型 | 字符型 | 12 | — | 必填 | 管线小类名称 |
| 3 | 要素编码 | 字符型 | 8 | — | 必填 | 管线要素分类编码 |
| 4 | 起点编号 | 字符型 | 20 | — | 必填 | — |
| 5 | 终点编号 | 字符型 | 20 | — | 必填 | — |
| 6 | 起点埋深 | 数值型 | — | 2 | 必填 | 单位：米 |
| 7 | 终点埋深 | 数值型 | — | 2 | 必填 | 单位：米 |
| 8 | 起点高程 | 数值型 | — | 3 | 必填 | 单位：米 |
| 9 | 终点高程 | 数值型 | — | 3 | 必填 | 单位：米 |
| 10 | 管线材质 | 字符型 | 10 | — | 必填 | 铸铁、钢、PE等 |
| 11 | 断面尺寸 | 字符型 | 20 | — | 必填 | 直径或宽X高，单位:米 |
| 12 | 埋设方式 | 字符型 | 10 | — | 必填 | — |
| 13 | 管段长度 | 数值型 | — | 3 | 选填 | 单位:米 |
| 14 | 所在道路 | 字符型 | 80 | — | 选填 | — |
| 15 | 数据来源 | 字符型 | 50 | — | 选填 | — |
| 16 | 项目名称 | 字符型 | 100 | — | 必填 | — |
| 17 | 项目编号 | 字符型 | 8 | — | 必填 | — |
| 18 | 权属单位 | 字符型 | 50 | — | 选填 | — |
| 19 | 采集单位 | 字符型 | 50 | — | 必填 | — |
| 20 | 采集人员 | 字符型 | 20 | — | 必填 | — |
| 21 | 质检人员 | 字符型 | 20 | — | 必填 | — |
| 22 | 埋设日期 | 日期型 | 10 | — | 选填 | yyyy/mm/dd |
| 23 | 采集日期 | 日期型 | 10 | — | 必填 | yyyy/mm/dd |
| 24 | 入库日期 | 日期型 | 10 | — | 必填 | yyyy/mm/dd |
| 25 | 线注记X坐标 | 数值型 | — | 3 | 选填 |  |
| 26 | 线注记Y坐标 | 数值型 | — | 3 | 选填 | — |
| 27 | 使用状态 | 字符型 | 20 | — | 选填 | — |
| 28 | 备注 | 字符型 | 255 | — | 选填 | — |

7.0.15 综合管廊点属性数据结构设计宜按本标准表7.0.15的规定。

表7.0.15 综合管廊点属性数据结构

| 序号 | 字段 名称 | 字段 类型 | 字段长度 | 小数位数 | 完整性 约束 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管廊点编号 | 字符型 | 20 | — | 必填 | 唯一标识码 |
| 2 | 图幅号 | 字符型 | 20 | — | 选填 | 所在图幅编号 |
| 3 | 要素编码 | 字符型 | 8 | — | 必填 | 管线要素分类编码 |
| 4 | 管线类型 | 字符型 | 12 | — | 必填 | 管线小类名称 |
| 5 | X坐标 | 数值型 | — | 3 | 必填 | 单位：米 |
| 6 | Y坐标 | 数值型 | — | 3 | 必填 | 单位：米 |
| 7 | 地面高程 | 数值型 | — | 3 | 必填 | 单位：米 |
| 8 | 项目名称 | 字符型 | 100 | — | 必填 | — |
| 9 | 项目编号 | 字符型 | 8 | — | 必填 | — |
| 10 | 所在道路 | 字符型 | 30 | — | 选填 | — |
| 11 | 建设年代 | 字符型 | 4 | — | 选填 | yyyy |
| 12 | 采集单位 | 字符型 | 50 | — | 必填 | — |
| 13 | 采集人员 | 字符型 | 20 | — | 必填 | — |
| 14 | 质检人员 | 字符型 | 20 | — | 必填 | — |
| 15 | 采集日期 | 日期型 | 10 | — | 必填 | yyyy/mm/dd |
| 16 | 入库日期 | 日期型 | 10 | — | 必填 | yyyy/mm/dd |
| 17 | 点注记X坐标 | 数值型 | — | 3 | 选填 | — |
| 18 | 点注记Y坐标 | 数值型 | — | 3 | 选填 | — |
| 19 | 照片编号 | 字符型 | 255 | — | 选填 | 对应照片编号 |
| 20 | 备注 | 字符型 | 255 | — | 选填 | — |

7.0.16 综合管廊线属性数据结构设计宜按本标准表7.0.16的规定。

表7.0.16 综合管廊线属性数据结构

| 序号 | 字段 名称 | 字段 类型 | 字段长度 | 小数位数 | 完整性 约束 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管线段编号 | 字符型 | 50 | — | 必填 | 起点号+“—”+终点号 |
| 2 | 管廊类型 | 字符型 | 12 | — | 选填 | 干线综合管廊、支线综合管廊 |
| 3 | 要素编码 | 字符型 | 8 | — | 必填 | 管线要素分类编码 |
| 4 | 起点编号 | 字符型 | 20 | — | 必填 | — |
| 5 | 终点编号 | 字符型 | 20 | — | 必填 | — |
| 6 | 起点埋深 | 数值型 | — | 2 | 必填 | 单位：米 |
| 7 | 终点埋深 | 数值型 | — | 2 | 必填 | 单位：米 |
|  | 断面尺寸 | 字符型 | 20 | — | 必填 | 直径或宽X高，单位:米 |
| 8 | 管廊材质 | 字符型 | 10 | — | 必填 | — |
| 9 | 管廊舱数 | 字符型 | 10 | — | 必填 | — |
| 10 | 廊内管线 | 字符型 | 50 | — | 必填 | 廊内敷设管线小类名称，多种时用“、”分隔 |
| 11 | 管段长度 | 数值型 | — | 3 | 选填 | 单位:米 |
| 12 | 所在道路 | 字符型 | 80 | — | 选填 | — |
| 13 | 项目名称 | 字符型 | 100 | — | 必填 | — |
| 14 | 项目编号 | 字符型 | 8 | — | 必填 | — |
| 15 | 运维单位 | 字符型 | 50 | — | 选填 | — |
| 16 | 采集单位 | 字符型 | 50 | — | 必填 | — |
| 17 | 采集人员 | 字符型 | 20 | — | 必填 | — |
| 18 | 质检人员 | 字符型 | 20 | — | 必填 | — |
| 19 | 建设年代 | 字符型 | 4 | — | 选填 | yyyy |
| 20 | 采集日期 | 日期型 | 10 | — | 必填 | yyyy/mm/dd |
| 21 | 入库日期 | 日期型 | 10 | — | 必填 | yyyy/mm/dd |
| 22 | 线注记X坐标 | 数值型 | — | 3 | 选填 | — |
| 23 | 线注记Y坐标 | 数值型 | — | 3 | 选填 | — |
| 24 | 使用状态 | 字符型 | 20 | — | 选填 | — |
| 25 | 备注 | 字符型 | 255 | — | 选填 | — |

7.0.17 不明管线点属性数据结构设计宜按本标准表7.0.17的规定。

表7.0.17 不明管线点属性数据结构

| 序号 | 字段 名称 | 字段 类型 | 字段长度 | 小数位数 | 完整性 约束 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管线点编号 | 字符型 | 20 | — | 必填 | 唯一标识码 |
| 2 | 图幅号 | 字符型 | 20 | — | 选填 | 所在图幅编号 |
| 3 | 要素编码 | 字符型 | 8 | — | 必填 | 管线要素分类编码 |
| 4 | X坐标 | 数值型 | — | 3 | 必填 | 单位：米 |
| 5 | Y坐标 | 数值型 | — | 3 | 必填 | 单位：米 |
| 6 | 地面高程 | 数值型 | — | 3 | 必填 | 单位：米 |
| 7 | 井底深度 | 数值型 | — | 2 | 选填 | 单位：米 |
| 8 | 井盖材质 | 字符型 | 10 | — | 选填 | 铸铁、复合材料等 |
| 9 | 井盖规格 | 字符型 | 20 | — | 选填 | 直径或宽X高，单位:米 |
| 10 | 符号角度 | 数值型 | — | 2 | 选填 | 点符号旋转角度 |
| 11 | 项目名称 | 字符型 | 100 | — | 必填 | — |
| 12 | 项目编号 | 字符型 | 8 | — | 必填 | — |
| 13 | 所在道路 | 字符型 | 30 | — | 选填 | — |
| 14 | 采集单位 | 字符型 | 50 | — | 必填 | — |
| 15 | 埋设日期 | 日期型 | 10 | — | 选填 | yyyy/mm/dd |
| 16 | 采集日期 | 日期型 | 10 | — | 必填 | yyyy/mm/dd |
| 17 | 入库日期 | 日期型 | 10 | — | 必填 | yyyy/mm/dd |
| 18 | 采集人员 | 字符型 | 20 | — | 必填 | — |
| 19 | 质检人员 | 字符型 | 20 | — | 必填 | — |
| 20 | 数据来源 | 字符型 | 50 | — | 选填 | — |
| 21 | 点注记X坐标 | 数值型 | — | 3 | 选填 | — |
| 22 | 点注记Y坐标 | 数值型 | — | 3 | 选填 | — |
| 23 | 照片编号 | 字符型 | 255 | — | 选填 | 对应照片编号 |
| 24 | 备注 | 字符型 | 255 | — | 选填 | — |

7.0.18 不明管线线属性数据结构设计宜按本标准表7.0.18的规定。

表7.0.18 不明管线线属性数据结构

| 序号 | 字段 名称 | 字段 类型 | 字段长度 | 小数位数 | 完整性 约束 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管线段编号 | 字符型 | 50 | — | 必填 | 起点号+“—”+终点号 |
| 2 | 管线类型 | 字符型 | 12 | — | 必填 | 管线小类名称 |
| 3 | 要素编码 | 字符型 | 8 | — | 必填 | 管线要素分类编码 |
| 4 | 起点编号 | 字符型 | 20 | — | 必填 | — |
| 5 | 终点编号 | 字符型 | 20 | — | 必填 | — |
| 6 | 起点埋深 | 数值型 | — | 2 | 必填 | 单位：米 |
| 7 | 终点埋深 | 数值型 | — | 2 | 必填 | 单位：米 |
| 8 | 起点高程 | 数值型 | — | 3 | 必填 | 单位：米 |
| 9 | 终点高程 | 数值型 | — | 3 | 必填 | 单位：米 |
| 10 | 管线材质 | 字符型 | 10 | — | 必填 | 铸铁、钢、PE等 |
| 11 | 断面尺寸 | 字符型 | 20 | — | 必填 | 直径或宽X高，单位:米 |
| 12 | 埋设方式 | 字符型 | 10 | — | 必填 | — |
| 13 | 管段长度 | 数值型 | — | 3 | 选填 | 单位:米 |
| 14 | 所在道路 | 字符型 | 80 | — | 选填 | — |
| 15 | 数据来源 | 字符型 | 50 | — | 选填 | — |
| 16 | 项目名称 | 字符型 | 100 | — | 必填 | — |
| 17 | 项目编号 | 字符型 | 8 | — | 必填 | — |
| 18 | 采集单位 | 字符型 | 50 | — | 必填 | — |
| 19 | 采集人员 | 字符型 | 20 | — | 必填 | — |
| 20 | 质检人员 | 字符型 | 20 | — | 必填 | — |
| 21 | 埋设日期 | 日期型 | 10 | — | 选填 | yyyy/mm/dd |
| 22 | 采集日期 | 日期型 | 10 | — | 必填 | yyyy/mm/dd |
| 23 | 入库日期 | 日期型 | 10 | — | 必填 | yyyy/mm/dd |
| 24 | 线注记X坐标 | 数值型 | — | 3 | 选填 |  |
| 25 | 线注记Y坐标 | 数值型 | — | 3 | 选填 | — |
| 26 | 使用状态 | 字符型 | 20 | — | 选填 | — |
| 27 | 备注 | 字符型 | 255 | — | 选填 | — |

7.0.19 管线辅助点表数据结构应符合表7.0.19的规定。

表7.0.19 管线辅助点表数据结构

| 序号 | 字段 名称 | 字段 类型 | 字段长度 | 小数位数 | 完整性 约束 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点编号 | 字符型 | 20 | — | 必填 | 唯一标识码 |
| 2 | 要素编码 | 字符型 | 8 | — | 必填 | 管线要素分类编码 |
| 3 | 管线类型 | 字符型 | 12 | — | 必填 | 管线小类名称 |
| 4 | X坐标 | 数值型 | — | 3 | 必填 | 单位：米 |
| 5 | Y坐标 | 数值型 | — | 3 | 必填 | 单位：米 |
| 6 | 地面高程 | 数值型 | — | 3 | 必填 | 单位：米 |
| 7 | 点类型 | 字符型 | 50 | — | 必填 | 井室轮廓点、沟渠边线点 |
| 8 | 备注 | 字符型 | 255 | — | 选填 | — |

7.0.20 管线辅助线表数据结构应符合表7.0.20的规定。

表7.0.20 管线辅助线表数据结构

| 序号 | 字段 名称 | 字段 类型 | 字段长度 | 小数位数 | 完整性 约束 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起点编号 | 字符型 | 20 | — | 必填 | — |
| 2 | 终点编号 | 字符型 | 20 | — | 必填 | — |
| 3 | 要素编码 | 字符型 | 8 | — | 必填 | 管线要素分类编码 |
| 4 | 管线类型 | 字符型 | 12 | — | 必填 | 管线小类名称 |
| 5 | 线类型 | 字符型 | 20 | — | 必填 | 井室范围线、沟渠边线 |
| 6 | 备注 | 字符型 | 255 | — | 选填 | — |

7.0.21 注记表数据结构应符合表7.0.21的规定。

表7.0.21 注记表数据结构

| 序号 | 字段 名称 | 字段 类型 | 字段长度 | 小数位数 | 完整性 约束 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | 字符型 | 20 | — | 必填 | 唯一标识码 |
| 2 | 关联管线(点) 编号 | 字符型 | 20 | — | 选填 | — |
| 3 | X坐标 | 数值型 | — | 3 | 必填 | 单位：米 |
| 4 | Y坐标 | 数值型 | — | 3 | 必填 | 单位：米 |
| 5 | 字体 | 字符型 | 20 | — | 必填 | — |
| 6 | 字高 | 数值型 |  | — | 选填 | — |
| 7 | 字宽 | 整型 |  | — | 选填 | — |
| 8 | 字重 | 整型 |  | — | 选填 | — |
| 9 | 颜色 | 字符型 | 20 | — | 选填 | — |
| 10 | 下划线 | 整型 |  | — | 选填 | 1为有，0为无 |
| 11 | 串角度 | 数值型 | — |  | 选填 | — |
| 12 | 对齐方式 | 字符型 | 10 | — | 选填 | — |
| 13 | 注记内容 | 字符型 | 30 | — | 必填 | — |

# 8 地下管线数据库

8.0.1 城市地下管线建库数据应包括二维地下管线数据，宜建立二维、三维一体化数据库。管线特征点、附属设施应建立相应的管线模型。

8.0.2 地下管线三维模型制作应符合《城市三维建模技术规范》 CJJ/ T 157的相关规定。

8.0.3 地下管线数据库建立应同时建立管线元数据库，元数据库内容应完整、准确，且反映地下管线数据的实际情况。管线元数据应符合现行国家标准《信息技术 地下管线数据交换技术要求》GB/T 29806的相关规定。

8.0.4 地下管线数据的元数据应包含8个元数据子集：标识信息、内容信息、数据质量信息、参照信息、维护信息、限制信息、分发信息和扩展信息。

8.0.5 地下管线数据库文件名可按图8.0.5的规定采用12位两段组合结构进行命名，第1位至第8位为项目编号，第9位为“—”，第10位至第11位为“测区”，第12位为测区顺序号，测区顺序号用英文大写字母按序编排。

图8.0.5  管线数据库文件名结构

8.0.6 地下管线数据入库前应进行质量检验，数据成果检验宜采用检查软件进行，管线图检验应采用图面检查与实地对照检查相结合的方式，检查验收应满足现行国家标准《测绘成果质量检查与验收》 GB/T 24356的有关规定。具体检查内容应按表8.0.6的要求进行。

表8.0.6  入库前数据检查内容

| 检查类别 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 完整性检查 | 实地检查管线实体的成果表达是否遗漏 |
| 测量精度检查 | 管线点平面坐标及高程坐标精度检查 |
| 空间参考检查 | 大地基准和高程基准检查；数据空间位置范围 |
| 数据完整性 | 数据格式检查；文件命名规范性检查；图层命名规范性检查； 点号命名规范性检查；图层属性结构检查 |
| 属性值域一致性 | 非空字段检查；数值范围检查；非法字符检查； 字段长度检查；书写格式检查 |
| 逻辑一致性检查 | 0长度线检查；超长（极短）线检查；少于两点的线检查；排水流向检查；排水粗管流向细管检查；分支特征检查；变径不合理检查；隐蔽点两端管线属性不一致检查；管高与埋深合理性检查 |
| 拓扑一致性检查 | 管线(点)重叠检查；孤立点(线)检查；管点与管线关联是否正确；管线连通性检查；排水无出口检查； 小室面压盖其他管井检查；相邻连线夹角检查 |
| 净距检查 | 管线碰撞检查；管线间距是否符合标准规范的要求 |

8.0.7 地下管线数据入库或更新时，应按测区边界或工程边界进行图形和属性接边，接边不得降低原有数据精度。

# 附录A 管线种类、代号与图层颜色

表A 管线种类、代号与图层颜色

| 管线大类 |  | 管线小类 |  | 图层颜色 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 代号 | 名称 | 代号 | 颜色 | RGB值 |
| 给水 | JS | 原水 | JY | 天蓝 | （0，255，255） |
|  |  | 输水 | SS |  |  |
|  |  | 中水 | ZS |  |  |
|  |  | 配水 | JP |  |  |
|  |  | 直饮水 | JZ |  |  |
|  |  | 消防水 | XS |  |  |
|  |  | 绿化水 | LS |  |  |
|  |  | 循环水 | JH |  |  |
| 排水 | PS | 雨水 | YS | 褐 | （76，57，38） |
|  |  | 污水 | WS |  |  |
|  |  | 雨污合流 | HS |  |  |
| 电力 | DL | 供电 | GD | 大红 | （255，0，0） |
|  |  | 路灯 | LD |  |  |
|  |  | 交通信号 | XH |  |  |
|  |  | 电车 | DC |  |  |
|  |  | 广告 | GG |  |  |
| 通信 | TX | 电话 | DH | 绿 | （0，255，0） |
|  |  | 有线电视 | DS |  |  |
|  |  | 长途 | CT |  |  |
|  |  | 铁通 | TX |  |  |
|  |  | 电信 | DX |  |  |
|  |  | 联通 | LX |  |  |
|  |  | 移动 | MX |  |  |
|  |  | 网通 | WX |  |  |
|  |  | 电力通讯 | EX |  |  |
|  |  | 监控信号 | KX |  |  |
|  |  | 军用光缆 | JX |  |  |
| 燃气 | RQ | 煤气 | MQ | 粉红 | （255，0，255） |
|  |  | 液化气 | YH |  |  |
|  |  | 天然气 | TR |  |  |
| 工业 | GY | 氢气 | QQ | 黑 | （0，0，0） |
|  |  | 氧气 | YQ |  |  |
|  |  | 乙炔 | GQ |  |  |
|  |  | 乙烯 | YX |  |  |
|  |  | 苯 | BQ |  |  |
|  |  | 氯气 | LQ |  |  |
|  |  | 氮气 | DQ |  |  |
|  |  | 二氧化碳 | EY |  |  |
|  |  | 氨气 | AQ |  |  |
|  |  | 甲苯 | JB |  |  |
|  |  | 石油 | SY |  |  |
| 综合管廊 | GL | 综合管廊 | GL | 黑 | （0，0，0） |
| 不明管线 | BM | 不明管线 | BM | 紫 | （102，0，204） |

# 附录B 管线分类编码规则

表B 管线分类编码规则

| 位 含义 类别 | 1-2 | 3 | 4-5 |  | 6-7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管线要 素代码 | 大类 代码 | 小类代码 |  | 要素顺序号 | 要素类型码 |
| 给水 | 16 | 1 | 原水 | 01 | 01-99 | 0-点 1-简单线 2-复合线 |
|  |  |  | 输水 | 02 |  |  |
|  |  |  | 中水 | 03 |  |  |
|  |  |  | 配水 | 04 |  |  |
|  |  |  | 直饮水 | 05 |  |  |
|  |  |  | 消防水 | 06 |  |  |
|  |  |  | 绿化水 | 07 |  |  |
|  |  |  | 循环水 | 08 |  |  |
| 排水 | 16 | 2 | 雨水 | 01 |  |  |
|  |  |  | 污水 | 02 |  |  |
|  |  |  | 雨污合流 | 03 |  |  |
| 电力 | 16 | 3 | 供电 | 01 |  |  |
|  |  |  | 路灯 | 02 |  |  |
|  |  |  | 交通信号 | 03 |  |  |
|  |  |  | 电车 | 04 |  |  |
|  |  |  | 广告 | 05 |  |  |
| 通信 | 16 | 4 | 电话 | 01 |  |  |
|  |  |  | 有线电视 | 02 |  |  |
|  |  |  | 长途 | 03 |  |  |
|  |  |  | 铁通 | 04 |  |  |
|  |  |  | 电信 | 05 |  |  |
|  |  |  | 联通 | 06 |  |  |
|  |  |  | 移动 | 07 |  |  |
|  |  |  | 网通 | 08 |  |  |
|  |  |  | 电力通讯 | 09 |  |  |
|  |  |  | 监控信号 | 10 |  |  |
|  |  |  | 军用光缆 | 11 |  |  |
| 燃气 | 16 | 5 | 煤气 | 01 |  |  |
|  |  |  | 液化气 | 02 |  |  |
|  |  |  | 天然气 | 03 |  |  |
| 工业 | 16 | 6 | 氢气 | 01 |  |  |
|  |  |  | 氧气 | 02 |  |  |
|  |  |  | 乙炔 | 03 |  |  |
|  |  |  | 乙烯 | 04 |  |  |
|  |  |  | 苯 | 05 |  |  |
|  |  |  | 氯气 | 06 |  |  |
|  |  |  | 氮气 | 07 |  |  |
|  |  |  | 二氧化碳 | 08 |  |  |
|  |  |  | 氨气 | 09 |  |  |
|  |  |  | 甲苯 | 10 |  |  |
|  |  |  | 石油 | 11 |  |  |
| 综合管廊 | 16 | 7 | 综合管廊 | 01 |  |  |
| 不明管线 | 16 | 8 | 不明管线 | 02 |  |  |

# 附录C 管线分类编码与图例

表C 管线分类编码与图例

| 管线小类 | 要素名称 | 要素代码 | 图式符号 | 符号类型 | 定位基准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原水 | 原水管段 | 1610112 |  | 1 |  |
|  | 井室范围线 | 16101022 |  | 2 |  |
|  | 检修井 | 16101111 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 阀门井 | 16101121 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 水表 | 16101131 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 排气阀 | 16101141 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 排污阀 | 16101151 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 消防栓 | 16101161 |  | 0 | 圆心 |
|  | 阀门 | 16101171 |  | 0 | 圆心 |
|  | 水源井 | 16101181 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 水塔 | 16101191 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 水池 | 16101201 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 泵站 | 16101211 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 进水口 | 16101221 |  | 0 | 夹角顶点 |
|  | 出水口 | 16101231 |  | 0 | 夹角顶点 |
|  | 沉淀池 | 16101241 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 阀门孔 | 16101251 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 水表井 | 16101261 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 出地 | 16101271 |  | 0 | 圆心 |
|  | 排水阀 | 16101291 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 消防井 | 16101301 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 测压点 | 16101311 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 测流点 | 16101321 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 水质监测点 | 16101331 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 盖堵 | 16101341 |  | 0 | 长边中点 |
|  | 变质点 | 16101351 |  | 0 | 圆心 |
|  | 变径 | 16101361 |  | 0 | 圆心 |
|  | 井边点 | 16101371 |  | 0 | 圆心 |
|  | 进出墙点 | 16101381 |  | 0 | 圆心 |
|  | 接边点 | 16101391 |  | 0 | 圆心 |
|  | 非普查区 | 16101401 |  | 0 | 圆心 |
|  | 探测点 | 16101411 |  | 0 | 圆心 |
|  | 预留口 | 16101421 |  | 0 | 圆心 |
|  | 排污井 | 16101431 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 排水井 | 16101441 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 三通 | 16101461 |  | 0 | 圆心 |
|  | 四通 | 16101471 |  | 0 | 圆心 |
|  | 多通 | 16101481 |  | 0 | 圆心 |
|  | 入户 | 16101491 |  | 0 | 圆心 |
|  | 弯头 | 16101501 |  | 0 | 圆心 |
|  | 井室轮廓点 | 1610151 |  | 0 | 圆心 |
| 输水 | 输水管段 | 1610212 |  | 1 |  |
|  | 井室范围线 | 1610222 |  | 2 |  |
|  | 检修井 | 16102111 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 阀门井 | 16102121 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 水表 | 16102131 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 排气阀 | 16102141 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 排污阀 | 16102151 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 消防栓 | 16102161 |  | 0 | 圆心 |
|  | 阀门 | 16102171 |  | 0 | 圆心 |
|  | 水源井 | 16102181 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 水塔 | 16102191 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 水池 | 16102201 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 泵站 | 16102211 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 进水口 | 16102221 |  | 0 | 夹角顶点 |
|  | 出水口 | 16102231 |  | 0 | 夹角顶点 |
|  | 沉淀池 | 16102241 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 阀门孔 | 16102251 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 水表井 | 16102261 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 出地 | 16102271 |  | 0 | 圆心 |
|  | 排水阀 | 16102291 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 消防井 | 16102301 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 测压点 | 16102311 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 测流点 | 16102321 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 水质监测点 | 16102331 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 盖堵 | 16102341 |  | 0 | 长边中点 |
|  | 变质点 | 16102351 |  | 0 | 圆心 |
|  | 变径 | 16102361 |  | 0 | 圆心 |
|  | 井边点 | 16102371 |  | 0 | 圆心 |
|  | 进出墙点 | 16102381 |  | 0 | 圆心 |
|  | 接边点 | 16102391 |  | 0 | 圆心 |
|  | 非普查区 | 16102401 |  | 0 | 圆心 |
|  | 探测点 | 16102411 |  | 0 | 圆心 |
|  | 预留口 | 16102421 |  | 0 | 圆心 |
|  | 排污井 | 16102431 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 排水井 | 16102441 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 三通 | 16102461 |  | 0 | 圆心 |
|  | 四通 | 16102471 |  | 0 | 圆心 |
|  | 多通 | 16102481 |  | 0 | 圆心 |
|  | 入户 | 16102491 |  | 0 | 圆心 |
|  | 弯头 | 16102501 |  | 0 | 圆心 |
|  | 井室轮廓点 | 16102511 |  | 0 | 圆心 |
| 中水 | 中水管段 | 16103012 |  | 1 |  |
|  | 井室范围线 | 16103022 |  | 2 |  |
|  | 检修井 | 16103111 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 阀门井 | 16103121 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 水表 | 16103131 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 排气阀 | 16103141 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 排污阀 | 16103151 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 消防栓 | 16103161 |  | 0 | 圆心 |
|  | 阀门 | 16103171 |  | 0 | 圆心 |
|  | 水源井 | 16103181 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 水塔 | 16103191 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 水池 | 16103201 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 泵站 | 16103211 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 进水口 | 16103221 |  | 0 | 夹角顶点 |
|  | 出水口 | 16103231 |  | 0 | 夹角顶点 |
|  | 沉淀池 | 16103241 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 阀门孔 | 16103251 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 水表井 | 16103261 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 出地 | 16103271 |  | 0 | 圆心 |
|  | 排水阀 | 16103291 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 消防井 | 16103301 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 测压点 | 16103311 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 测流点 | 16103321 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 水质监测点 | 16103331 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 盖堵 | 16103341 |  | 0 | 长边中点 |
|  | 变质点 | 16103351 |  | 0 | 圆心 |
|  | 变径 | 16103361 |  | 0 | 圆心 |
|  | 井边点 | 16103371 |  | 0 | 圆心 |
|  | 进出墙点 | 16103381 |  | 0 | 圆心 |
|  | 接边点 | 16103391 |  | 0 | 圆心 |
|  | 非普查区 | 16103401 |  | 0 | 圆心 |
|  | 探测点 | 16103411 |  | 0 | 圆心 |
|  | 预留口 | 16103421 |  | 0 | 圆心 |
|  | 排污井 | 16103431 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 排水井 | 16103441 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 三通 | 16103461 |  | 0 | 圆心 |
|  | 四通 | 16103471 |  | 0 | 圆心 |
|  | 多通 | 16103481 |  | 0 | 圆心 |
|  | 入户 | 16103491 |  | 0 | 圆心 |
|  | 弯头 | 16103501 |  | 0 | 圆心 |
|  | 井室轮廓点 | 16103511 |  | 0 | 圆心 |
| 配水 | 配水管段 | 16104012 |  | 1 |  |
|  | 井室范围线 | 16104022 |  | 2 |  |
|  | 检修井 | 16104111 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 阀门井 | 16104121 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 水表 | 16104131 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 排气阀 | 16104141 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 排污阀 | 16104151 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 消防栓 | 16104161 |  | 0 | 圆心 |
|  | 阀门 | 16104171 |  | 0 | 圆心 |
|  | 水源井 | 16104181 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 水塔 | 16104191 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 水池 | 16104201 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 泵站 | 16104211 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 进水口 | 16104221 |  | 0 | 夹角顶点 |
|  | 出水口 | 16104231 |  | 0 | 夹角顶点 |
|  | 沉淀池 | 16104241 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 阀门孔 | 16104251 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 水表井 | 16104261 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 出地 | 16104271 |  | 0 | 圆心 |
|  | 排水阀 | 16104291 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 消防井 | 16104301 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 测压点 | 16104311 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 测流点 | 16104321 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 水质监测点 | 16104331 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 盖堵 | 16104341 |  | 0 | 长边中点 |
|  | 变质点 | 16104351 |  | 0 | 圆心 |
|  | 变径 | 16104361 |  | 0 | 圆心 |
|  | 井边点 | 16104371 |  | 0 | 圆心 |
|  | 进出墙点 | 16104381 |  | 0 | 圆心 |
|  | 接边点 | 16104391 |  | 0 | 圆心 |
|  | 非普查区 | 16104401 |  | 0 | 圆心 |
|  | 探测点 | 16104411 |  | 0 | 圆心 |
|  | 预留口 | 16104421 |  | 0 | 圆心 |
|  | 排污井 | 16104431 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 排水井 | 16104441 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 三通 | 16104461 |  | 0 | 圆心 |
|  | 四通 | 16104471 |  | 0 | 圆心 |
|  | 多通 | 16104481 |  | 0 | 圆心 |
|  | 入户 | 16104491 |  | 0 | 圆心 |
|  | 弯头 | 16104501 |  | 0 | 圆心 |
|  | 井室轮廓点 | 16104511 |  | 0 | 圆心 |
| 直引水 | 直引水管段 | 16105012 |  | 1 |  |
|  | 井室范围线 | 16105022 |  | 2 |  |
|  | 检修井 | 16105111 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 阀门井 | 16105121 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 水表 | 16105131 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 排气阀 | 16105141 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 排污阀 | 16105151 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 消防栓 | 16105161 |  | 0 | 圆心 |
|  | 阀门 | 16105171 |  | 0 | 圆心 |
|  | 水源井 | 16105181 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 水塔 | 16105191 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 水池 | 16105201 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 泵站 | 16105211 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 进水口 | 16105221 |  | 0 | 夹角顶点 |
|  | 出水口 | 16105231 |  | 0 | 夹角顶点 |
|  | 沉淀池 | 16105241 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 阀门孔 | 16105251 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 水表井 | 16105261 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 出地 | 16105271 |  | 0 | 圆心 |
|  | 排水阀 | 16105291 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 消防井 | 16105301 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 测压点 | 16105311 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 测流点 | 16105321 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 水质监测点 | 16105331 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 盖堵 | 16105341 |  | 0 | 长边中点 |
|  | 变质点 | 16105351 |  | 0 | 圆心 |
|  | 变径 | 16105361 |  | 0 | 圆心 |
|  | 井边点 | 16105371 |  | 0 | 圆心 |
|  | 进出墙点 | 16105381 |  | 0 | 圆心 |
|  | 接边点 | 16105391 |  | 0 | 圆心 |
|  | 非普查区 | 16105401 |  | 0 | 圆心 |
|  | 探测点 | 16105411 |  | 0 | 圆心 |
|  | 预留口 | 16105421 |  | 0 | 圆心 |
|  | 排污井 | 16105431 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 排水井 | 16105441 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 三通 | 16105461 |  | 0 | 圆心 |
|  | 四通 | 16105471 |  | 0 | 圆心 |
|  | 多通 | 16105481 |  | 0 | 圆心 |
|  | 入户 | 16105491 |  | 0 | 圆心 |
|  | 弯头 | 16105501 |  | 0 | 圆心 |
|  | 井室轮廓点 | 16105511 |  | 0 | 圆心 |
| 消防水 | 消防水管段 | 16106012 |  | 1 |  |
|  | 井室范围线 | 16106022 |  | 2 |  |
|  | 检修井 | 16106111 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 阀门井 | 16106121 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 水表 | 16106131 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 排气阀 | 16106141 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 排污阀 | 16106151 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 消防栓 | 16106161 |  | 0 | 圆心 |
|  | 阀门 | 16106171 |  | 0 | 圆心 |
|  | 水源井 | 16106181 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 水塔 | 16106191 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 水池 | 16106201 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 泵站 | 16106211 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 进水口 | 16106221 |  | 0 | 夹角顶点 |
|  | 出水口 | 16106231 |  | 0 | 夹角顶点 |
|  | 沉淀池 | 16106241 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 阀门孔 | 16106251 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 水表井 | 16106261 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 出地 | 16106271 |  | 0 | 圆心 |
|  | 排水阀 | 16106291 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 消防井 | 16106301 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 测压点 | 16106311 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 测流点 | 16106321 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 水质监测点 | 16106331 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 盖堵 | 16106341 |  | 0 | 长边中点 |
|  | 变质点 | 16106351 |  | 0 | 圆心 |
|  | 变径 | 16106361 |  | 0 | 圆心 |
|  | 井边点 | 16106371 |  | 0 | 圆心 |
|  | 进出墙点 | 16106381 |  | 0 | 圆心 |
|  | 接边点 | 16106391 |  | 0 | 圆心 |
|  | 非普查区 | 16106401 |  | 0 | 圆心 |
|  | 探测点 | 16106411 |  | 0 | 圆心 |
|  | 预留口 | 16106421 |  | 0 | 圆心 |
|  | 排污井 | 16106431 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 排水井 | 16106441 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 三通 | 16106461 |  | 0 | 圆心 |
|  | 四通 | 16106471 |  | 0 | 圆心 |
|  | 多通 | 16106481 |  | 0 | 圆心 |
|  | 入户 | 16106491 |  | 0 | 圆心 |
|  | 弯头 | 16106501 |  | 0 | 圆心 |
|  | 井室轮廓点 | 16106511 |  | 0 | 圆心 |
| 绿化水 | 绿化水管段 | 16107012 |  | 1 |  |
|  | 井室范围线 | 16107022 |  | 2 |  |
|  | 检修井 | 16107111 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 阀门井 | 16107121 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 水表 | 16107131 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 排气阀 | 16107141 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 排污阀 | 16107151 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 消防栓 | 16107161 |  | 0 | 圆心 |
|  | 阀门 | 16107171 |  | 0 | 圆心 |
|  | 水源井 | 16107181 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 水塔 | 16107191 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 水池 | 16107201 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 泵站 | 16107211 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 进水口 | 16107221 |  | 0 | 夹角顶点 |
|  | 出水口 | 16107231 |  | 0 | 夹角顶点 |
|  | 沉淀池 | 16107241 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 阀门孔 | 16107251 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 水表井 | 16107261 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 出地 | 16107271 |  | 0 | 圆心 |
|  | 排水阀 | 16107291 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 消防井 | 16107301 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 测压点 | 16107311 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 测流点 | 16107321 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 水质监测点 | 16107331 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 盖堵 | 16107341 |  | 0 | 长边中点 |
|  | 变质点 | 16107351 |  | 0 | 圆心 |
|  | 变径 | 16107361 |  | 0 | 圆心 |
|  | 井边点 | 16107371 |  | 0 | 圆心 |
|  | 进出墙点 | 16107381 |  | 0 | 圆心 |
|  | 接边点 | 16107391 |  | 0 | 圆心 |
|  | 非普查区 | 16107401 |  | 0 | 圆心 |
|  | 探测点 | 16107411 |  | 0 | 圆心 |
|  | 预留口 | 16107421 |  | 0 | 圆心 |
|  | 排污井 | 16107431 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 排水井 | 16107441 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 三通 | 16107461 |  | 0 | 圆心 |
|  | 四通 | 16107471 |  | 0 | 圆心 |
|  | 多通 | 16107481 |  | 0 | 圆心 |
|  | 入户 | 16107491 |  | 0 | 圆心 |
|  | 弯头 | 16107501 |  | 0 | 圆心 |
|  | 井室轮廓点 | 16107511 |  | 0 | 圆心 |
| 循环水 | 循环水管段 | 16108012 |  | 1 |  |
|  | 井室范围线 | 16108022 |  | 2 |  |
|  | 检修井 | 16108111 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 阀门井 | 16108121 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 水表 | 16108131 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 排气阀 | 16108141 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 排污阀 | 16108151 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 消防栓 | 16108161 |  | 0 | 圆心 |
|  | 阀门 | 16108171 |  | 0 | 圆心 |
|  | 水源井 | 16108181 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 水塔 | 16108191 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 水池 | 16108201 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 泵站 | 16108211 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 进水口 | 16108221 |  | 0 | 夹角顶点 |
|  | 出水口 | 16108231 |  | 0 | 夹角顶点 |
|  | 沉淀池 | 16108241 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 阀门孔 | 16108251 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 水表井 | 16108261 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 出地 | 16108271 |  | 0 | 圆心 |
|  | 排水阀 | 16108291 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 消防井 | 16108301 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 测压点 | 16108311 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 测流点 | 16108321 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 水质监测点 | 16108331 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 盖堵 | 16108341 |  | 0 | 长边中点 |
|  | 变质点 | 16108351 |  | 0 | 圆心 |
|  | 变径 | 16108361 |  | 0 | 圆心 |
|  | 井边点 | 16108371 |  | 0 | 圆心 |
|  | 进出墙点 | 16108381 |  | 0 | 圆心 |
|  | 接边点 | 16108391 |  | 0 | 圆心 |
|  | 非普查区 | 16108401 |  | 0 | 圆心 |
|  | 探测点 | 16108411 |  | 0 | 圆心 |
|  | 预留口 | 16108421 |  | 0 | 圆心 |
|  | 排污井 | 16108431 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 排水井 | 16108441 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 三通 | 16108461 |  | 0 | 圆心 |
|  | 四通 | 16108471 |  | 0 | 圆心 |
|  | 多通 | 16108481 |  | 0 | 圆心 |
|  | 入户 | 16108491 |  | 0 | 圆心 |
|  | 弯头 | 16108501 |  | 0 | 圆心 |
|  | 井室轮廓点 | 16108511 |  | 0 | 圆心 |
| 雨水 | 雨水管段 | 16201012 |  | 1 |  |
|  | 井室范围线 | 16201022 |  | 2 |  |
|  | 雨篦（圆） | 16201101 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 出地 | 16201111 |  | 0 | 圆心 |
|  | 雨篦（方） | 16201121 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 出水口 | 16201131 |  | 0 | 夹角顶点 |
|  | 进水口 | 16201141 |  | 0 | 夹角顶点 |
|  | 出气井 | 16201151 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 窨井 | 16201161 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 泵站 | 16201171 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 溢流井 | 16201181 |  | 0 | 圆心 |
|  | 闸门井 | 16201201 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 井边点 | 16201211 |  | 0 | 圆心 |
|  | 通风井 | 16201221 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 变径 | 16201231 |  | 0 | 圆心 |
|  | 沉泥井 | 16201241 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 偏心点 | 16201251 |  | 0 | 圆心 |
|  | 非普查区 | 16201261 |  | 0 | 圆心 |
|  | 探测点 | 16201281 |  | 0 | 圆心 |
|  | 净化池 | 16201301 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 跌水井 | 16201311 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 渗水井 | 16201321 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 冲洗井 | 16201331 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 水封井 | 16201341 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 化粪池 | 16201351 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 阀门 | 16201361 |  | 0 | 圆心 |
|  | 转点 | 16201381 |  | 0 | 圆心 |
|  | 三通 | 16201421 |  | 0 | 圆心 |
|  | 四通 | 16201431 |  | 0 | 圆心 |
|  | 进出墙点 | 16201441 |  | 0 | 圆心 |
|  | 接边点 | 16201451 |  | 0 | 圆心 |
|  | 多通 | 16201461 |  | 0 | 圆心 |
|  | 预留口 | 16201481 |  | 0 | 圆心 |
|  | 井室轮廓点 | 16201491 |  | 0 | 圆心 |
| 污水 | 污水管段 | 16202012 |  | 1 |  |
|  | 井室范围线 | 16202022 |  | 2 |  |
|  | 污篦（圆） | 16202101 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 出地 | 16202111 |  | 0 | 圆心 |
|  | 污篦（方） | 16202121 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 出水口 | 16202131 |  | 0 | 夹角顶点 |
|  | 进水口 | 16202141 |  | 0 | 夹角顶点 |
|  | 出气井 | 16202151 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 窨井 | 16202161 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 泵站 | 16202171 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 溢流井 | 16202181 |  | 0 | 圆心 |
|  | 闸门井 | 16202201 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 井边点 | 16202211 |  | 0 | 圆心 |
|  | 通风井 | 16202221 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 变径 | 16202231 |  | 0 | 圆心 |
|  | 沉泥井 | 16202241 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 偏心点 | 16202251 |  | 0 | 圆心 |
|  | 非普查区 | 16202261 |  | 0 | 圆心 |
|  | 探测点 | 16202281 |  | 0 | 圆心 |
|  | 净化池 | 16202301 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 跌水井 | 16202311 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 渗水井 | 16202321 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 冲洗井 | 16202331 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 水封井 | 16202341 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 化粪池 | 16202351 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 阀门 | 16202361 |  | 0 | 圆心 |
|  | 转点 | 16202381 |  | 0 | 圆心 |
|  | 三通 | 16202421 |  | 0 | 圆心 |
|  | 四通 | 16202431 |  | 0 | 圆心 |
|  | 进出墙点 | 16202441 |  | 0 | 圆心 |
|  | 接边点 | 16202451 |  | 0 | 圆心 |
|  | 多通 | 16202461 |  | 0 | 圆心 |
|  | 预留口 | 16202481 |  | 0 | 圆心 |
|  | 井室轮廓点 | 16202491 |  | 0 | 圆心 |
| 合流 | 合流管段 | 16203012 |  | 1 |  |
|  | 井室范围线 | 16203022 |  | 2 |  |
|  | 篦子（圆） | 16203101 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 出地 | 16203111 |  | 0 | 圆心 |
|  | 篦子（方） | 16203121 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 出水口 | 16203131 |  | 0 | 夹角顶点 |
|  | 进水口 | 16203141 |  | 0 | 夹角顶点 |
|  | 出气井 | 16203151 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 窨井 | 16203161 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 泵站 | 16203171 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 溢流井 | 16203181 |  | 0 | 圆心 |
|  | 闸门井 | 16203201 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 井边点 | 16203211 |  | 0 | 圆心 |
|  | 通风井 | 16203221 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 变径 | 16203231 |  | 0 | 圆心 |
|  | 沉泥井 | 16203241 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 偏心点 | 16203251 |  | 0 | 圆心 |
|  | 非普查区 | 16203261 |  | 0 | 圆心 |
|  | 探测点 | 16203281 |  | 0 | 圆心 |
|  | 净化池 | 16203301 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 跌水井 | 16203311 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 渗水井 | 16203321 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 冲洗井 | 16203331 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 水封井 | 16203341 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 化粪池 | 16203351 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 阀门 | 16203361 |  | 0 | 圆心 |
|  | 转点 | 16203381 |  | 0 | 圆心 |
|  | 三通 | 16203421 |  | 0 | 圆心 |
|  | 四通 | 16203431 |  | 0 | 圆心 |
|  | 进出墙点 | 16203441 |  | 0 | 圆心 |
|  | 接边点 | 16203451 |  | 0 | 圆心 |
|  | 多通 | 16203461 |  | 0 | 圆心 |
|  | 预留口 | 16203481 |  | 0 | 圆心 |
|  | 井室轮廓点 | 16203491 |  | 0 | 圆心 |
| 供电 | 高压管段 | 16301022 |  | 1 |  |
|  | 中压管段 | 16301032 |  | 1 |  |
|  | 低压管段 | 16301042 |  | 1 |  |
|  | 井室范围线 | 16301992 |  | 2 |  |
|  | 变电站 | 16301121 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 配电室 | 16301131 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 变压器 | 16301141 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 检修井 | 16301151 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 控制柜 | 16301161 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 线杆 | 16301181 |  | 0 | 圆心 |
|  | 上杆 | 16301191 |  | 0 | 圆心 |
|  | 灯杆 | 16301201 |  | 0 | 下方圆心 |
|  | 通风井 | 16301211 |  | 0 | 圆心 |
|  | 手孔 | 16301221 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 塔架 | 16301231 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 环网柜 | 16301271 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 井边点 | 16301301 |  | 0 | 圆心 |
|  | 偏心点 | 16301321 |  | 0 | 圆心 |
|  | 非普查区 | 16301331 |  | 0 | 圆心 |
|  | 预留口 | 16301341 |  | 0 | 圆心 |
|  | 探测点 | 16301351 |  | 0 | 圆心 |
|  | 接线箱 | 16301361 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 转点 | 16301411 |  | 0 | 圆心 |
|  | 三分支 | 16301461 |  | 0 | 圆心 |
|  | 四分支 | 16301471 |  | 0 | 圆心 |
|  | 进出墙点 | 16301481 |  | 0 | 圆心 |
|  | 接边点 | 16301491 |  | 0 | 圆心 |
|  | 多分支 | 16301511 |  | 0 | 圆心 |
|  | 分线箱 | 16301521 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 人孔井 | 16301551 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 井室轮廓点 | 16301561 |  | 0 | 圆心 |
| 路灯 | 高压管段 | 16302022 |  | 1 |  |
|  | 中压管段 | 16302032 |  | 1 |  |
|  | 低压管段 | 16302042 |  | 1 |  |
|  | 井室范围线 | 16302992 |  | 2 |  |
|  | 景观灯 | 16302111 |  | 0 | 下方中点 |
|  | 挂式单灯 | 16302121 |  | 0 | 下方中点 |
|  | 塔架 | 16302131 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 变压器 | 16302141 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 检修井 | 16302151 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 控制箱 | 16302161 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 路灯 | 16302171 |  | 0 | 下方圆心 |
|  | 线杆 | 16302181 |  | 0 | 圆心 |
|  | 上杆 | 16302191 |  | 0 | 圆心 |
|  | 人孔井 | 16302201 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 分线箱 | 16302211 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 手孔 | 16302221 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 三分支 | 16302231 |  | 0 | 圆心 |
|  | 地灯 | 16302241 |  | 0 | 下方中点 |
|  | 四分支 | 16302261 |  | 0 | 圆心 |
|  | 环网柜 | 16302271 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 多分支 | 16302291 |  | 0 | 圆心 |
|  | 井边点 | 16302301 |  | 0 | 圆心 |
|  | 偏心点 | 16302321 |  | 0 | 圆心 |
|  | 非普查区 | 16302331 |  | 0 | 圆心 |
|  | 预留口 | 16302341 |  | 0 | 圆心 |
|  | 探测点 | 16302351 |  | 0 | 圆心 |
|  | 照射灯 | 16302361 |  | 0 | 圆心 |
|  | 照射灯（塔式） | 16302371 |  | 0 | 圆心 |
|  | 转点 | 16302391 |  | 0 | 圆心 |
|  | 接线箱 | 16302411 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 接边点 | 16302451 |  | 0 | 圆心 |
|  | 进出墙点 | 16302461 |  | 0 | 圆心 |
|  | 通风井 | 16302481 |  | 0 | 圆心 |
|  | 变电站 | 16302491 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 配电室 | 16302501 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 井室轮廓点 | 16302511 |  | 0 | 圆心 |
| 交通信号 | 高压管段 | 16303022 |  | 1 |  |
|  | 中压管段 | 16303032 |  | 1 |  |
|  | 低压管段 | 16303042 |  | 1 |  |
|  | 井室范围线 | 16303992 |  | 2 |  |
|  | 检修井 | 16303151 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 控制柜 | 16303161 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 线杆 | 16303181 |  | 0 | 圆心 |
|  | 上杆 | 16303191 |  | 0 | 圆心 |
|  | 手孔 | 16303221 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 信号灯 | 16303261 |  |  | 下方 |
|  | 配电室 | 16303271 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 变压器 | 16303281 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 变电站 | 16303291 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 井边点 | 16303301 |  | 0 | 圆心 |
|  | 偏心点 | 16303321 |  | 0 | 圆心 |
|  | 非普查区 | 16303331 |  | 0 | 圆心 |
|  | 预留口 | 16303341 |  | 0 | 圆心 |
|  | 探测点 | 16303351 |  | 0 | 圆心 |
|  | 接边点 | 16303511 |  | 0 | 圆心 |
|  | 进出墙点 | 16303521 |  | 0 | 圆心 |
|  | 监控器 | 16303531 |  |  | 下方圆心 |
|  | 信号灯（横杆） | 16303361 |  |  | 下方左端点 |
|  | 信号灯（竖杆） | 16303371 |  |  | 下方左端点 |
|  | 人孔井 | 16303381 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 接线箱 | 16303391 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 转点 | 16303421 |  | 0 | 圆心 |
|  | 三分支 | 16303441 |  | 0 | 圆心 |
|  | 四分支 | 16303451 |  | 0 | 圆心 |
|  | 多分支 | 16303461 |  | 0 | 圆心 |
|  | 分线箱 | 16303471 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 通风井 | 16303481 |  | 0 | 圆心 |
|  | 井室轮廓点 | 16303491 |  | 0 | 几何中心 |
| 电车 | 电车管段 | 16304012 |  | 1 |  |
|  | 井室范围线 | 16304992 |  | 2 |  |
|  | 检修井 | 16304011 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 控制柜 | 16304021 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 路灯 | 16304031 |  | 0 | 下方圆心 |
|  | 上杆 | 16304041 |  | 0 | 圆心 |
|  | 塔架 | 16304051 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 手孔 | 16304061 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 配电室 | 16304071 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 变压器 | 16304081 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 变电站 | 16304091 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 井边点 | 16304101 |  | 0 | 圆心 |
|  | 偏心点 | 16304111 |  | 0 | 圆心 |
|  | 非普查区 | 16304121 |  | 0 | 圆心 |
|  | 预留口 | 16304131 |  | 0 | 圆心 |
|  | 探测点 | 16304141 |  | 0 | 圆心 |
|  | 接边点 | 16304151 |  | 0 | 圆心 |
|  | 进出墙点 | 16304161 |  | 0 | 圆心 |
|  | 人孔井 | 16304171 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 接线箱 | 16304181 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 转点 | 16304191 |  | 0 | 圆心 |
|  | 三分支 | 16304201 |  | 0 | 圆心 |
|  | 四分支 | 16304211 |  | 0 | 圆心 |
|  | 多分支 | 16304221 |  | 0 | 圆心 |
|  | 分线箱 | 16304231 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 通风井 | 16304241 |  | 0 | 圆心 |
|  | 井室轮廓点 | 16304251 |  | 0 | 几何中心 |
| 广告 | 高压管段 | 16305012 |  | 1 |  |
|  | 中压管段 | 16305022 |  | 1 |  |
|  | 低压管段 | 16305032 |  | 1 |  |
|  | 井室范围线 | 16305992 |  | 2 |  |
|  | 检修井 | 16305011 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 控制柜 | 16305021 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 路灯 | 16305031 |  | 0 | 下方圆心 |
|  | 上杆 | 16305041 |  | 0 | 圆心 |
|  | 塔架 | 16305051 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 手孔 | 16305061 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 配电室 | 16305071 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 变压器 | 16305081 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 变电站 | 16305091 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 井边点 | 16305101 |  | 0 | 圆心 |
|  | 偏心点 | 16305111 |  | 0 | 圆心 |
|  | 非普查区 | 16305121 |  | 0 | 圆心 |
|  | 预留口 | 16305131 |  | 0 | 圆心 |
|  | 探测点 | 16305141 |  | 0 | 圆心 |
|  | 接边点 | 16305151 |  | 0 | 圆心 |
|  | 进出墙点 | 16305161 |  | 0 | 圆心 |
|  | 人孔井 | 16305171 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 接线箱 | 16305181 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 广告牌 | 16305191 |  | 0 | 圆心 |
|  | 转点 | 16305201 |  | 0 | 圆心 |
|  | 三分支 | 16305211 |  | 0 | 圆心 |
|  | 四分支 | 16305221 |  | 0 | 圆心 |
|  | 多分支 | 16305231 |  | 0 | 圆心 |
|  | 分线箱 | 16305241 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 通风井 | 16305251 |  | 0 | 圆心 |
|  | 井室轮廓点 | 16305261 |  | 0 | 圆心 |
| 电话 | 电话线 | 16401012 |  | 1 |  |
|  | 井室范围线 | 16401992 |  | 2 |  |
|  | 人孔 | 16401121 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 手孔 | 16401131 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 接线箱 | 16401141 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 线杆 | 16401151 |  | 0 | 圆心 |
|  | 上杆 | 16401161 |  | 0 | 圆心 |
|  | 电话亭 | 16401171 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 分线箱 | 16401181 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 井边点 | 16401191 |  | 0 | 圆心 |
|  | 交接箱 | 16401201 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 偏心点 | 16401211 |  | 0 | 圆心 |
|  | 非普查区 | 16401221 |  | 0 | 圆心 |
|  | 预留口 | 16401231 |  | 0 | 圆心 |
|  | 探测点 | 16401241 |  | 0 | 圆心 |
|  | 转点 | 16401271 |  | 0 | 圆心 |
|  | 进出墙点 | 16401291 |  | 0 | 圆心 |
|  | 三分支 | 16401331 |  | 0 | 圆心 |
|  | 四分支 | 16401341 |  | 0 | 圆心 |
|  | 多分支 | 16401351 |  | 0 | 圆心 |
|  | 接边点 | 16401361 |  | 0 | 圆心 |
|  | 差转台 | 16401371 |  | 0 | 下方中点 |
|  | 发射塔 | 16401381 |  | 0 | 下方中点 |
|  | 放大器 | 16401391 |  | 0 | 圆心 |
|  | 交换站 | 16401401 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 基站 | 16401411 |  | 0 | 下方中点 |
|  | 井室轮廓点 | 16401421 |  | 0 | 圆心 |
| 有限电视 | 有限电视线 | 16402012 |  | 1 |  |
|  | 井室范围线 | 16402992 |  | 2 |  |
|  | 人孔 | 16402121 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 手孔 | 16402131 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 接线箱 | 16402141 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 线杆 | 16402151 |  | 0 | 圆心 |
|  | 上杆 | 16402161 |  | 0 | 圆心 |
|  | 电话亭 | 16402171 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 分线箱 | 16402181 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 井边点 | 16402191 |  | 0 | 圆心 |
|  | 交接箱 | 16402201 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 偏心点 | 16402211 |  | 0 | 圆心 |
|  | 非普查区 | 16402221 |  | 0 | 圆心 |
|  | 预留口 | 16402231 |  | 0 | 圆心 |
|  | 探测点 | 16402241 |  | 0 | 圆心 |
|  | 转点 | 16402271 |  | 0 | 圆心 |
|  | 进出墙点 | 16402291 |  | 0 | 圆心 |
|  | 三分支 | 16402331 |  | 0 | 圆心 |
|  | 四分支 | 16402341 |  | 0 | 圆心 |
|  | 多分支 | 16402351 |  | 0 | 圆心 |
|  | 接边点 | 16402361 |  | 0 | 圆心 |
|  | 差转台 | 16402371 |  | 0 | 下方中点 |
|  | 发射塔 | 16402381 |  | 0 | 下方中点 |
|  | 放大器 | 16402391 |  | 0 | 圆心 |
|  | 交换站 | 16402401 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 基站 | 16402411 |  | 0 | 下方中点 |
|  | 井室轮廓点 | 16402421 |  | 0 | 圆心 |
| 长途 | 长途电话线 | 16403012 |  | 1 |  |
|  | 井室范围线 | 16403992 |  | 2 |  |
|  | 人孔 | 16403121 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 手孔 | 16403131 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 接线箱 | 16403141 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 线杆 | 16403151 |  | 0 | 圆心 |
|  | 上杆 | 16403161 |  | 0 | 圆心 |
|  | 电话亭 | 16403171 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 分线箱 | 16403181 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 井边点 | 16403191 |  | 0 | 圆心 |
|  | 交接箱 | 16403201 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 偏心点 | 16403211 |  | 0 | 圆心 |
|  | 非普查区 | 16403221 |  | 0 | 圆心 |
|  | 预留口 | 16403231 |  | 0 | 圆心 |
|  | 探测点 | 16403241 |  | 0 | 圆心 |
|  | 转点 | 16403271 |  | 0 | 圆心 |
|  | 进出墙点 | 16403291 |  | 0 | 圆心 |
|  | 三分支 | 16403331 |  | 0 | 圆心 |
|  | 四分支 | 16403341 |  | 0 | 圆心 |
|  | 多分支 | 16403351 |  | 0 | 圆心 |
|  | 接边点 | 16403361 |  | 0 | 圆心 |
|  | 差转台 | 16403371 |  | 0 | 下方中点 |
|  | 发射塔 | 16403381 |  | 0 | 下方中点 |
|  | 放大器 | 16403391 |  | 0 | 圆心 |
|  | 交换站 | 16403401 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 基站 | 16403411 |  | 0 | 下方中点 |
|  | 井室轮廓点 | 16403421 |  | 0 | 圆心 |
| 铁通 | 铁通线 | 16404012 |  | 1 |  |
|  | 井室范围线 | 16404992 |  | 2 |  |
|  | 人孔 | 16404121 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 手孔 | 16404131 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 接线箱 | 16404141 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 线杆 | 16404151 |  | 0 | 圆心 |
|  | 上杆 | 16404161 |  | 0 | 圆心 |
|  | 电话亭 | 16404171 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 分线箱 | 16404181 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 井边点 | 16404191 |  | 0 | 圆心 |
|  | 交接箱 | 16404201 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 偏心点 | 16404211 |  | 0 | 圆心 |
|  | 非普查区 | 16404221 |  | 0 | 圆心 |
|  | 预留口 | 16404231 |  | 0 | 圆心 |
|  | 探测点 | 16404241 |  | 0 | 圆心 |
|  | 转点 | 16404271 |  | 0 | 圆心 |
|  | 进出墙点 | 16404291 |  | 0 | 圆心 |
|  | 三分支 | 16404331 |  | 0 | 圆心 |
|  | 四分支 | 16404341 |  | 0 | 圆心 |
|  | 多分支 | 16404351 |  | 0 | 圆心 |
|  | 接边点 | 16404361 |  | 0 | 圆心 |
|  | 差转台 | 16404371 |  | 0 | 下方中点 |
|  | 发射塔 | 16404381 |  | 0 | 下方中点 |
|  | 放大器 | 16404391 |  | 0 | 圆心 |
|  | 交换站 | 16404401 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 基站 | 16404411 |  | 0 | 下方中点 |
|  | 井室轮廓点 | 16404421 |  | 0 | 圆心 |
| 电信 | 电信线 | 16405012 |  | 1 |  |
|  | 井室范围线 | 16405992 |  | 2 |  |
|  | 人孔 | 16405121 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 手孔 | 16405131 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 接线箱 | 16405141 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 线杆 | 16405151 |  | 0 | 圆心 |
|  | 上杆 | 16405161 |  | 0 | 圆心 |
|  | 电话亭 | 16405171 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 分线箱 | 16405181 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 井边点 | 16405191 |  | 0 | 圆心 |
|  | 交接箱 | 16405201 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 偏心点 | 16405211 |  | 0 | 圆心 |
|  | 非普查区 | 16405221 |  | 0 | 圆心 |
|  | 预留口 | 16405231 |  | 0 | 圆心 |
|  | 探测点 | 16405241 |  | 0 | 圆心 |
|  | 转点 | 16405271 |  | 0 | 圆心 |
|  | 进出墙点 | 16405291 |  | 0 | 圆心 |
|  | 三分支 | 16405331 |  | 0 | 圆心 |
|  | 四分支 | 16405341 |  | 0 | 圆心 |
|  | 多分支 | 16405351 |  | 0 | 圆心 |
|  | 接边点 | 16405361 |  | 0 | 圆心 |
|  | 差转台 | 16405371 |  | 0 | 下方中点 |
|  | 发射塔 | 16405381 |  | 0 | 下方中点 |
|  | 放大器 | 16405391 |  | 0 | 圆心 |
|  | 交换站 | 16405401 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 基站 | 16405411 |  | 0 | 下方中点 |
|  | 井室轮廓点 | 16405421 |  | 0 | 圆心 |
| 联通 | 联通线 | 16406012 |  | 1 |  |
|  | 井室范围线 | 16406992 |  | 2 |  |
|  | 人孔 | 16406121 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 手孔 | 16406131 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 接线箱 | 16406141 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 线杆 | 16406151 |  | 0 | 圆心 |
|  | 上杆 | 16406161 |  | 0 | 圆心 |
|  | 电话亭 | 16406171 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 分线箱 | 16406181 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 井边点 | 16406191 |  | 0 | 圆心 |
|  | 交接箱 | 16406201 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 偏心点 | 16406211 |  | 0 | 圆心 |
|  | 非普查区 | 16406221 |  | 0 | 圆心 |
|  | 预留口 | 16406231 |  | 0 | 圆心 |
|  | 探测点 | 16406241 |  | 0 | 圆心 |
|  | 转点 | 16406271 |  | 0 | 圆心 |
|  | 进出墙点 | 16406291 |  | 0 | 圆心 |
|  | 三分支 | 16406331 |  | 0 | 圆心 |
|  | 四分支 | 16406341 |  | 0 | 圆心 |
|  | 多分支 | 16406351 |  | 0 | 圆心 |
|  | 接边点 | 16406361 |  | 0 | 圆心 |
|  | 差转台 | 16406371 |  | 0 | 下方中点 |
|  | 发射塔 | 16406381 |  | 0 | 下方中点 |
|  | 放大器 | 16406391 |  | 0 | 圆心 |
|  | 交换站 | 16406401 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 基站 | 16406411 |  | 0 | 下方中点 |
|  | 井室轮廓点 | 16406421 |  | 0 | 圆心 |
| 移动 | 移动线 | 16407012 |  | 1 |  |
|  | 井室范围线 | 16407992 |  | 2 |  |
|  | 人孔 | 16407121 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 手孔 | 16407131 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 接线箱 | 16407141 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 线杆 | 16407151 |  | 0 | 圆心 |
|  | 上杆 | 16407161 |  | 0 | 圆心 |
|  | 电话亭 | 16407171 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 分线箱 | 16407181 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 井边点 | 16407191 |  | 0 | 圆心 |
|  | 交接箱 | 16407201 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 偏心点 | 16407211 |  | 0 | 圆心 |
|  | 非普查区 | 16407221 |  | 0 | 圆心 |
|  | 预留口 | 16407231 |  | 0 | 圆心 |
|  | 探测点 | 16407241 |  | 0 | 圆心 |
|  | 转点 | 16407271 |  | 0 | 圆心 |
|  | 进出墙点 | 16407291 |  | 0 | 圆心 |
|  | 三分支 | 16407331 |  | 0 | 圆心 |
|  | 四分支 | 16407341 |  | 0 | 圆心 |
|  | 多分支 | 16407351 |  | 0 | 圆心 |
|  | 接边点 | 16407361 |  | 0 | 圆心 |
|  | 差转台 | 16407371 |  | 0 | 下方中点 |
|  | 发射塔 | 16407381 |  | 0 | 下方中点 |
|  | 放大器 | 16407391 |  | 0 | 圆心 |
|  | 交换站 | 16407401 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 基站 | 16407411 |  | 0 | 下方中点 |
|  | 井室轮廓点 | 16407421 |  | 0 | 圆心 |
| 网通 | 网通线 | 16408012 |  | 1 |  |
|  | 井室范围线 | 16408992 |  | 2 |  |
|  | 人孔 | 16408121 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 手孔 | 16408131 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 接线箱 | 16408141 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 线杆 | 16408151 |  | 0 | 圆心 |
|  | 上杆 | 16408161 |  | 0 | 圆心 |
|  | 电话亭 | 16408171 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 分线箱 | 16408181 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 井边点 | 16408191 |  | 0 | 圆心 |
|  | 交接箱 | 16408201 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 偏心点 | 16408211 |  | 0 | 圆心 |
|  | 非普查区 | 16408221 |  | 0 | 圆心 |
|  | 预留口 | 16408231 |  | 0 | 圆心 |
|  | 探测点 | 16408241 |  | 0 | 圆心 |
|  | 转点 | 16408271 |  | 0 | 圆心 |
|  | 进出墙点 | 16408291 |  | 0 | 圆心 |
|  | 三分支 | 16408331 |  | 0 | 圆心 |
|  | 四分支 | 16408341 |  | 0 | 圆心 |
|  | 多分支 | 16408351 |  | 0 | 圆心 |
|  | 接边点 | 16408361 |  | 0 | 圆心 |
|  | 差转台 | 16408371 |  | 0 | 下方中点 |
|  | 发射塔 | 16408381 |  | 0 | 下方中点 |
|  | 放大器 | 16408391 |  | 0 | 圆心 |
|  | 交换站 | 16408401 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 基站 | 16408411 |  | 0 | 下方中点 |
|  | 井室轮廓点 | 16408421 |  | 0 | 圆心 |
| 电力通讯 | 电力通讯线 | 16409012 |  | 1 |  |
|  | 井室范围线 | 16409992 |  | 2 |  |
|  | 人孔 | 16409121 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 手孔 | 16409131 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 接线箱 | 16409141 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 线杆 | 16409151 |  | 0 | 圆心 |
|  | 上杆 | 16409161 |  | 0 | 圆心 |
|  | 电话亭 | 16409171 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 分线箱 | 16409181 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 井边点 | 16409191 |  | 0 | 圆心 |
|  | 交接箱 | 16409201 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 偏心点 | 16409211 |  | 0 | 圆心 |
|  | 非普查区 | 16409221 |  | 0 | 圆心 |
|  | 预留口 | 16409231 |  | 0 | 圆心 |
|  | 探测点 | 16409241 |  | 0 | 圆心 |
|  | 转点 | 16409271 |  | 0 | 圆心 |
|  | 进出墙点 | 16409291 |  | 0 | 圆心 |
|  | 三分支 | 16409331 |  | 0 | 圆心 |
|  | 四分支 | 16409341 |  | 0 | 圆心 |
|  | 多分支 | 16409351 |  | 0 | 圆心 |
|  | 接边点 | 16409361 |  | 0 | 圆心 |
|  | 差转台 | 16409371 |  | 0 | 下方中点 |
|  | 发射塔 | 16409381 |  | 0 | 下方中点 |
|  | 放大器 | 16409391 |  | 0 | 圆心 |
|  | 交换站 | 16409401 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 基站 | 16409411 |  | 0 | 下方中点 |
|  | 井室轮廓点 | 16409421 |  | 0 | 圆心 |
| 监控信号 | 监控信号线 | 16410012 |  | 1 |  |
|  | 井室范围线 | 16410992 |  | 2 |  |
|  | 人孔 | 16410121 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 手孔 | 16410131 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 接线箱 | 16410141 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 线杆 | 16410151 |  | 0 | 圆心 |
|  | 上杆 | 16410161 |  | 0 | 圆心 |
|  | 电话亭 | 16410171 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 分线箱 | 16410181 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 井边点 | 16410191 |  | 0 | 圆心 |
|  | 交接箱 | 16410201 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 偏心点 | 16410211 |  | 0 | 圆心 |
|  | 非普查区 | 16410221 |  | 0 | 圆心 |
|  | 预留口 | 16410231 |  | 0 | 圆心 |
|  | 探测点 | 16410241 |  | 0 | 圆心 |
|  | 监控器 | 16410261 |  | 0 | 圆心 |
|  | 转点 | 16410271 |  | 0 | 圆心 |
|  | 进出墙点 | 16410291 |  | 0 | 圆心 |
|  | 三分支 | 16410331 |  | 0 | 圆心 |
|  | 四分支 | 16410341 |  | 0 | 圆心 |
|  | 多分支 | 16410351 |  | 0 | 圆心 |
|  | 接边点 | 16410361 |  | 0 | 圆心 |
|  | 差转台 | 16410371 |  | 0 | 下方中点 |
|  | 发射塔 | 16410381 |  | 0 | 下方中点 |
|  | 放大器 | 16410391 |  | 0 | 圆心 |
|  | 交换站 | 16410401 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 基站 | 16410411 |  | 0 | 下方中点 |
|  | 井室轮廓点 | 16410421 |  | 0 | 圆心 |
| 军用光缆 | 军用光缆 | 16411012 |  | 1 |  |
|  | 井室范围线 | 16411992 |  | 2 |  |
|  | 人孔 | 16411121 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 手孔 | 16411131 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 接线箱 | 16411141 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 线杆 | 16411151 |  | 0 | 圆心 |
|  | 上杆 | 16411161 |  | 0 | 圆心 |
|  | 电话亭 | 16411171 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 分线箱 | 16411181 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 井边点 | 16411191 |  | 0 | 圆心 |
|  | 交接箱 | 16411201 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 偏心点 | 16411211 |  | 0 | 圆心 |
|  | 非普查区 | 16411221 |  | 0 | 圆心 |
|  | 预留口 | 16411231 |  | 0 | 圆心 |
|  | 探测点 | 16411241 |  | 0 | 圆心 |
|  | 转点 | 16411271 |  | 0 | 圆心 |
|  | 进出墙点 | 16411291 |  | 0 | 圆心 |
|  | 三分支 | 16411331 |  | 0 | 圆心 |
|  | 四分支 | 16411341 |  | 0 | 圆心 |
|  | 多分支 | 16411351 |  | 0 | 圆心 |
|  | 接边点 | 16411361 |  | 0 | 圆心 |
|  | 差转台 | 16411371 |  | 0 | 下方中点 |
|  | 发射塔 | 16411381 |  | 0 | 下方中点 |
|  | 放大器 | 16411391 |  | 0 | 圆心 |
|  | 交换站 | 16411401 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 基站 | 16411411 |  | 0 | 下方中点 |
|  | 井室轮廓点 | 16411421 |  | 0 | 圆心 |
| 煤气 | 高压管段 | 16501022 |  | 1 |  |
|  | 中压管段 | 16501032 |  | 1 |  |
|  | 低压管段 | 16501042 |  | 1 |  |
|  | 井室范围线 | 16501992 |  | 2 |  |
|  | 检修井 | 16501111 |  | 0 | 圆心 |
|  | 阀门井 | 16501121 |  | 0 | 圆心 |
|  | 阀门 | 16501131 |  | 0 | 圆心 |
|  | 凝水缸 | 16501141 |  | 0 | 圆心 |
|  | 调压箱 | 16501151 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 调压站 | 16501161 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 盖堵 | 16501171 |  | 0 | 长边中点 |
|  | 波形管 | 16501181 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 压力表 | 16501191 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 预留口 | 16501201 |  | 0 | 圆心 |
|  | 变质 | 16501221 |  | 0 | 圆心 |
|  | 变径 | 16501231 |  | 0 | 圆心 |
|  | 偏心点 | 16501261 |  | 0 | 圆心 |
|  | 非普查区 | 16501271 |  | 0 | 圆心 |
|  | 探测点 | 16501281 |  | 0 | 圆心 |
|  | 燃气柜 | 16501321 |  |  |  |
|  | 阴极测试桩 | 16501331 |  | 0 | 下方端点 |
|  | 转点 | 16501371 |  | 0 | 圆心 |
|  | 入户 | 16501381 |  | 0 | 圆心 |
|  | 三通 | 16501411 |  | 0 | 圆心 |
|  | 四通 | 16501421 |  | 0 | 圆心 |
|  | 进出墙点 | 16501431 |  | 0 | 圆心 |
|  | 井边点 | 16501451 |  | 0 | 圆心 |
|  | 多通 | 16501461 |  | 0 | 圆心 |
|  | 燃气站 | 16501471 |  | 0 | 左下角点 |
|  | 燃气桩 | 16501481 |  | 0 | 下方中点 |
|  | 涨缩站 | 16501491 |  |  | 左下角点 |
| 液化气 | 高压管段 | 16502022 |  | 1 |  |
|  | 中压管段 | 16502032 |  | 1 |  |
|  | 低压管段 | 16502042 |  | 1 |  |
|  | 井室范围线 | 16502992 |  | 2 |  |
|  | 检修井 | 16502111 |  | 0 | 圆心 |
|  | 阀门井 | 16502121 |  | 0 | 圆心 |
|  | 阀门 | 16502131 |  | 0 | 圆心 |
|  | 凝水缸 | 16502141 |  | 0 | 圆心 |
|  | 调压箱 | 16502151 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 调压站 | 16502161 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 盖堵 | 16502171 |  | 0 | 长边中点 |
|  | 波形管 | 16502181 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 压力表 | 16502191 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 预留口 | 16502201 |  | 0 | 圆心 |
|  | 变质 | 16502221 |  | 0 | 圆心 |
|  | 变径 | 16502231 |  | 0 | 圆心 |
|  | 偏心点 | 16502261 |  | 0 | 圆心 |
|  | 非普查区 | 16502271 |  | 0 | 圆心 |
|  | 探测点 | 16502281 |  | 0 | 圆心 |
|  | 燃气柜 | 16502321 |  |  |  |
|  | 阴极测试桩 | 16502331 |  | 0 | 下方端点 |
|  | 转点 | 16502371 |  | 0 | 圆心 |
|  | 入户 | 16502381 |  | 0 | 圆心 |
|  | 三通 | 16502411 |  | 0 | 圆心 |
|  | 四通 | 16502421 |  | 0 | 圆心 |
|  | 进出墙点 | 16502431 |  | 0 | 圆心 |
|  | 井边点 | 16502451 |  | 0 | 圆心 |
|  | 多通 | 16502461 |  | 0 | 圆心 |
|  | 燃气站 | 16502471 |  | 0 | 左下角点 |
|  | 燃气桩 | 16502481 |  | 0 | 下方中点 |
|  | 涨缩站 | 16502491 |  |  | 左下角点 |
|  | 井室轮廓点 | 16502501 |  | 0 | 圆心 |
| 天然气 | 高压管段 | 16503022 |  | 1 |  |
|  | 中压管段 | 16503032 |  | 1 |  |
|  | 低压管段 | 16503042 |  | 1 |  |
|  | 井室范围线 | 16503992 |  | 2 |  |
|  | 检修井 | 16503111 |  | 0 | 圆心 |
|  | 阀门井 | 16503121 |  | 0 | 圆心 |
|  | 阀门 | 16503131 |  | 0 | 圆心 |
|  | 凝水缸 | 16503141 |  | 0 | 圆心 |
|  | 调压箱 | 16503151 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 调压站 | 16503161 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 盖堵 | 16503171 |  | 0 | 长边中点 |
|  | 波形管 | 16503181 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 压力表 | 16503191 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 预留口 | 16503201 |  | 0 | 圆心 |
|  | 变质 | 16503221 |  | 0 | 圆心 |
|  | 变径 | 16503231 |  | 0 | 圆心 |
|  | 偏心点 | 16503261 |  | 0 | 圆心 |
|  | 非普查区 | 16503271 |  | 0 | 圆心 |
|  | 探测点 | 16503281 |  | 0 | 圆心 |
|  | 燃气柜 | 16503321 |  | 0 | 圆心 |
|  | 阴极测试桩 | 16503331 |  | 0 | 下方端点 |
|  | 转点 | 16503371 |  | 0 | 圆心 |
|  | 入户 | 16503381 |  | 0 | 圆心 |
|  | 三通 | 16503411 |  | 0 | 圆心 |
|  | 四通 | 16503421 |  | 0 | 圆心 |
|  | 进出墙点 | 16503431 |  | 0 | 圆心 |
|  | 井边点 | 16503451 |  | 0 | 圆心 |
|  | 多通 | 16503461 |  | 0 | 圆心 |
|  | 燃气站 | 16503471 |  | 0 | 左下角点 |
|  | 燃气桩 | 16503481 |  | 0 | 下方中点 |
|  | 涨缩站 | 16503491 |  |  | 左下角点 |
|  | 井室轮廓点 | 16503501 |  | 0 | 圆心 |
| 氢气 | 氢气管段 | 16601012 |  | 1 |  |
|  | 井室范围线 | 16601992 |  | 2 |  |
|  | 阀门 | 16601111 |  | 0 | 圆心 |
|  | 阀门井 | 16601121 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 检修井 | 16601131 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 出地 | 16601141 |  | 0 | 圆心 |
|  | 盖堵 | 16601151 |  | 0 | 长边中点 |
|  | 三通 | 16601161 |  | 0 | 圆心 |
|  | 变径 | 16601171 |  | 0 | 圆心 |
|  | 四通 | 16601181 |  | 0 | 圆心 |
|  | 多通 | 16601191 |  | 0 | 圆心 |
|  | 偏心点 | 16601201 |  | 0 | 圆心 |
|  | 非普查区 | 16601211 |  | 0 | 圆心 |
|  | 探测点 | 16601221 |  | 0 | 圆心 |
|  | 转点 | 16601231 |  | 0 | 圆心 |
|  | 井边点 | 16601241 |  | 0 | 圆心 |
|  | 预留口 | 16601251 |  | 0 | 圆心 |
|  | 排污装置 | 16601261 |  | 0 | 圆心 |
|  | 动力站 | 16601271 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 流量计 | 16601281 |  | 0 | 圆心 |
|  | 冷却塔 | 16601291 |  | 0 | 下方中点 |
|  | 井室轮廓点 | 16601301 |  | 0 | 圆心 |
| 氧气 | 氧气管段 | 16602012 |  | 1 |  |
|  | 井室范围线 | 16602992 |  | 2 |  |
|  | 阀门 | 16602111 |  | 0 | 圆心 |
|  | 阀门井 | 16602121 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 检修井 | 16602131 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 出地 | 16602141 |  | 0 | 圆心 |
|  | 盖堵 | 16602151 |  | 0 | 长边中点 |
|  | 三通 | 16602161 |  | 0 | 圆心 |
|  | 变径 | 16602171 |  | 0 | 圆心 |
|  | 四通 | 16602181 |  | 0 | 圆心 |
|  | 多通 | 16602191 |  | 0 | 圆心 |
|  | 偏心点 | 16602201 |  | 0 | 圆心 |
|  | 非普查区 | 16602211 |  | 0 | 圆心 |
|  | 探测点 | 16602221 |  | 0 | 圆心 |
|  | 转点 | 16602231 |  | 0 | 圆心 |
|  | 井边点 | 16602241 |  | 0 | 圆心 |
|  | 预留口 | 16602251 |  | 0 | 圆心 |
|  | 排污装置 | 16602261 |  | 0 | 圆心 |
|  | 动力站 | 16602271 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 流量计 | 16602281 |  | 0 | 圆心 |
|  | 冷却塔 | 16602291 |  | 0 | 下方中点 |
|  | 井室轮廓点 | 16602301 |  | 0 | 圆心 |
| 乙炔 | 乙炔管段 | 16603012 |  | 1 |  |
|  | 井室范围线 | 16603992 |  | 2 |  |
|  | 阀门 | 16603111 |  | 0 | 圆心 |
|  | 阀门井 | 16603121 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 检修井 | 16603131 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 出地 | 16603141 |  | 0 | 圆心 |
|  | 盖堵 | 16603151 |  | 0 | 长边中点 |
|  | 三通 | 16603161 |  | 0 | 圆心 |
|  | 变径 | 16603171 |  | 0 | 圆心 |
|  | 四通 | 16603181 |  | 0 | 圆心 |
|  | 多通 | 16603191 |  | 0 | 圆心 |
|  | 偏心点 | 16603201 |  | 0 | 圆心 |
|  | 非普查区 | 16603211 |  | 0 | 圆心 |
|  | 探测点 | 16603221 |  | 0 | 圆心 |
|  | 转点 | 16603231 |  | 0 | 圆心 |
|  | 井边点 | 16603241 |  | 0 | 圆心 |
|  | 预留口 | 16603251 |  | 0 | 圆心 |
|  | 排污装置 | 16603261 |  | 0 | 圆心 |
|  | 动力站 | 16603271 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 流量计 | 16603281 |  | 0 | 圆心 |
|  | 冷却塔 | 16603291 |  | 0 | 下方中点 |
|  | 井室轮廓点 | 16603301 |  | 0 | 圆心 |
| 乙烯 | 乙烯管段 | 16604012 |  | 1 |  |
|  | 井室范围线 | 16604992 |  | 2 |  |
|  | 阀门 | 16604111 |  | 0 | 圆心 |
|  | 阀门井 | 16604121 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 检修井 | 16604131 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 出地 | 16604141 |  | 0 | 圆心 |
|  | 盖堵 | 16604151 |  | 0 | 长边中点 |
|  | 三通 | 16604161 |  | 0 | 圆心 |
|  | 变径 | 16604171 |  | 0 | 圆心 |
|  | 四通 | 16604181 |  | 0 | 圆心 |
|  | 多通 | 16604191 |  | 0 | 圆心 |
|  | 偏心点 | 16604201 |  | 0 | 圆心 |
|  | 非普查区 | 16604211 |  | 0 | 圆心 |
|  | 探测点 | 16604221 |  | 0 | 圆心 |
|  | 转点 | 16604231 |  | 0 | 圆心 |
|  | 井边点 | 16604241 |  | 0 | 圆心 |
|  | 预留口 | 16604251 |  | 0 | 圆心 |
|  | 排污装置 | 16604261 |  | 0 | 圆心 |
|  | 动力站 | 16604271 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 流量计 | 16604281 |  | 0 | 圆心 |
|  | 冷却塔 | 16604291 |  | 0 | 下方中点 |
|  | 井室轮廓点 | 16604301 |  | 0 | 圆心 |
| 苯 | 苯管段 | 16605012 |  | 1 |  |
|  | 井室范围线 | 16605992 |  | 2 |  |
|  | 阀门 | 16605111 |  | 0 | 圆心 |
|  | 阀门井 | 16605121 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 检修井 | 16605131 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 出地 | 16605141 |  | 0 | 圆心 |
|  | 盖堵 | 16605151 |  | 0 | 长边中点 |
|  | 三通 | 16605161 |  | 0 | 圆心 |
|  | 变径 | 16605171 |  | 0 | 圆心 |
|  | 四通 | 16605181 |  | 0 | 圆心 |
|  | 多通 | 16605191 |  | 0 | 圆心 |
|  | 偏心点 | 16605201 |  | 0 | 圆心 |
|  | 非普查区 | 16605211 |  | 0 | 圆心 |
|  | 探测点 | 16605221 |  | 0 | 圆心 |
|  | 转点 | 16605231 |  | 0 | 圆心 |
|  | 井边点 | 16605241 |  | 0 | 圆心 |
|  | 预留口 | 16605251 |  | 0 | 圆心 |
|  | 排污装置 | 16605261 |  | 0 | 圆心 |
|  | 动力站 | 16605271 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 流量计 | 16605281 |  | 0 | 圆心 |
|  | 冷却塔 | 16605291 |  | 0 | 下方中点 |
|  | 井室轮廓点 | 16605301 |  | 0 | 圆心 |
| 氯气 | 氯气管段 | 16606012 |  | 1 |  |
|  | 井室范围线 | 16606992 |  | 2 |  |
|  | 阀门 | 16606111 |  | 0 | 圆心 |
|  | 阀门井 | 16606121 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 检修井 | 16606131 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 出地 | 16606141 |  | 0 | 圆心 |
|  | 盖堵 | 16606151 |  | 0 | 长边中点 |
|  | 三通 | 16606161 |  | 0 | 圆心 |
|  | 变径 | 16606171 |  | 0 | 圆心 |
|  | 四通 | 16606181 |  | 0 | 圆心 |
|  | 多通 | 16606191 |  | 0 | 圆心 |
|  | 偏心点 | 16606201 |  | 0 | 圆心 |
|  | 非普查区 | 16606211 |  | 0 | 圆心 |
|  | 探测点 | 16606221 |  | 0 | 圆心 |
|  | 转点 | 16606231 |  | 0 | 圆心 |
|  | 井边点 | 16606241 |  | 0 | 圆心 |
|  | 预留口 | 16606251 |  | 0 | 圆心 |
|  | 排污装置 | 16606261 |  | 0 | 圆心 |
|  | 动力站 | 16606271 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 流量计 | 16606281 |  | 0 | 圆心 |
|  | 冷却塔 | 16606291 |  | 0 | 下方中点 |
|  | 井室轮廓点 | 16606301 |  | 0 | 圆心 |
| 氮气 | 氮气管段 | 16607012 |  | 1 |  |
|  | 井室范围线 | 16607992 |  | 2 |  |
|  | 阀门 | 16607111 |  | 0 | 圆心 |
|  | 阀门井 | 16607121 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 检修井 | 16607131 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 出地 | 16607141 |  | 0 | 圆心 |
|  | 盖堵 | 16607151 |  | 0 | 长边中点 |
|  | 三通 | 16607161 |  | 0 | 圆心 |
|  | 变径 | 16607171 |  | 0 | 圆心 |
|  | 四通 | 16607181 |  | 0 | 圆心 |
|  | 多通 | 16607191 |  | 0 | 圆心 |
|  | 偏心点 | 16607201 |  | 0 | 圆心 |
|  | 非普查区 | 16607211 |  | 0 | 圆心 |
|  | 探测点 | 16607221 |  | 0 | 圆心 |
|  | 转点 | 16607231 |  | 0 | 圆心 |
|  | 井边点 | 16607241 |  | 0 | 圆心 |
|  | 预留口 | 16607251 |  | 0 | 圆心 |
|  | 排污装置 | 16607261 |  | 0 | 圆心 |
|  | 动力站 | 16607271 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 流量计 | 16607281 |  | 0 | 圆心 |
|  | 冷却塔 | 16607291 |  | 0 | 下方中点 |
|  | 井室轮廓点 | 16607301 |  | 0 | 圆心 |
| 二氧 化碳 | 二氧化碳管段 | 16608012 |  | 1 |  |
|  | 井室范围线 | 16608992 |  | 2 |  |
|  | 阀门 | 16608111 |  | 0 | 圆心 |
|  | 阀门井 | 16608121 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 检修井 | 16608131 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 出地 | 16608141 |  | 0 | 圆心 |
|  | 盖堵 | 16608151 |  | 0 | 长边中点 |
|  | 三通 | 16608161 |  | 0 | 圆心 |
|  | 变径 | 16608171 |  | 0 | 圆心 |
|  | 四通 | 16608181 |  | 0 | 圆心 |
|  | 多通 | 16608191 |  | 0 | 圆心 |
|  | 偏心点 | 16608201 |  | 0 | 圆心 |
|  | 非普查区 | 16608211 |  | 0 | 圆心 |
|  | 探测点 | 16608221 |  | 0 | 圆心 |
|  | 转点 | 16608231 |  | 0 | 圆心 |
|  | 井边点 | 16608241 |  | 0 | 圆心 |
|  | 预留口 | 16608251 |  | 0 | 圆心 |
|  | 排污装置 | 16608261 |  | 0 | 圆心 |
|  | 动力站 | 16608271 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 流量计 | 16608281 |  | 0 | 圆心 |
|  | 冷却塔 | 16608291 |  | 0 | 下方中点 |
|  | 井室轮廓点 | 16608301 |  | 0 | 圆心 |
| 氨气 | 氨气管段 | 16609012 |  | 1 |  |
|  | 井室范围线 | 16609992 |  | 2 |  |
|  | 阀门 | 16609111 |  | 0 | 圆心 |
|  | 阀门井 | 16609121 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 检修井 | 16609131 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 出地 | 16609141 |  | 0 | 圆心 |
|  | 盖堵 | 16609151 |  | 0 | 长边中点 |
|  | 三通 | 16609161 |  | 0 | 圆心 |
|  | 变径 | 16609171 |  | 0 | 圆心 |
|  | 四通 | 16609181 |  | 0 | 圆心 |
|  | 多通 | 16609191 |  | 0 | 圆心 |
|  | 偏心点 | 16609201 |  | 0 | 圆心 |
|  | 非普查区 | 16609211 |  | 0 | 圆心 |
|  | 探测点 | 16609221 |  | 0 | 圆心 |
|  | 转点 | 16609231 |  | 0 | 圆心 |
|  | 井边点 | 16609241 |  | 0 | 圆心 |
|  | 预留口 | 16609251 |  | 0 | 圆心 |
|  | 排污装置 | 16609261 |  | 0 | 圆心 |
|  | 动力站 | 16609271 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 流量计 | 16609281 |  | 0 | 圆心 |
|  | 冷却塔 | 16609291 |  | 0 | 下方中点 |
|  | 井室轮廓点 | 16609301 |  | 0 | 圆心 |
| 甲苯 | 甲苯管段 | 16610012 |  | 1 |  |
|  | 井室范围线 | 16610992 |  | 2 |  |
|  | 阀门 | 16610111 |  | 0 | 圆心 |
|  | 阀门井 | 16610121 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 检修井 | 16610131 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 出地 | 16610141 |  | 0 | 圆心 |
|  | 盖堵 | 16610151 |  | 0 | 长边中点 |
|  | 三通 | 16610161 |  | 0 | 圆心 |
|  | 变径 | 16610171 |  | 0 | 圆心 |
|  | 四通 | 16610181 |  | 0 | 圆心 |
|  | 多通 | 16610191 |  | 0 | 圆心 |
|  | 偏心点 | 16610201 |  | 0 | 圆心 |
|  | 非普查区 | 16610211 |  | 0 | 圆心 |
|  | 探测点 | 16610221 |  | 0 | 圆心 |
|  | 转点 | 16610231 |  | 0 | 圆心 |
|  | 井边点 | 16610241 |  | 0 | 圆心 |
|  | 预留口 | 16610251 |  | 0 | 圆心 |
|  | 排污装置 | 16610261 |  | 0 | 圆心 |
|  | 动力站 | 16610271 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 流量计 | 16610281 |  | 0 | 圆心 |
|  | 冷却塔 | 16610291 |  | 0 | 下方中点 |
|  | 井室轮廓点 | 16610301 |  | 0 | 圆心 |
| 石油 | 石油管段 | 16611012 |  | 1 |  |
|  | 井室范围线 | 16611992 |  | 2 |  |
|  | 阀门 | 16611111 |  | 0 | 圆心 |
|  | 阀门井 | 16611121 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 检修井 | 16611131 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 出地 | 16611141 |  | 0 | 圆心 |
|  | 盖堵 | 16611151 |  | 0 | 长边中点 |
|  | 三通 | 16611161 |  | 0 | 圆心 |
|  | 变径 | 16611171 |  | 0 | 圆心 |
|  | 四通 | 16611181 |  | 0 | 圆心 |
|  | 多通 | 16611191 |  | 0 | 圆心 |
|  | 偏心点 | 16611201 |  | 0 | 圆心 |
|  | 非普查区 | 16611211 |  | 0 | 圆心 |
|  | 探测点 | 16611221 |  | 0 | 圆心 |
|  | 转点 | 16611231 |  | 0 | 圆心 |
|  | 井边点 | 16611241 |  | 0 | 圆心 |
|  | 预留口 | 16611251 |  | 0 | 圆心 |
|  | 排污装置 | 16611261 |  | 0 | 圆心 |
|  | 动力站 | 16611271 |  | 0 | 几何中心 |
|  | 流量计 | 16611281 |  | 0 | 圆心 |
|  | 冷却塔 | 16611291 |  | 0 | 下方中点 |
|  | 井室轮廓点 | 16611301 |  | 0 | 圆心 |
| 综合 管廊 | 综合管廊 | 16701012 |  | 1 |  |
|  | 边界线 | 16701992 |  | 2 |  |
|  | 一般管线点 | 16701011 |  | 0 | 圆心 |
|  | 边界点 | 16701021 |  | 0 | 圆心 |
|  | 检修井 | 16701031 |  | 0 | 圆心 |
|  | 投料口 | 16701041 |  | 0 | 圆心 |
|  | 通风口 | 16701051 |  | 0 | 圆心 |
|  | 转点 | 16701061 |  | 0 | 圆心 |
|  | 变径 | 16701071 |  | 0 | 圆心 |
|  | 非普查区 | 16701081 |  | 0 | 圆心 |
| 不明 管线 | 不明管线线 | 16801012 |  | 1 |  |
|  | 非普查区 | 16801101 |  | 0 | 圆心 |
|  | 探测点 | 16801111 |  | 0 | 圆心 |
|  | 出地 | 16801121 |  | 0 | 圆心 |
|  | 变径 | 16801131 |  | 0 | 圆心 |
|  | 预留口 | 16801141 |  | 0 | 圆心 |
|  | 进出墙点 | 16801151 |  | 0 | 圆心 |
|  | 检修井 | 16801161 |  | 0 | 圆心 |
|  | 三通 | 16801171 |  | 0 | 圆心 |
|  | 四通 | 16801181 |  | 0 | 圆心 |
|  | 多通 | 16801191 |  | 0 | 圆心 |
|  | 转点 | 16801201 |  | 0 | 圆心 |

# 附录D 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词，说明如下：

表示很严格，非这样做不可的：正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：正面词采用“应”，反面词采用“不应”。

表示允许稍有选择，在田间许可是首先应这样做的用词：正面词采用“宜”或“可”，反面词采用“不宜”。

2  条文中制定应按其他有关标准、规范执行时，写法为“应符合……的规定”。非必须按所指定的标准、规范或其他规定执行时，写法为“可参照……”。

# 附录E 引用标准名录

1  《信息技术 地下管线数据交换技术要求》GB/T29806；

2  《测绘成果质量检查与验收》 GB/T 24356；

3  《城市综合管廊工程技术规范》 GB 50838；

4  《城市地下管线探测技术规程》CJJ 61；

5  《城市综合地下管线信息系统技术规范》CJJ/T 269；

6  《城市三维建模技术规范》 CJJ/T 157。

广西壮族自治区工程建设地方标准

城市地下管线数据建库标准

DBJ/T45-XXX-201X

# 条文说明

为了准确理解本规程的技术规定，按照《工程建设标准编写规定》的要求，编制组编写了《广西壮族自治区工程建设地方标准<城市地下管线数据建库标准>》条文说明。本条文说明的内容均为解释性内容，不应作为标准规定使用。

## 1 总  则

1.0.1 本条阐明了制定本标准的目的和意义。城市地下管线是城市基础设施中的重要组成部分，是现代城市高效率、高质量运作的基本保证，被称为城市的“生命线”。城市地下管线信息是城市的基础地理信息，城市工程规划、设计施工和管理，各管线权属单位的地下管线运行和维护管理，城市应急指挥和抢险都需要完整、规范、准确的地下管线信息。

随着城市建设的飞速发展，城市地下管线敷设越来越多，城市建设中地上和地下矛盾日益突出，地下管线资料残缺不全，管线事故频发，给城市建设和发展、城市人民正常生活带来影响。为此，国务院多次就城市地下管线工作作出指示，2013年9月发布的《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》（国发[2013]36号），强调了加强市政地下管网建设改造，加强地下管网综合管理，进行管线普查，建立管线电子档案，实现管线数字化管理。住房和城乡建设部为此进行了具体部署，要求尽快开展城市地下管线普查，查清城市地下管线现状，建立地下管线数据库，实行动态管理，为城市规划、建设和管理提供服务，满足现代化城市建设发展的需要。

20世纪90年代中期，我国开始了城市地下管线普查工作，为了规范探测作业和数据建库相关技术方法，从20世纪90年代起住房城乡建设部相继制定并发布了《城市地下管线探测技术规程》和《城市综合地下管线信息系统技术规范》等技术标准。为了响应国家政策，21世纪00年代初，广西壮族自治区（下称我省）开始了城市地下管线普查工作，如今已有多个城市完成管线普查工作，但截止目前在管线探测和数据建库方面我省还没有可以参照执行的技术标准或导向文件。制定本标准目的就在于统一我省城市地下管线数据建库相关技术要求，规范相关作业方法，保证地下管线的成果质量。

1.0.2 本条规定了本标准的适用范围。即适用于广西壮族自治区内的城市地下管线数据生产、建库和交换共享。对于其他各具特色的城市，因每个城市具有一定的特殊性，不一定适用于本标准，但可以参考。

1.0.4 本标准是我省城市地下管线数据建库的专业标准，突出了我省城市地下管线数据建库的特点。但是，它与管线探测、城市测绘、城市物探和计算机信息系统建设有密切关系，所以，在实施中尚应符合国家现行有关标准的规定。

## 2 术  语

2.0.12 本标准所指数据结构是分管类设计的，包括给水管线属性数据结构、排水管线属性数据结构、电力管线属性数据结构、通讯管线属性数据结构、燃气管线属性数据结构、工业管线属性数据结构、综合管廊属性数据结构、不明管线属性数据结构。不同的专业管线因具有一定的特殊性，其属性结构设计也各有不同。

2.0.13 综合管廊是建于城市地下，可敷设多种管道、线缆的市政公共设施，包括干线综合管廊、支线综合管廊和缆线管廊。干线综合管廊用于容纳城市主干工程管线，通常采用独立分舱式；支线综合管廊用于容纳城市配给工程管线，通常采用单舱或双舱方式建立；缆线管廊通常采用浅埋沟道方式建设，用于容纳电力电缆和通信线缆。

## 3 基本规定

3.0.2 地下管线探测成果图通常是将经探测获得的地下管线空间坐标及其属性信息标绘在地形图上，从而获得地下管线图，为保证探测成果和管线图应用方便，地下管线图的比例尺和分幅应与城市基本地形图比例尺和分幅一致。

大范围的地下管线探测成果由于数据量大，对计算机软、硬件要求较高，不便于编辑处理和数据管理，因此可以采用分块方式进行数据管理。

3.0.4 本条规定了地下管线数据库的数据内容应包括管线空间数据、属性数据和元数据。

空间数据又称几何数据，是对现实世界中存在的具有定位意义的事物和现象的定量描述，通常用点、线、面等表示。管线空间数据就是用来表示管线实体位置和分布特征信息的管线点、管线线和管线面。

属性数据也称文字数据，和空间位置有关，反应事物某些特性的数据，一般用数值、文字表示。管线属性数据主要是对管线空间数据的说明，表现了管线实体的空间属性以外的其他属性特征。

元数据是关于数据的数据。管线元数据即管线数据的标识、管线数据的覆盖范围、管线数据的采集时间、管线数据采用的空间参考系和数据质量等信息。

3.0.5 本条规定当管线实体现状发生改变时，应及时更新管线数据库以保证管线数据现势性和准确性。

随着城市建设的不断发展，新的地下管线不断增加，不适应城市发展需要的部分管线也将被改建或废弃，为此，应建立地下管线动态管理机制，地下管线数据库及时补充更新，保证地下管线信息的延续性、准确性和现势性。

## 4地下管线分类与代号

4.0.1 本条规定了地下管线的分类方法。地下管线分类采用线分类法是为了表达不同类别的层次关系，管线采用两级分类是考虑到不同层次分类的使用需求。根据地下管线相关国家或行业标准，以及我省多年实践经验，管线两级分类能满足实际需要。

4.0.2 本条规定了地下管线小类的分类方法和依据。地下管线小类划分按照其功能、载体性质和权属单位作为聚类依据进行划分。结合管线日常维护管理的实际情况，传输不同载体的管线一般都独立运行、管理和维护，因此，管线信息化管理应尽量符合实际应用要求，依据管线载体性质进一步划分小类。对于载体性质相似且有必要进一步区分的管线，可根据管线的权属单位进行区分，并划分管线小类，如将通信划分为移动、电信、联通等。

4.0.3 本条规定了管线代号编码的要求和规则。通过对不同管线进行编制统一代号，可降低数据录入的错误率，并有利于计算机进行自动检错，提高管线系统的运行和管理效率。管线代号作为不同管线的代称，须具有唯一性，不得重复。为了便于记忆和应用，管线类型代号采用管线种类中文名称的汉语拼音首字母组合进行表示和编码，比如排水管线的代号为“PS”，燃气管线的代号为“RQ”。

4.0.4 本条规定了各类管线要素的颜色表达。通过对不同管类赋予不同的颜色，可以更加直观的识别管线成果图，提高管线图的明晰度和识别效率。

## 5 地下管线分类编码

5.0.1 本条规定了地下管线和地下管线要素的分类和编码要求。城市地下管线种类繁多，为了便于统一管理，应进行分类和编码。分类编码应遵循统一规范的编码规则，并应保证编码的唯一性，避免因重复造成混乱。随着城市不断发展以及技术的不断更新，地下管线的种类会不断增加，因此，在进行编码时应充分考虑编码的未来扩展性需求，避免出现新增管类无法编码的问题。

地下管线要素在管线分类的基础上，对构成地下管线的物理实体，进行分类和编码，分类和编码也应考虑到未来的扩展需求。

近年来，随着对地下管线信息化建设的重视程度不断提高，为适应和配合管线信息化建设，国家相关部门陆续出台了相关国家标准和行业标准，使地下管线信息化工作越来越规范和统一。本标准作为广西壮族自治区地下管线信息化建设工作的指导依据之一，在充分考虑科学性和地方特殊性的同时，也充分兼顾了与现行相关国家或行业标准的一致性和兼容性。

5.0.2 本条规定了管线大类代码的编码要求和规则。为便于地下管线要素的统一编码，便于地下管线否信息化管理，对不同的地下管线类型除了统一编制字母代号外，还应进一步编制对应的数字代码。依据地下管线相关国家或行业标准，一般都采取以管线功能作为大类的划分依据，结合广西壮族自治区的地方特殊性，我省地下管线划分为给水、排水、电力、通信、燃气、工业、综合管廊和其他管类8大类，因此，管线大类码采用1位阿拉伯数字从“1”开始进行顺序编码。

5.0.3 本条规定了管线小类代码的编码要求和规则。在管线大类编码的基础上，考虑到地下管线按小类划分涉及种类繁多，特步是通信管线和工业管线，考虑到编码的合理性和扩展需求，管线小类代码采用2位阿拉伯数字进行顺序编码，对于不足两位的在前面补“0”表示。

5.0.4  本条规定了管线要素类型的划分方法。不同管线要素的实体形状各不相同，但表达形式基本一致，根据管线要素的物理实体特征，各种管线要素的表达形式可归纳为管线点、管线线、管线面三种类型。为了便于对管线要素进行快速信息化管理和查询，采用1位阿拉伯数字表示不同的要素类型，管线点、管线线和管线面的要素类型码分别用数字“0”、“1”和 “2”表示，以实现对不同要素类型管线的快速识别，并为实线管线要素的快速符号化提供聚类基础。

5.0.5 本条规定了管线要素编码要求和规则。地下管线要素种类繁多，为了便于统一管理，应对所有管线要素进行统一分类编码，为此，管线要素分类编码采用8位阿拉伯数字进行组合编码，第1位至第2位代码为城市地下管线代码“16”；第3位为管线大类码，用于识别管线要素所属的管线大类，按照本标准第5.0.2条的规定编码；第4位至第5位为管线小类码，用于识别管线要素所属的管线小类，按照本标准第5.0.3条的规定编码；第6位至第7位为自然顺序码，采用2位阿拉伯数字进行表示；第8位为管线要素类型码，用于识别管线要素所属的要素类型。

## 6 地下管线信息编码

对于地下管线信息化管理，计算机要处理的数据信息非常庞杂，人脑难以记忆数据库中的信息表达含义，为了使信息表达更加直观易读，容易记忆，通常需对加工对象进行信息编码，用一个编码代表一条信息或一串数据。对数据进行编码在计算机管理中非常重要，可以提高信息分类、计算、检索效率。

6.0.1～6.0.7 这七条规定了地下管线信息编码要求和规则。管线点是描述地下管线的基础单元，一般包括检修井、阀门等附属设施以及描述管线特征的转点、分支、预留口等，为了有效识别每一个管线点，需对管线点进行统一编号，作为不同管线点的代号，须保证编号的唯一性，并通过管线段的起止点号进行组合可以唯一标识每段管线，进而对管线之间的每个连接关系进行有效管理和维护。

管线点编号采用8至10位6段组合结构进行编号，管线点编号的第1段采用本标准表6.0.2规定的年代号；第2段采用本标准表6.0.3规定的月代号；第3段采用本标准表6.0.4规定的日代号；第4段采用本标准表6.0.5规定的小组代号；第5段采用本标准表附录A规定的管线小类代号；第6段采用2位阿拉伯数字组成的顺序编码。这种编码规则是经多年实践经验总结而出的，采用本标准图6.0.1规定的6段编码组合而成的管线点编号，可以直观的判读出对应管线对象的相关信息，如管类、探测年月日及探测人员等信息，而且这种编码方式可以最大程度的避免作业小组之间因号段分配不合理导致的编号重复和编号错用的问题，有效的保证了编号的唯一性。

年代号：由于公元记年法字符比较长，不利于管线编码的简短易读性，为此，采用年代号来表示年号。年代号从2010年开始至2019年按1位阿拉伯数字顺序编号，2010年编号为“0”，2011年编号为“1”，2019年编号为“9”；从2020年开始至2039年开始按1位大写英文字母顺序编号,2020年编号为“A”，2021年编号为“B”，2039年编号为“T”；从2040年开始年代号开始按字母与数字相组合的2位顺序编号为“A0”，2041年编号为“A1”，2049年编号为“A9”；从2050年开始年代号开始按字母与数字相组合的2位顺序编号为“B0”，2051年编号为“B1”，2059年编号为“B9”，往后年代号依此类推继续。

月代号：一年包括12个月是固定不变的，考虑到编码的简短性，月代号采用一位码，从1月开始至9月按1位数字顺序编号，1月编号为“1”，9月编号为“9”，从10月开始按1位大写英文字母顺序编号，10月编号为“A”，11月编号为“B”，12月编号为“C”。

日代号：一月少则28日，多则31日，为了使编号简短易读，日代号采用一位码，从每月1日至9日按1位数字顺序编号，1日编号为“1”，9日编号为“9”，从10日开始往后按1位大写英文字母顺序编号，10日编号为“A”，11日编号为“B”，31日编号为“V”。

小组代号：当作业范围较大时，为了方便探测作业快速、有序的开展，通常都会投入相当数量的作业小组，并设立小组长作为小组的探测负责人。小组代号从第1组开始至第9组按1位阿拉伯数字顺序编号，第1组编号为“1”，第9组编号为“9”；从第10组开始至第29组按1位大写英文字母顺序编号，第10组编号为“A”，第11组编号为“B”，第29组编号为“T”；从第30组开始往后小组代号按字母与数字相组合的2位顺序编号为“A0”，第31组编号为“A1”，第39组编号为“A9”，第40组编号为“B0”，第49组编号为“B9”，往后小组代号依次类推继续。

6.0.8 本条规定了管线线的编号要求。由于管线线是由管线点按照一定的顺序连接而成，因此地下管线的管线段可采用起点编号+终点编号组合编码。

## 7 地下管线数据结构

7.0.1、7.0.2 这两条规定了地下管线数据结构的相关要求。地下管线数据按照管线类型聚类，将相互独立的地下管线数据分表存储，保证同一表中的数据具有相同的属性。而且不同的管线类型除了共有属性外，还有各管类特有的专有属性，如排水管线的流向、电力管线的电压以及燃气管线的压力等专有属性。因此，管线数据应按照管线类型不同分类存储。

从空间数据的角度考虑，不同的几何类型分别代表不同的管线要素，如管线段用线表示，管线附属设施和特征点用点表示，且其基本属性也各不相同。因此，应对管线数据在管线类型分类的基础上进一步按几何类型细分数据表进行存储和管理。

7.0.3 本条规定了给水管线点属性数据结构设计要求。

7.0.4 本条规定了给水管线线属性数据结构设计要求。

7.0.5 本条规定了排水管线点属性数据结构设计要求。

7.0.6 本条规定了排水管线线属性数据结构设计要求。

7.0.7 本条规定了电力管线点属性数据结构设计要求。

7.0.8 本条规定了电力管线线属性数据结构设计要求。

7.0.9 本条规定了通信管线点属性数据结构设计要求。

7.0.10 本条规定了通信管线线属性数据结构设计要求。

7.0.11 本条规定了燃气管线点属性数据结构设计要求。

7.0.12 本条规定了燃气管线线属性数据结构设计要求。

7.0.13 本条规定了工业管线点属性数据结构设计要求。

7.0.14 本条规定了工业管线线属性数据结构设计要求。

7.0.15 本条规定了综合管廊点属性数据结构设计要求。

7.0.16 本条规定了综合管廊线属性数据结构设计要求。

7.0.17 本条规定了不明管线点属性数据结构设计要求。

7.0.18 本条规定了不明管线线属性数据结构设计要求。

7.0.19 本条规定了管线辅助点属性数据结构设计要求。

7.0.20 本条规定了管线辅助线属性数据结构设计要求。

7.0.21 本条规定了注记点属性数据结构设计要求。

## 8 地下管线数据库

8.0.1 本条规定了地下管线数据库的表达形式，应包括二维管线数据，宜建立二维、三维一体化数据库。

目前，地下管线数据表达主要采用传统二维图形数据，随着城市地下管线信息化管理和应用的不断深入，地下管线数据的表达逐渐从二维向三维延伸。

三维管线模型数据就是利用三维可视化和虚拟现实技术，进行地下管线三维模型重建，不同的管线线、管线特征点、附属设施建立相应的三维模型，生成的三维管线模型能够直观再现地下管线间纵横交错、上下起伏的空间位置关系，解决传统二维管线空间关系不明晰、显示效果不直观等问题，为辅助地下管线的规划建设、合理集约利用地下空间、保障管线安全提供有效的技术支撑。因此，城市地下管线数据建库应逐渐从二维管线数据过渡到三维管线模型数据。

8.0.3 本条规定了地下管线数据建库时应建立相应的元数据库，以及地下管线元数据建立的相关要求。

地下管线元数据是关于地下管线数据的数据，即地下管线数据的标识、覆盖范围、数据质量、空间和时间模式、空间参考系及分发等信息。这些信息的设置须遵循能准确、完整地反映地下管线数据实际情况的原则。

8.0.4 本条规定了地下管线元数据应包含的内容。

标识信息又称数据标识信息，包含唯一标识地下管线数据的信息。如空间表示类型、空间比例尺、管线数据生产的软硬件环境、数据覆盖范围或边界等信息。

内容信息，包含标识所使用的要素类目信息。

数据质量信息，包含对地下管线数据库质量的总体评价。如数据完整性、逻辑一致性、概念一致性、域一致性、拓扑一致性、位置准确度、质量评价方法、评价结果等信息。

参照信息，包含地下管线数据库使用的空间和时间参照系的说明。如平面坐标系、高程系、椭球体、投影等信息。

维护信息，包含地下管线数据更新范围和更新频率的相关信息。如更新频率、更新范围、上次更新日期、联系人等信息。

限制信息，包含对地下管线数据失真的有关限制信息。如用途限制、访问限制、使用限制和安全级别等信息。

分发信息，包含如何获取地下管线数据的信息和数据分发方的相关信息。如分发数据格式、版本、分发方的有关信息及获取地下管线数据的技术方法与介质信息。

扩展信息，包含用户定义的相关扩展信息。

8.0.5 本条规定了地下管线数据库文件命名的相关要求。对于地下管线信息化管理，计算机要处理的数据信息非常庞杂，而且，城市地下管线普查范围通常比较大。考虑到普通计算机的运行能力，常常须对加工对象按范围进行分片处理，通常是在管线数据采集阶段，根据城市道路或管线的共性特征将普查范围划分为多个测区，这样不仅可以提高外业探测作业速度，还有利于提高数据内业录入、编辑处理的作业效率。

8.0.6 本条规定了地下管线成果入库前应进行质量检验，管线数据检验的方法和具体内容。